Введение

В последние годы в нашей стране стали активно развиваться методы параллельных вычислений. Толчком к этому стала возможность создания кластерных вычислительных систем с массивно-параллельной организацией функционирования на основе общедоступных серверов и микропроцессоров в большом числе вузов страны, а также организации и осуществления параллельных вычислений в режиме удаленного доступа. В этих условиях остро встала проблема подготовки кадров, способных обеспечить функционирование и развитие технологии высокопроизводительных вычислений в стране.

Важным элементом подготовки вышеназванных кадров является создание комплекса электронных учебников по основным дисциплинам, которые должны изучать будущие специалисты в этой области. Представление учебников в электронном виде создает очевидные удобства при их использовании в режиме удаленного доступа и существенно облегчает студентам самостоятельную работу.
Настоящий учебник является первым из разрабатываемого комплекса электронных учебников по технологиям высокопроизводительных распределенных вычислений. Главная цель этого комплекса – создание электронного учебника широкого профиля по архитектурам и топологии многопроцессорных вычислительных систем. Учебник построен по принципу программированного учебника, включающего гипертекстовую обучающую часть, контроль с объяснением распространенных ошибок и текстовую часть.

Учебник состоит из введения, восьми разделов и списка литературы, дающих общие представления о многопроцессорных вычислительных системах, включая их архитектуру, способы оценки производительности, особенности процессоров и коммуникационных сред. Большое внимание в учебнике уделено рассмотрению кластерных вычислительных систем, а также вычислительным системам ведущих мировых и отечественных производителей. Учебник предназначен для обучения студентов и аспирантов высших технических учебных заведений, а также для повышения квалификации специалистов, связанных в своей деятельности с направлением «Прикладная математика и информатика».

1. Назначение, область применения и способы оценки производительности многопроцессорных вычислительных систем

1.1. Тестовое задание

В настоящее время сфера применения многопроцессорных вычислительных систем (МВС) непрерывно расширяется, охватывая все новые области в самых различных отраслях науки, бизнеса и производства. Стремительное развитие кластерных систем создает условия для использования многопроцессорной вычислительной техники в реальном секторе экономики.

Если традиционно МВС применялись в основном в научной сфере для решения вычислительных задач, требующих мощных вычислительных ресурсов, то сейчас, из-за бурного развития бизнеса резко возросло количество компаний, отводящих использованию компьютерных технологий и электронного документооборота главную роль. В связи с этим непрерывно растет потребность в построении централизованных вычислительных систем для критически важных приложений, связанных с обработкой транзакций, управлением базами данных и обслуживанием телекоммуникаций. Можно выделить две основные сферы применения описываемых систем: обработка транзакций в режиме реального времени (OLTP, on-line transaction processing) и создание хранилищ данных для организации систем поддержки принятия решений (Data Mining, Data Warehousing, Decision Support System). Система для глобальных корпоративных вычислений — это, прежде всего, централизованная система, с которой работают практически все пользователи в корпорации, и, соответственно, она должна все время находиться в рабочем состоянии. Как правило, решения подобного уровня устанавливают в компаниях и корпорациях, где любые, даже самые кратковременные, простои сети могут привести к громадным убыткам.  Поэтому для организации такой системы не подойдет обыкновенный сервер со стандартной архитектурой, вполне пригодный там, где не стоит жестких требований к производительности и времени простоя. Высокопроизводительные системы для глобальных корпоративных вычислений должны отличаться такими характеристиками, как повышенная производительность, масштабируемость, минимально допустимое время простоя.

Наряду с расширением области применения, по мере совершенствования МВС происходит усложнение и увеличение количества задач в областях, традиционно использующих высокопроизводительную вычислительную технику. В настоящее время выделен круг фундаментальных и прикладных проблем, объединенный понятием "Grand challenges", эффективное решение которых возможно только с использованием сверхмощной вычислительных ресурсов. Этот круг включает следующие задачи:

- Предсказания погоды, климата и глобальных изменений в атмосфере
- Науки о материалах
- Построение полупроводниковых приборов
- Сверхпроводимость
- Структурная биология
- Разработка фармацевтических препаратов
- Генетика
- Квантовая хромодинамика
- Астрономия
- Транспортные задачи
- Гидро- и газодинамика
- Управляемый термоядерный синтез
- Эффективность систем сгорания топлива
- Геоинформационные системы
- Разведка недр
- Наука о мировом океане
- Распознавание и синтез речи
- Распознавание изображений

Главной отличительной особенностью многопроцессорной вычислительной системы является ее производительность, т.е. количество операций, производимых системой за единицу времени. Различают пиковую и реальную производительность. Под пиковой понимают величину, равную произведению пиковой производительности одного процессора на число таких процессоров в данной машине. При этом предполагается, что все устройства компьютера работают в максимально производительном режиме. Пиковая производительность компьютера вычисляется однозначно, и эта характеристика является базовой, по которой производят сравнение высокопроизводительных вычислительных систем. Чем больше пиковая производительность, тем теоретически быстрее пользователь сможет решить свою задачу. Пиковая производительность есть величина теоретическая и, вообще говоря, не достижимая при запуске конкретного приложения. Реальная же производительность, достигаемая на данном приложении, зависит от взаимодействия программной модели, в которой реализовано приложение, с архитектурными особенностями машины, на которой приложение запускается.

Существуют два способа оценки пиковой производительности компьютера. Один из них опирается на число команд, выполняемых компьютером в единицу времени. Единицей измерения, как правило, является MIPS (Million Instructions Per Second). Производительность, выраженная в MIPS, говорит о скорости выполнения компьютером своих же инструкций. Но, во-первых, заранее не ясно, в какое количество инструкций отобразится конкретная программа, а, во-вторых, каждая программа обладает своей спецификой, и число команд от программы к программе может меняться очень сильно. В связи с этим данная характеристика дает лишь самое общее представление о производительности компьютера.

Другой способ измерения производительности заключается в определении числа вещественных операций, выполняемых компьютером в единицу времени. Единицей измерения является Flops (Floating point operations per second) – число операций с плавающей точкой, производимых компьютером за одну секунду. Такой способ является более приемлемым для пользователя, поскольку последний знает вычислительную сложность своей программы и, пользуясь этой характеристикой, может получить нижнюю оценку времени ее выполнения.

Однако пиковая производительность получается при работе компьютера в идеальных условиях, т.е. при отсутствии конфликтов при обращении к памяти при равномерной загрузке всех устройств. В реальных условиях на выполнение конкретной программы влияют такие аппаратно-программные особенности данного компьютера, как: особенности структуры процессора, системы команд, состав функциональных устройств, реализация ввода/вывода, эффективность работы компиляторов.

Одним из определяющих факторов является время взаимодействия с памятью, которое определяется ее строением, объемом и архитектурой подсистем доступа в память. В большинстве современных компьютеров организации наиболее эффективного доступа к памяти используется так называемая многоуровневая иерархическая память. В качестве уровней используются регистры и регистровая память, основная оперативная память, кэш-память, виртуальные и жесткие диски, ленточные роботы. При этом выдерживается следующий принцип формирования иерархии: при повышении уровня памяти скорость обработки данных должна увеличиваться, а объем уровня памяти - уменьшаться. Эффективность использования такого рода иерархии достигается за счет хранения наиболее часто используемых данных в памяти верхнего уровня, время доступа к которой минимально. А поскольку такая память обходится достаточно дорого, ее объем не может быть большим. Иерархия памяти относится к тем особенностям архитектуры компьютеров, которые оказывают огромное значение для повышения их производительности.

Для того, чтобы оценить эффективность работы вычислительной системы на реальных задачах, был разработан фиксированный набор тестов. Наиболее известным из них является LINPACK – программа, предназначенная для решения системы линейных алгебраических уравнений с плотной матрицей с выбором главного элемента по строке. LINPACK используется для формирования списка Top500 – пятисот самых мощных компьютеров мира.

В настоящее время большое распространение получили тестовые программы, взятые из разных предметных областей и представляющие собой либо модельные, либо реальные промышленные приложения. Такие тесты позволяют оценить производительность компьютера действительно на реальных задачах и получить наиболее полное представление об эффективности работы компьютера с конкретным приложением.

Наиболее распространенными тестами, построенными по этому принципу, являются: набор из 24 Ливерморских циклов (The Livermore Fortran Kernels, LFK) и пакет NAS Parallel Benchmarks (NPB), в состав которого входят две группы тестов, отражающих различные стороны реальных программ вычислительной гидродинамики.

Однако, при всем своем разнообразии тестовые программы не могут дать полного представления о работе компьютера в различных режимах. Поэтому задача определения реальной производительности многопроцессорных вычислительных систем является пока еще открытой.

2. Архитектура вычислительных систем

2.1 Классификация архитектур по параллельной обработке данных
2.2 SMP архитектура
2.3 MPP архитектура
2.4 Гибридная архитектура (NUMA)
2.5 PVP архитектура
2.6 Кластерная архитектура
2.7 Тестовое задание

Чтобы дать более полное представление о многопроцессорных вычислительных системах, помимо высокой производительности необходимо назвать и другие отличительные особенности. Прежде всего это необычные архитектурные решения, направленные на повышение производительности (работа с векторными операциями, организация быстрого обмена сообщениями между процессорами или организация глобальной памяти в многопроцессорных системах и др.).

Понятие архитектуры высокопроизводительной системы является достаточно широким, поскольку под архитектурой можно понимать и способ параллельной обработки данных, используемый в системе, и организацию памяти, и топологию связи между процессорами, и способ исполнения системой арифметических операций. Попытки систематизировать все множество архитектур начались в конце 60-х годов и непрерывно продолжаются по сей день. 

2.1. Классификация архитектур по параллельной обработке данных

В 1966 году М.Флинном (Flynn) был предложен чрезвычайно удобный подход к классификации архитектур вычислительных систем. В основу было положено понятие потока, под которым понимается последовательность элементов, команд или данных, обрабатываемая процессором. Соответствующая система классификации основана на рассмотрении числа потоков инструкций и потоков данных и описывает четыре архитектурных класса:

SISD = Single Instruction Single Data 
MISD = Multiple Instruction Single Data 
SIMD = Single Instruction Multiple Data 
MIMD = Multiple Instruction Multiple Data )

SISD (single instruction stream / single data stream) - одиночный поток команд и одиночный поток данных. К этому классу относятся последовательные компьютерные системы, которые имеют один центральный процессор, способный обрабатывать только один поток последовательно исполняемых инструкций. В настоящее время практически все высокопроизводительные системы имеют более одного центрального процессора, однако, каждый из них выполняют несвязанные потоки инструкций, что делает такие системы комплексами SIMD-систем, действующих на разных пространствах данных. Для увеличения скорости обработки команд и скорости выполнения арифметических операций может применяться конвейерная обработка. В случае векторных систем векторный поток данных следует рассматривать как поток из одиночных неделимых векторов. Примерами компьютеров с архитектурой SISD являются большинство рабочих станций Compaq, Hewlett-Packard и Sun Microsystems.

MISD (multiple instruction stream / single data stream) - множественный поток команд и одиночный поток данных. Теоретически в этом типе машин множество инструкций должно выполнятся над единственным потоком данных. До сих пор ни одной реальной машины, попадающей в данный класс, не было создано. В качестве аналога работы такой системы, по-видимому, можно рассматривать работу банка. С любого терминала можно подать команду и что-то сделать с имеющимся банком данных. Поскольку база данных одна, а команд много, то мы имеем дело с множественным потоком команд и одиночным потоком данных.

SIMD (single instruction stream / multiple data stream) - одиночный поток команд и множественный поток данных. Эти системы обычно имеют большое количество процессоров, в пределах от 1024 до 16384, которые могут выполнять одну и ту же инструкцию относительно разных данных в жесткой конфигурации. Единственная инструкция параллельно выполняется над многими элементами данных. Примерами SIMD машин являются системы CPP DAP, Gamma II и Quadrics Apemille. Другим подклассом SIMD-систем являются векторные компьютеры. Векторные компьютеры манипулируют массивами сходных данных подобно тому, как скалярные машины обрабатывают отдельные элементы таких массивов. Это делается за счет использования специально сконструированных векторных центральных процессоров. Когда данные обрабатываются посредством векторных модулей, результаты могут быть выданы на один, два или три такта частотогенератора (такт частотогенератора является основным временным параметром системы). При работе в векторном режиме векторные процессоры обрабатывают данные практически параллельно, что делает их в несколько раз более быстрыми, чем при работе в скалярном режиме. Примерами систем подобного типа является, например, компьютеры Hitachi S3600.

MIMD (multiple instruction stream / multiple data stream) - множественный поток команд и множественный поток данных. Эти машины параллельно выполняют несколько потоков инструкций над различными потоками данных. В отличие от многопроцессорных SISD-машин, упомянутых выше, команды и данные связаны, потому что они представляют различные части одной и той же выполняемой задачи. Например, MIMD-системы могут параллельно выполнять множество подзадач, с целью сокращения времени выполнения основной задачи. Наличие большого разнообразия попадающих в данный класс систем, делает классификацию Флинна не полностью адекватной. Действительно и четырех-процессорный SX-5 компании NEC и тысяче-процессорный Cray T3E оба попадают в этот класс. Это заставляет использовать другой подход к классификации, иначе описывающий классы компьютерных систем. Основная идея такого подхода может состоять, например, в следующем. Считаем, что множественный поток команд может быть обработан двумя способами: либо одним конвейерным устройством обработки, работающем в режиме разделения времени для отдельных потоков, либо каждый поток обрабатывается своим собственным устройством. Первая возможность используется в MIMD компьютерах, которые обычно называют конвейерными или векторными, вторая – в параллельных компьютерах. В основе векторных компьютеров лежит концепция конвейеризации, т.е. явного сегментирования арифметического устройства на отдельные части, каждая из которых выполняет свою подзадачу для пары операндов. В основе параллельного компьютера лежит идея использования для решения одной задачи нескольких процессоров, работающих сообща, причем процессоры могут быть как скалярными, так и векторными.
  
2.2. SMP архитектура

SMP архитектура (symmetric multiprocessing) - cимметричная многопроцессорная архитектура. Главной особенностью систем с архитектурой SMP является наличие общей физической памяти, разделяемой всеми процессорами.

Схематический вид SMP-архитектуры.

Память является способом передачи сообщений между процессорами, при этом все вычислительные устройства при обращении к ней имеют равные права и одну и ту же адресацию для всех ячеек памяти. Поэтому SMP архитектура называется симметричной. Последнее обстоятельство позволяет очень эффективно обмениваться данными с другими вычислительными устройствами. SMP-система строится на основе высокоскоростной системной шины (SGI PowerPath, Sun Gigaplane, DEC TurboLaser), к слотам которой подключаются функциональные блоки трех типов: процессоры (ЦП), операционная система (ОП) и подсистема ввода/вывода (I/O). Для подсоединения к модулям I/O используются уже более медленные шины (PCI, VME64). Наиболее известными SMP-системами являются SMP-cервера и рабочие станции на базе процессоров Intel (IBM, HP, Compaq, Dell, ALR, Unisys, DG, Fujitsu и др.) Вся система работает под управлением единой ОС (обычно UNIX-подобной, но для Intel-платформ поддерживается Windows NT). ОС автоматически (в процессе работы) распределяет процессы по процессорам, но иногда возможна и явная привязка. 

Основные преимущества SMP-систем:

• простота и универсальность для программирования. Архитектура SMP не накладывает ограничений на модель программирования, используемую при создании приложения: обычно используется модель параллельных ветвей, когда все процессоры работают абсолютно независимо друг от друга - однако, можно реализовать и модели, использующие межпроцессорный обмен. Использование общей памяти увеличивает скорость такого обмена, пользователь также имеет доступ сразу ко всему объему памяти. Для SMP-систем существуют сравнительно эффективные средства автоматического распараллеливания.

• легкость в эксплуатации. Как правило, SMP-системы используют систему охлаждения, основанную на воздушном кондиционировании, что облегчает их техническое обслуживание.

• относительно невысокая цена.

Недостатки:

• системы с общей памятью, построенные на системной шине, плохо масштабируемы 
Этот важный недостаток SMP-системы не позволяет считать их по-настоящему перспективными. Причины плохой масштабируемости состоят в том, что в данный момент шина способна обрабатывать только одну транзакцию, вследствие чего возникают проблемы разрешения конфликтов при одновременном обращении нескольких процессоров к одним и тем же областям общей физической памяти. Вычислительные элементы начинают друг другу мешать. Когда произойдет такой конфликт, зависит от скорости связи и от количества вычислительных элементов. В настоящее время конфликты могут происходить при наличии 8-24-х процессоров. Кроме того, системная шина имеет ограниченную (хоть и высокую) пропускную способность (ПС) и ограниченное число слотов. Все это с очевидностью препятствует увеличению производительности при увеличении числа процессоров и числа подключаемых пользователей. В реальных системах можно использовать не более 32 процессоров. Для построения масштабируемых систем на базе SMP используются кластерные или NUMA-архитектуры. При работе с SMP системами используют так называемую парадигму программирования с разделяемой памятью (shared memory paradigm).

2.3. MPP архитектура

MPP архитектура (massive parallel processing) - массивно-параллельная архитектура. Главная особенность такой архитектуры состоит в том, что память физически разделена. В этом случае система строится из отдельных модулей, содержащих процессор, локальный банк операционной памяти (ОП), два коммуникационных процессора (рутера) или сетевой адаптер, иногда - жесткие диски и/или другие устройства ввода/вывода. Один рутер используется для передачи команд, другой - для передачи данных. По сути, такие модули представляют собой полнофункциональные компьютеры (см. рис.). Доступ к банку ОП из данного модуля имеют только процессоры (ЦП) из этого же модуля. Модули соединяются специальными коммуникационными каналами. Пользователь может определить логический номер процессора, к которому он подключен, и организовать обмен сообщениями с другими процессорами. Используются два варианта работы операционной системы (ОС) на машинах MPP архитектуры. В одном полноценная операционная система (ОС) работает только на управляющей машине (front-end), на каждом отдельном модуле работает сильно урезанный вариант ОС, обеспечивающий работу только расположенной в нем ветви параллельного приложения. Во втором варианте на каждом модуле работает полноценная UNIX-подобная ОС, устанавливаемая отдельно на каждом модуле.

Схематический вид архитектуры с раздельной памятью

Главное преимущество:

Главным преимуществом систем с раздельной памятью является хорошая масштабируемость: в отличие от SMP-систем в машинах с раздельной памятью каждый процессор имеет доступ только к своей локальной памяти, в связи с чем не возникает необходимости в потактовой синхронизации процессоров. Практически все рекорды по производительности на сегодняшний день устанавливаются на машинах именно такой архитектуры, состоящих из нескольких тысяч процессоров (ASCI Red, ASCI Blue Pacific).

Недостатки:

• отсутствие общей памяти заметно снижает скорость межпроцессорного обмена, поскольку нет общей среды для хранения данных, предназначенных для обмена между процессорами. Требуется специальная техника программирования для реализации обмена сообщениями между процессорами. 
• каждый процессор может использовать только ограниченный объем локального банка памяти. 
•  вследствие указанных архитектурных недостатков требуются значительные усилия для того, чтобы максимально использовать системные ресурсы. Именно этим определяется высокая цена программного обеспечения для массивно-параллельных систем с раздельной памятью.

Системами с раздельной памятью являются суперкомпьютеры МВС-1000, IBM RS/6000 SP, SGI/CRAY T3E, системы ASCI, Hitachi SR8000, системы Parsytec.

Машины последней серии CRAY T3E от SGI, основанные на базе процессоров Dec Alpha 21164 с пиковой производительностью 1200 Мфлопс/с (CRAY T3E-1200), способны масштабироваться до 2048 процессоров. 

При работе с MPP системами используют так называемую Massive Passing Programming Paradigm - парадигму программирования с передачей данных (MPI, PVM, BSPlib).

2.4. Гибридная архитектура (NUMA) Организация когерентности многоуровневой иерархической памяти.

Гибридная архитектура NUMA (nonuniform memory access). Главная особенность такой архитектуры - неоднородный доступ к памяти.

Гибридная архитектура воплощает в себе удобства систем с общей памятью и относительную дешевизну систем с раздельной памятью. Суть этой архитектуры - в особой организации памяти, а именно: память является физически распределенной по различным частям системы, но логически разделяемой, так что пользователь видит единое адресное пространство. Система состоит из однородных базовых модулей (плат), состоящих из небольшого числа процессоров и блока памяти. Модули объединены с помощью высокоскоростного коммутатора. Поддерживается единое адресное пространство, аппаратно поддерживается доступ к удаленной памяти, т.е. к памяти других модулей. При этом доступ к локальной памяти осуществляется в несколько раз быстрее, чем к удаленной. По существу архитектура NUMA является MPP (массивно-параллельная архитектура) архитектурой, где в качестве отдельных вычислительных элементов берутся SMP (cимметричная многопроцессорная архитектура) узлы.

Структурная схема компьютера с гибридной сетью: четыре процессора связываются между собой при помощи кроссбара в рамках одного SMP узла. Узлы связаны сетью типа "бабочка" (Butterfly):

Впервые идею гибридной архитектуры предложил Стив Воллох и воплотил в системах серии Exemplar. Вариант Воллоха - система, состоящая из 8-ми SMP узлов. Фирма HP купила идею и реализовала на суперкомпьютерах серии SPP. Идею подхватил Сеймур Крей (Seymour R.Cray) и добавил новый элемент - когерентный кэш, создав так называемую архитектуру cc-NUMA (Cache Coherent Non-Uniform Memory Access), которая расшифровывается как "неоднородный доступ к памяти с обеспечением когерентности кэшей". Он ее реализовал на системах типа Origin.

Организация когерентности многоуровневой иерархической памяти.

Понятие когерентности кэшей описывает тот факт, что все центральные процессоры получают одинаковые значения одних и тех же переменных в любой момент времени. Действительно, поскольку кэш-память принадлежит отдельному компьютеру, а не всей многопроцессорной системе в целом, данные, попадающие в кэш одного компьютера, могут быть недоступны другому. Чтобы избежать этого, следует провести синхронизацию информации, хранящейся в кэш-памяти процессоров.

Для обеспечения подобной когерентности кэшей существуют несколько возможностей:

• Использовать механизм отслеживания шинных запросов (snoopy bus protocol), в котором кэши отслеживают переменные, передаваемые к любому из центральных процессоров и, при необходимости, модифицируют собственные копии таких переменных. 
• Выделять специальную часть памяти, отвечающую за отслеживание достоверности всех используемых копий переменных.

Наиболее известными системами архитектуры cc-NUMA являются: HP 9000 V-class в SCA-конфигурациях, SGI Origin3000, Sun HPC 15000, IBM/Sequent NUMA-Q 2000. На настоящий момент максимальное число процессоров в cc-NUMA-системах может превышать 1000 (серия Origin3000). Обычно вся система работает под управлением единой ОС, как в SMP. Возможны также варианты динамического "подразделения" системы, когда отдельные "разделы" системы работают под управлением разных ОС. При работе NUMA-системами, также как с SMP, используют так называемую парадигму программирования с общей памятью (shared memory paradigm).

2.5. PVP архитектура

PVP (Parallel Vector Process) - параллельная архитектура с векторными процессорами. 
Основным признаком PVP-систем является наличие специальных векторно-конвейерных процессоров, в которых предусмотрены команды однотипной обработки векторов независимых данных, эффективно выполняющиеся на конвейерных функциональных устройствах. Как правило, несколько таких процессоров (1-16) работают одновременно с общей памятью (аналогично SMP) в рамках многопроцессорных конфигураций. Несколько таких узлов могут быть объединены с помощью коммутатора (аналогично MPP). Поскольку передача данных в векторном формате осуществляется намного быстрее, чем в скалярном (максимальная скорость может составлять 64 Гб/с, что на 2 порядка быстрее, чем в скалярных машинах), то проблема взаимодействия между потоками данных при распараллеливании становится несущественной. И то, что плохо распараллеливается на скалярных машинах, хорошо распараллеливается на векторных. Таким образом, системы PVP архитектуры могут являться машинами общего назначения (general purpose systems). Однако, поскольку векторные процессоры весьма дороги, эти машины не будут являться общедоступными.

Наиболее популярны 3 машины PVP архитектуры:

1. CRAY SV-2, SMP архитектура. Пиковая производительность системы в стандартной конфигурации может составлять десятки терафлопс. 

2. NEC SX-6, NUMA архитектура. Пиковая производительность системы может достигать 8 Тфлопс, производительность 1 процессора составляет 8 Гфлопс. Система масштабируется до 128 узлов. 
3. Fujitsu-VPP5000 (vector parallel processing) ), MPP архитектура. Производительность 1 процессора составляет 9.6 Гфлопс, пиковая производительность системы может достигать 1249 Гфлопс, максимальная емкость памяти - 8 Тб. Система масштабируется до 512 узлов.

Парадигма программирования на PVP системах предусматривает векторизацию циклов (для достижения разумной производительности одного процессора) и их распараллеливание (для одновременной загрузки нескольких процессоров одним приложением).

На практике рекомендуют следующие процедуры:

• производить векторизацию вручную, цель - перевести задачу в матричную форму. При этом, в соответствии с длиной вектора, размеры матрицы должны быть кратны 128 или 256. 
• работать с векторами в виртуальном пространстве, разлагая искомую функцию в ряд и оставляя число членов ряда, кратное 128 или 256.

За счет большой физической памяти (доли терабайта), даже плохо векторизуемые задачи на PVP системах решаются быстрее, на системах со скалярными процессорами.

2.6.  Кластерная архитектура

Кластер представляет собой два или больше компьютеров (часто называемых узлами), объединяемых при помощи сетевых технологий на базе шинной архитектуры или коммутатора и предстающих перед пользователями в качестве единого информационно-вычислительного ресурса. В качестве узлов кластера могут быть выбраны серверы, рабочие станции и даже обычные персональные компьютеры. Преимущество кластеризации для повышения работоспособности становится очевидным в случае сбоя какого-либо узла: при этом другой узел кластера может взять на себя нагрузку неисправного узла, и пользователи не заметят прерывания в доступе. Возможности масштабируемости кластеров позволяют многократно увеличивать производительность приложений для большего числа пользователей. технологий (Fast/Gigabit Ethernet, Myrinet) на базе шинной архитектуры или коммутатора. Такие суперкомпьютерные системы являются самыми дешевыми, поскольку собираются на базе стандартных комплектующих элементов ("off the shelf"), процессоров, коммутаторов, дисков и внешних устройств.

Кластеризация может быть осуществлена на разных уровнях компьютерной системы, включая аппаратное обеспечение, операционные системы, программы-утилиты, системы управления и приложения. Чем больше уровней системы объединены кластерной технологией, тем выше надежность, масштабируемость и управляемость кластера.

Типы кластеров

Условное деление на классы предложено Язеком Радаевским и Дугласом Эдлайном:

Класс I. Класс машин строится целиком из стандартных деталей, которые продают многие продавцы компьютерных компонент (низкие цены, простое обслуживание, аппаратные компоненты доступны из различных источников).

Класс II. Система имеет эксклюзивные или не широко распространенные детали. Этим можно достичь очень хорошей производительности, но при более высокой стоимости.

Как уже указывалось выше, кластеры могут существовать в различных конфигурациях. Наиболее употребляемыми типами кластеров являются:
• Системы высокой надежности.
• Системы для высокопроизводительных вычислений.
• Многопоточные системы.

Отметим, что границы между этими типами кластеров до некоторой степени размыты, и часто существующий кластер может иметь такие свойства или функции, которые выходят за рамки перечисленных типов. Более того, при конфигурировании большого кластера, используемого как система общего назначения, приходится выделять блоки, выполняющие все перечисленные функции.

Кластеры для высокопроизводительных вычислений предназначены для параллельных расчётов. Эти кластеры обычно собраны из большого числа компьютеров. Разработка таких кластеров является сложным процессом, требующим на каждом шаге аккуратных согласований таких вопросов как инсталляция, эксплуатация и одновременное управление большим числом компьютеров, технические требования параллельного и высокопроизводительного доступа к одному и тому же системному файлу (или файлам) и межпроцессорная связь между узлами и координация работы в параллельном режиме. Эти проблемы проще всего решаются при обеспечении единого образа операционной системы для всего кластера. Однако реализовать подобную схему удаётся далеко не всегда и обычно она обычно применяется лишь для не слишком больших систем.

Многопоточные системы используются для обеспечения единого интерфейса к ряду ресурсов, которые могут со временем произвольно наращиваться (или сокращаться) в размере. Наиболее общий пример этого представляет собой группа Веб-серверов.

В 1994 году Томас Стерлинг (Sterling) и Дон Беккер (Becker) создали 16-и узловой кластер из процессоров Intel DX4, соединенных сетью 10Мбит/с Ethernet с дублированием каналов. Они назвали его «Beowulf» по названию старинной эпической поэмы. Кластер возник в центре NASA Goddard Space Flight Center для поддержки необходимыми вычислительными ресурсами проекта Earth and Space Sciences. Проектно-конструкторские работы над кластером быстро превратились в то, что известно сейчас под названием проект Beowulf. Проект стал основой общего подхода к построению параллельных кластерных компьютеров и описывает многопроцессорную архитектуру, которая может с успехом использоваться для параллельных вычислений. Beowulf-кластер, как правило, является системой, состоящей из одного серверного узла (который обычно называется головным узлом), а также одного или нескольких подчинённых узлов (вычислительных узлов), соединённых посредством стандартной компьютерной сети. Система строится с использованием стандартных аппаратных компонент, таких как ПК, запускаемых под Linux, стандартных сетевых адаптеров (например, Ethernet) и коммутаторов. Нет особого программного пакета, называемого «Beowulf». Вместо этого имеется несколько кусков программного обеспечения, которые многие пользователи нашли пригодными для построения кластеров Beowulf. Beowulf использует такие программные продукты как операционную систему Linux, системы передачи сообщений PVM, MPI, системы управления очередями заданий и другие стандартные продукты. Серверный узел контролирует весь кластер и обслуживает файлы, направляемые к клиентским узлам.

Проблемы выполнения сети связи процессоров в кластерной системе.

Архитектура кластерной системы (способ соединения процессоров друг с другом) в большей степени определяет ее производительность, чем тип используемых в ней процессоров. Критическим параметром, влияющим на величину производительности такой системы, является расстояние между процессорами. Так, соединив вместе 10 персональных компьютеров, мы получим систему для проведения высокопроизводительных вычислений, проблема, однако, будет состоять в нахождении наиболее эффективного способа соединения стандартных средств друг с другом, поскольку при увеличении производительности каждого процессора в 10 раз производительность системы в целом в 10 раз не увеличится.

Рассмотрим для примера задачу построения симметричной 16-ти процессорной системы, в которой все процессоры были бы равноправны. Наиболее естественным представляется соединение в виде плоской решетки, где внешние концы используются для подсоединения внешних устройств.

Схема соединения процессоров в виде плоской решетки

При таком типе соединения максимальное расстояние между процессорами окажется равным 6 (количество связей между процессорами, отделяющих самый ближний процессор от самого дальнего). Теория же показывает, что если в системе максимальное расстояние между процессорами больше 4, то такая система не может работать эффективно. Поэтому, при соединении 16 процессоров друг с другом плоская схема является не эффективной. Для получения более компактной конфигурации необходимо решить задачу о нахождении фигуры, имеющей максимальный объем при минимальной площади поверхности. В трехмерном пространстве таким свойством обладает шар. Но поскольку нам необходимо построить узловую систему, то вместо шара приходится использовать куб (если число процессоров равно 8) или гиперкуб, если число процессоров больше 8. Размерность гиперкуба будет определяться в зависимости от числа процессоров, которые необходимо соединить. Так, для соединения 16 процессоров потребуется 4-х мерный гиперкуб. Для его построения следует взять обычный 3-х мерный куб, сдвинуть в еще одном направлении и, соединив вершины, получить гиперкуб размером 4.

Примеры гиперкубов

Архитектура гиперкуба является второй по эффективности, но самой наглядной. Используются и другие топологии сетей связи: трехмерный тор, "кольцо", "звезда" и другие. (Подробнее о топологии сетей)

Архитектура кольца с полной связью по хордам (Chordal Ring)

Наиболее эффективной является архитектура с топологией "толстого дерева" (fat-tree). Архитектура "fat-tree" (hypertree) предложена Лейзерсоном (Charles E. Leiserson) в 1985 году. Процессоры локализованы в листьях дерева, в то время как внутренние узлы дерева скомпонованы во внутреннюю сеть. Поддеревья могут общаться между собой, не затрагивая более высоких уровней сети.

Кластерная архитектура "Fat-tree"

Кластерная архитектура "Fat-tree" (вид сверху на предыдущую схему)

Поскольку способ соединения процессоров друг с другом больше влияет на производительность кластера, чем тип используемых в ней процессоров, то может оказаться более рентабельным создать систему из большего числа дешевых компьютеров, чем из меньшего числа дорогих. В кластерах, как правило, используются операционные системы, стандартные для рабочих станций, чаще всего, свободно распространяемые - Linux, FreeBSD, вместе со специальными средствами поддержки параллельного программирования и балансировки нагрузки. При работе с кластерами, также как и с MPP системами, используют так называемую Massive Passing Programming Paradigm - парадигму программирования с передачей данных (чаще всего - MPI). Дешевизна подобных систем оборачивается большими накладными расходами на взаимодействие параллельных процессов между собой, что сильно сужает потенциальный класс решаемых задач.

3. Принципы построения коммуникационных сред

3.1 Примеры построения коммуникационных сред на основе масштабируемого когерентного интерфейса SCI
3.2 Коммуникационная среда MYRINET
3.3 Коммуникационная среда Raceway
3.4 Коммуникационные среды на базе транспьютероподобных процессоров 
3.5 Тестовое задание

В самом общем смысле архитектуру компьютера можно определить как способ соединения компьютеров между собой, с памятью и с внешними устройствами. Реализация этого соединения может идти различными путями. Конкретная реализация соединений такого рода называется коммуникационной средой компьютера. Одина из самых простых реализаций – это использование общей шины, к которой подключаются как процессоры, так и память. Сама шина состоит из определенного числа линий связи, необходимых для передачи адресов, данных и управляющих сигналов между процессором и памятью. Этот способ реализован в SMP системах. Основным недостатком таких систем, как было указано выше, является плохая масштабируемость. Увеличение, даже незначительное числа устройств на шине вызывает заметные задержки при обмене с памятью и катастрофическое падение производительности системы в целом. Необходимы другие подходы для построения коммуникационной среды, и одним из них является разделение памяти на независимые модули и обеспечение возможности доступа разных процессоров к различным модулям одновременно посредством использования различного рода коммутаторов (см. раздел 5 настоящего учебника).

При этом возможны различные конфигурации получающихся систем связи. Так, в компьютерах семейства Cray T3D/T3E все процессоры были объединены специальными высокоскоростными каналами в трехмерный тор, в котором каждый вычислительный узел имел непосредственные связи с шестью соседями. В компьютерах IBM SP/2 взаимодействие процессоров происходит через иерархическую систему коммутаторов, также обеспечивающую возможность соединения каждого процессора с любым другим. Эти оригинальные уникальные решения значительно увеличивают цену компьютеров.

Существенно более простым и более дешевым оказалось использование связей на базе сетей Ethernet, разработанная фирмой Xerox. Первоначально использовалась обычная 10-мегабитная сеть, затем стали применять Fast Ethernet, а в последнее время иногда и Gigabit Ethernet. Но для Fast Ethernet характерна большая латентность (задержка в передаче данных), оцениваемая в 160-180 микросекунд, а Gigabit Ethernet отличается высокой стоимостью. Поэтому при создании многопроцессорных вычислительных систем часто предпочтение отдается технологиям SCI, Myrinet или Raceway. 

3.1. Примеры построения коммуникационных сред на основе масштабируемого когерентного интерфейса SCI

SCI (Scalable Coherent Interface) принят как стандарт в 1992 (ANSI/IEEE Std 1596-1992). Предназначен для достижения высоких скоростей передачи с малым временем задержки, при этом обеспечивая масштабируемую архитектуру, позволяющую строить системы, состоящие из множества блоков. Представляет собой комбинацию шины и локальной сети, обеспечивает реализацию когерентности кэш-памяти, размещаемой в узле SCI, посредством механизма распределенных директорий, который улучшает производительность, скрывая затраты на доступ к удаленным данным в модели с распределенной разделяемой памятью. Производительность передачи данных обычно находится в пределах от 200 Мбайт/с до 1000 Мбайт/с на расстояниях десятков метров с использованием электрических кабелей и километров с использованием оптоволокна. SCI уменьшает время межузловых коммуникаций по сравнению с традиционными схемами передачи данных в сетях путем устранения обращений к программным уровням – операционной системе и библиотекам времени выполнения; коммуникации представляются как часть простой операции загрузки данных процессором (командами load или store). Обычно обращение к данным, физически расположенным в памяти другого вычислительного узла и не находящимся в кэше, приводит к формированию запроса на удаленный узел для получения необходимых данных, которые в течение нескольких микросекунд доставляются в локальный кэш, и выполнение программы продолжается. Старый подход требовал формирования пакетов на программном уровне с последующей передачей их аппаратному обеспечению. Точно также происходил и прием, в результате чего задержки были в сотни раз больше, чем у SCI. Однако, для совместимости SCI имеет возможность переносить пакеты других протоколов. Другое преимущество SCI – использование простых протоколов типа RISC, которые обеспечивают большую пропускную способность. Узлы с адаптерами SCI могут использовать для соединения коммутаторы или же соединяться в кольцо. Обычно каждый узел оказывается включенным в два кольца (рис. 3.1).

Рис.3.1. Матрица узлов кластера на основе сети SCI

В отличие от HIPPI, данная технология оптимизирована для работы с динамическим трафиком, однако может быть менее эффективна при работе с большими блоками данных. Протокол передачи данных обеспечивает гарантированную доставку и отсутствие дедлоков. Протокол SCI достаточно сложен, он содержит большие возможности по управлению трафиком, но использование этих возможностей предполагает наличие развитого программного обеспечения. На коммуникационной технологии SCI основана система связи гиперузлов CTI (Convex Torroidal Interconnect) в системах HP/Convex Exemplar X-class, кроме того на ней построены кластерные системы SCALI Computer, системы семейства hpcLine компании Siemens, а также cc-NUMA сервера Data General и Sequent.

Традиционная область применения SCI – это коммуникационные среды многопроцессорных систем. На основе этой технологии построены, в частности, компьютеры серии hpcLine от Siemens или модульные серверы NUMA-Q от IBM, ранее известные как Sequent.
Модульные SCI коммутаторы Dolphin позволяют потребителям строить масштабируемые, кластерные решения класса предприятия на платформах Windows NT/2000/XP, Linux, Solaris, VxWorks, LynuxWorks и NetWare с использованием стандартизованного оборудования и программного обеспечения.

SCI (Scalable Coherent Interface)

| Производители оборудования | Dolphin Interconnect Solutions и др. |
| --- | --- |
| Показатели производительности | Для продуктов Dolphin: пиковая пропускная способность - 667 MB/sec,. Аппаратная латентность - 1.46 мксек. |
| Программная поддержка | Драйверы для Linux, Windows NT, Solaris. ScaMPI - реализация MPI компании Scali Computer для систем на базе SCI. SISCI API - интерфейс программирования нижнего уровня. |
| Комментарии | SCI (ANSI/IEEE l596-1992) - хорошо стандартизированная технология. Кроме стандартной сетевой среды, SCI поддерживает построение систем с разделяемой памятью и с когерентностью кэшей. На коммуникационной технологии SCI основаны кластерные системы компании SCALI Computer, системы семейства hpcLine компании Siemens, а также cc-NUMA-сервера Data General и Sequent. Технология SCI использовалась для связи гиперузлов в системах HP/Convex Exemplar X-class. |

3.2.Коммуникационная среда MYRINET

Сетевую технологию Myrinet представляет компания Myricom, которая впервые предложила свою коммуникационную технологию в 1994 году, а на сегодня имеет уже более 1000 инсталляций по всему миру. Технология Myrinet основана на использовании многопортовых коммутаторов при ограниченных несколькими метрами длинах связей узлов с портами коммутатора. Узлы в Myrinet соединяются друг с другом через коммутатор (до 16 портов). Максимальная длина линий связи варьируется в зависимости от конкретной реализации.

Как коммутируемая сеть, аналогичная по структуре сегментам Ethernet, соединенным с помощью коммутаторов, Myrinet может одновременно передавать несколько пакетов, каждый из которых идет со скоростью, близкой к 2 Гбит/с. В отличие от некоммутированных Ethernet и FDDI сетей, которые разделяют общую среду передачи, совокупная пропускная способность сети Myrinet возрастает с увеличением количества машин. На сегодняшний день Myrinet чаще всего используют как локальную сеть (LAN) сравнительно небольшого физического размера, связывая вместе компьютеры внутри комнаты или здания. Из-за своей высокой скорости, малого времени задержки, прямой коммутации и умеренной стоимости, Myrinet особенно популярен для объединения компьютеров в кластеры. Myrinet также используется как системная сеть (System Area Network, SAN), которая может объединять компьютеры в кластер внутри стойки с той же производительностью, но с более низкой стоимостью, чем Myrinet LAN. Пакеты Myrinet могут иметь любую длину. Таким образом, они могут включать в себя другие типы пакетов, включая IP пакеты. Соединение вычислительных узлов с адаптерами Myrinet в сеть происходит с помощью коммутаторов, которые имеют сейчас 4, 8, 12 или 16 портов. В коммутаторах используется передача пакетов путем установления соединения на время передачи, для маршрутизации сообщений используется алгоритм прокладки пути (wormhole, «чревоточина»). Коммутаторы, как и сетевые адаптеры, построены на специализированных микропроцессорах LANai фирмы Myricom.

На физическом уровне линки Myrinet состоят из 9 проводников: 8 битов предназначены для передачи информации, интерпретируемой в зависимости от состояния девятого бита как байт данных или управляющий символ; при этом на каждом линке обеспечивается управление потоком и контроль ошибок. Среда Myrinet выгодно отличается от многих других сред передачи, в частности SCI, простотой концепции и аппаратной реализации протоколов. Она содержит ограниченный набор средств управления трафиком, использующих приливно-отливный буфер, управляющие символы и таймерные интервалы. Myrinet является открытым стандартом, компания Myricom предлагает широкий выбор сетевого оборудования по сравнительно невысоким ценам. Технология Myrinet дает большие возможности масштабирования сети и в настоящее время широко используется при построении высокопроизводительных вычислительных кластеров.

| Производители оборудования | Myricom |
| --- | --- |
| Показатели производительности | Пиковая пропускная способность - 2 Gbit/sec, полный дуплекс. Латентность - порядка 4 мксек. |
| Программная поддержка | Драйвера для Linux (Alpha, x86, PowerPC, UltraSPARC), Windows NT (x86), Solaris (x86, UltraSPARC) и Tru64 UNIX. GM - интерфейс программирования на нижнем урове. Пакеты HPVM (включает MPI-FM, реализацию MPI для Myrinet), BIP-MPI и др. |
| Комментарии | Myrinet является открытым стандартом. Myricom предлагает широкий выбор сетевого оборудования по сравнительно невысоким ценам. На физическом уровне поддерживаются сетевые среды SAN (System Area Network), LAN (CL-2) и оптоволокно. Технология Myrinet дает высокие возможности масштабирования сети и в настоящее время очень широко используется при построении высокопроизводительных кластеров. |

3.3. Коммуникационная среда Raceway

Коммуникационная среда Raceway обеспечивает пропускную способность на уровне 1 Гбайт/с; среда передачи создается с помощью коммутатора фирмы Cypress и соответствующих сетевых адаптеров. Коммутатор имеет 6 портов, пропускная способность каждого порта составляет 160 Мбайт/с. Порт состоит из 32 сигнальных линий данных и 5 управляющих линий. При начале транзакции среда Raceway предварительно устанавливает соединение, задержка в коммутаторе при установлении соединения составляет примерно 125 нс. Структуры вычислительных систем, создаваемых при помощи Raceway, аналогичны тем, которые применяются в случае использования сети Myrinet или коммутаторов и адаптеров SCI. Разница заключается в количестве портов коммутаторов, форматах передаваемых пакетов и в протоколах.

Коммуникационная среда Raceway принята в качестве стандарта (ANSI/VINA 5-1994).

3.4. Коммуникационные среды на базе транспьютероподобных процессоров

Транспьютер – это слово, производное от слов транзистор и компьютер.
В настоящее время такие системы на используются и информация о них представляет чисто исторический интерес.

Транспьютер - это микроэлектронный прибор, объединяющий на одном кристалле микропроцессор, быструю память, интерфейс внешней памяти и каналы ввода-вывода (линки), предназначенные для подключения аналогичных приборов. Прибор спроектирован таким образом, чтобы максимально облегчить построение параллельных вычислительных систем. При соединении транспьютерных элементов между собой требуется минимальное число дополнительных интегральных схем. Связь между транспьютерами осуществляется путем непосредственного соединения линка одного прибора с линком другого. Это позволяет создавать сети с различными топологиями с большим числом элементов.

Транспьютер представляет собой микропроцессор, в состав которого входят:

1. ЦПУ с сокращенным набором команд (RISC). 
2. 64-разрядный сопроцессор (FPU) плавающей арифметики с высокой пиковой производительностью, работающий параллельно с ЦПУ. 
3. Внутрикристальное ОЗУ 
4. 32-разрядная шина памяти 
5. Четыре последовательных двунаправленных линии связи (Link), обеспечивающих взаимодействие транспьютера с внешним миром, работающих параллельно. 
6. Таймер. 
7. Системные управляющие сигналы Инициализация, Анализ, Ошибка, управляющие загрузкой и анализом состояния транспьютера, сигнализирующие об ошибках. 
8. Интерфейс внешних событий (Event), обеспечивающий асинхронную связь внутреннего процесса и внешнего события.

Транспьютеры размещаются на транспьютерных модулях (TRAM или ТРАМ) - дочерних платах, содержащих транспьютер, ОЗУ, возможно, переключатели для выбора режимов, и интерфейс, включающий гнезда/штекеры питания, 4-х линий связи, линий внешних событий и системных управляющих сигналов. В зависимости от состава ТРАМ может иметь разные физические размеры, которые стандартизованы и пронумерованы. Так наименьший по размеру ТРАМ имеет номер 1, следующий - 2 и т.д.

ТРАМы размещаются на объединительных платах, которые либо непосредственно включаются в некоторый компьютер, либо соединенные вместе составляют сетевой компьютер. Объединительные платы, подключаемые к компьютеру (вычислительные транспьютерные платы) имеют два вида:

1. Загружаемые по линии связи платы общего назначения, начальная загрузка которых осуществляется программой главного компьютера по линии связи, соединяющей главный компьютер и транспьютер (корневой транспьютер), специально выделенный для взаимодействия с главным компьютером. 
2. Загружаемые из ПЗУ платы, предназначенные для автономных, встроенных систем.

Изначально транспьютьеры производила фирма Inmos. В настоящее время ряд зарубежных фирм пошел по пути создания транспьютероподобных микропроцессоров, имеющих гораздо большую вычислительную мощность, чем транспьютер фирмы Inmos (например, фирма Texas Instruments выпустила сигнальный процессор TMS320C40 с производительностью 50 MFLOPS).

Возникновение высокопроизводительных параллельных вычислительных систем на базе транспьютеров и транспьютероподобных микропроцессоров в свое время потребовало создания новых эффективных операционных систем.

4. Математические основы, способы организации и особенности проектирования высокопроизводительных процессоров

4.1 Ассоциативные процессоры
4.2 Конвейерные процессоры
4.3 Матричные процессоры
4.4 Клеточные и ДНК процессоры
4.5 Коммуникационные процессоры
4.6 Процессоры баз данных
4.7 Потоковые процессоры
4.8 Нейронные процессоры
4.9 Процессоры с многозначной (нечеткой) логикой
4.10 Тестовое задание

4.1. Ассоциативные процессоры

Существующие в настоящее время алгоритмы прикладных задач, системное программное обеспечение и аппаратные средства преимущественно ориентированы на традиционную адресную обработку данных. Данные должны быть представлены в виде ограниченного количества форматов (например, массивы, списки, записи), должна быть явно создана структура связей между элементами данных посредством указателей на адреса элементов памяти, при обработке этих данных должна быть выполнена совокупность операций, обеспечивающих доступ к данным по указателям. Такой подход обуславливает громоздкость операционных систем и систем программирования, а также служит препятствием к созданию вычислительных средств с архитектурой, ориентированной на более эффективное использование параллелизма обработки данных.

Ассоциативный способ обработки данных позволяет преодолеть многие ограничения, присущие адресному доступу к памяти, за счет задания некоторого критерия отбора и проведение требуемых преобразований, только над теми данными, которые удовлетворяют этому критерию. Критерием отбора может быть совпадение с любым элементом данных, достаточным для выделения искомых данных из всех данных. Поиск данных может происходить по фрагменту, имеющему большую или меньшую корреляцию с заданным элементом данных.

Исследованы и в разной степени используются несколько подходов, различающихся полнотой реализации модели ассоциативной обработки. Если реализуется только ассоциативная выборка данных с последующим поочередным использованием найденных данных, то говорят об ассоциативной памяти или памяти, адресуемой по содержимому. При достаточно полной реализации всех свойств ассоциативной обработки, используется термин «ассоциативный процессор».

Ассоциативные системы относятся к классу: один поток команд - множество потоков данных (SIMD = Single Instruction Multiple Data). Эти системы включают большое число операционных устройств, способных одновременно по командам управляющего устройства вести обработку нескольких потоков данных. В ассоциативных вычислительных системах информация на обработку поступает от ассоциативных запоминающих устройств (АЗУ), характеризующиеся тем, что информация в них выбирается не по определенному адресу, а по ее содержанию.

4.2. Конвейерные процессоры.

Процессоры современных компьютеров используют особенную технологию - конвейеры, которые позволяют обрабатывать более одной команды одновременно.

Обработка команды может быть разделена на несколько основных этапов, назовем их микрокомандами. Выделим основные пять микрокоманд:

• Выборка команды 
• Расшифровка команды
• Выборка необходимых операндов 
• Выполнение команды 
• Сохранение результатов

Все этапы команды задействуются только один раз и всегда в одном и том же порядке: одна за другой. Это, в частности означает, что если первая микрокоманда выполнила свою работу и передала результаты второй, то для выполнения текущей команды она больше не понадобиться, и, следовательно, может приступить к выполнению следующей команды. Выделим каждую команду в отдельную часть устройства и расположим их в порядке выполнения. В первый момент времени выполняется первая микрокоманда. Она завершает свою работу и начинает выполняться вторая микрокоманда, в то время как первая готова для выполнения следующей инструкции. Первая инструкция может считаться выполненной, когда завершать работу все пять микрокоманд.

Такая технология обработки команд носит название конвейерной обработки. Каждая часть устройства называется ступенью конвейера, а общее число ступеней – длиной конвейера.

Во многих вычислительных системах, наряду с конвейером команд, используются и конвейеры данных.

Сочетание этих двух конвейеров дает возможность достичь очень высокой производительности на определенных классах задач, особенно если используется несколько различных конвейерных процессоров, способных работать одновременно и независимо друг от друга.

Одной из наиболее высокопроизводительных вычислительных конвейерных систем считается СRАY. В этой системе конвейерный принцип обработки используется в максимальной степени. Имеется и конвейер команд, и конвейер арифметических и логических операций. В системе широко применяется совмещенная обработка информации несколькими устройствами. Максимальная пиковая производительность процессора может составлять 12 GFLOPS.

В настоящее время созданы однокристальные векторно-конвейерные процессоры, такие как SX-6. Основными компонентами микропроцессора являются скалярный процессор и 8 идентичных векторных устройств, суммарная производительность которых составляет 64 GFLOPS.

4.3. Матричные процессоры

Наиболее распространенными из систем, класса: один поток команд - множество - потоков данных (SIMD), являются матричные системы, которые лучше всего приспособлены для решения задач, характеризующихся параллелизмом независимых объектов или данных. Организация систем подобного типа на первый взгляд достаточно проста. Они имеют общее управляющее устройство, генерирующее поток команд и большое число процессорных элементов, работающих параллельно и обрабатывающих каждая свой поток данных. Таким образом, производительность системы оказывается равной сумме производительностей всех процессорных элементов. Однако на практике, чтобы обеспечить достаточную эффективность системы при решении широкого круга задач необходимо организовать связи между процессорными элементами с тем, чтобы наиболее полно загрузить их работой. Именно характер связей между процессорными элементами и определяет разные свойства системы.

Одним из первых матричных процессоров был SОLОМОN (60-е годы).

Рис. Структура матричной вычислительной системы "SOLOMON"

Система SОLOМОN содержит 1024 процессорных элемента, соединены в виде матрицы: 32х32. Каждый процессорный элемент матрицы включает в себя процессор, обеспечивающий выполнение последовательных поразрядных арифметических и логических операций, а также оперативное ЗУ, емкостью 16 Кбайт. Длина слова - переменная от 1 до 128 разрядов. Разрядность слов устанавливается программно. По каналам связи от устройства управления передаются команды и общие константы. В процессорном элементе используется, так называемая, многомодальная логика, которая позволяет каждому процессорному элементу выполнять или не выполнять общую операцию в зависимости от значений обрабатываемых данных. В каждый момент все активные процессорные элементы выполняют одну и ту же операцию над данными, хранящимися в собственной памяти и имеющими один и тот же адрес.

Идея многомодальности заключается в том, что в каждом процессорном элементе имеется специальный регистр на 4 состояния - регистр моды. Мода (модальность) заносится в этот регистр от устройства управления. При выполнении последовательности команд модальность передается в коде операции и сравнивается с содержимым регистра моды. Если есть совпадения, то операция выполняется. В других случаях процессорный элемент не выполняет операцию, но может, в зависимости от кода, пересылать свои операнды соседнему процессорному элементу. Такой механизм позволяет выделить строку или столбец процессорных элементов, что очень полезно при операциях над матрицами. Взаимодействуют процессорные элементы с периферийным оборудованием через внешний процессор.

Дальнейшим развитием матричных процессоров стала система ILLIАS-4, разработанная фирмой BARRОYS. Первоначально система должна была включать в себя 256 процессорных элементов, разбитых на группы, каждый из которых должен управляться специальным процессором. Однако по различным причинам была создана система, содержащая одну группу процессорных элементов и управляющий процессор. Если в начале предполагалось достичь быстродействия = 1 млрд. операций в секунду, то реальная система работала с быстродействием = 200 млн. операций в секунду. Эта система в течение ряда лет считалась одной из самых высокопроизводительных в мире.
В начале 80-х годов в СССР была создана система: ПС-2000, которая также является матричной. Основой этой системы является мультипроцессор - ПС-2000, состоящий из решающего поля и устройства управления мультипроцессором. Решающее поле строится из одного, двух, четырех или восьми устройств обработки, в каждом из которых - 8 процессорных элементов. Мультипроцессор из 64 процессорных элементов обеспечивает быстродействие = 200 млн. операций в секунду на коротких операциях.

4.4. Клеточные и ДНК процессоры

В настоящее время в поисках реальной альтернативы полупроводниковым технологиям создания новых вычислительных систем ученые обращают все большее внимание на биотехнологии, или биокомпьютинг, который представляет собой гибрид информационных, молекулярных технологий, также биохимии. Биокомпьютинг позволяет решать сложные вычислительные задачи, пользуясь методами, принятыми в биохимии и молекулярной биологии, организуя вычисления при помощи живых тканей, клеток, вирусов и биомолекул. Наибольшее распространение получил подход, где в качестве основного элемента (процессора) используются молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. Центральное место в этом подходе занимает так называемый ДНК - процессор. Кроме ДНК в качестве био-процессора могут быть использованы также белковые молекулы и биологические мембраны.

ДНК-процессоры

Так же, как и любой другой процессор, ДНК процессор характеризуется структурой и набором команд. В нашем случае структура процессора - это структура молекулы ДНК. А набор команд - это перечень биохимических операций с молекулами. Принцип устройства компьютерной ДНК-памяти основан на последовательном соединении четырех нуклеотидов (основных кирпичиков ДНК-цепи). Три нуклеотида, соединяясь в любой последовательности, образуют элементарную ячейку памяти - кодон, которые затем формируют цепь ДНК. Основная трудность в разработке ДНК-компьютеров связана с проведением избирательных однокодонных реакций (взаимодействий) внутри цепи ДНК. Однако прогресс есть уже и в этом направлении. Уже есть экспериментальное оборудование, позволяющее работать с одним из 1020 кодонов или молекул ДНК. Другой проблемой является самосборка ДНК, приводящая к потере информации. Ее преодолевают введением в клетку специальных ингибиторов - веществ, предотвращающих химическую реакцию самосшивки.

Использование молекул DNA для организации вычислений – это не слишком новая идея. Теоретическое обоснование подобной возможности было сделано еще в 50-х годах прошлого века (Р.П. Фейманом). В деталях эта теория была проработана в 70-х годах Ч. Бенеттом и в 80-х М. Конрадом.

Первый компьютер на базе ДНК был создан еще в 1994 г. американским ученым Леонардом Адлеманом. Он смешал в пробирке молекулу ДНК, в которой были закодированы исходные данные, и специальным образом подобранные ферменты. В результате химической реакции структура ДНК изменилась таким образом, что в ней в закодированном виде был представлен ответ задачи. Поскольку вычисления проводились в ходе химической реакции с участием ферментов, на них было затрачено очень мало времени.

Вслед за работой Адлемана последовали другие. Ллойд Смит из Университета Висконсин решил с помощью ДНК задачу доставки четырех сортов пиццы по четырем адресам, которая подразумевала 16 вариантов ответа. Ученые из Принстонского университета решили комбинаторную шахматную задачу: при помощи РНК нашли правильный ход шахматного коня на доске из девяти клеток (всего их 512 вариантов).

Ричард Липтон из Принстона первым показал, как, используя ДНК, кодировать двоичные числа и решать проблему удовлетворения логического выражения. Суть ее в том, что, имея некоторое логическое выражение, включающее n логических переменных, нужно найти все комбинации значений переменных, делающих выражение истинным. Задачу можно решить только перебором 2n комбинаций. Все эти комбинации легко закодировать с помощью ДНК, а дальше действовать по методике Адлемана.. Липтон предложил также способ взлома шифра DES (американский криптографический), трактуемого как своеобразное логическое выражение.

Первую модель биокомпьютера, правда, в виде механизма из пластмассы, в 1999 г. создал Ихуд Шапиро из Вейцмановского института естественных наук. Она имитировала работу “молекулярной машины” в живой клетке, собирающей белковые молекулы по информации с ДНК, используя РНК в качестве посредника между ДНК и белком.

А в 2001 г. Шапиро удалось реализовать вычислительное устройство на основе ДНК, которое может работать почти без вмешательства человека. Система имитирует машину Тьюринга — одну из фундаментальных концепций вычислительной техники. Машина Тьюринга шаг за шагом считывает данные и в зависимости от их значений принимает решения о дальнейших действиях. Теоретически она может решить любую вычислительную задачу. По своей природе молекулы ДНК работают аналогичным образом, распадаясь и рекомбинируя в соответствии с информацией, закодированной в цепочках химических соединений.

Разработанная в Вейцмановском институте установка кодирует входные данные и программы в состоящих из двух цепей молекулах ДНК и смешивает их с двумя ферментами. Молекулы фермента выполняли роль аппаратного, а молекулы ДНК - программного обеспечения. Один фермент расщепляет молекулу ДНК с входными данными на отрезки разной длины в зависимости от содержащегося в ней кода. А другой рекомбинирует эти отрезки в соответствии с их кодом и кодом молекулы ДНК с программой. Процесс продолжается вдоль входной цепи, и, когда доходит до конца, получается выходная молекула, соответствующая конечному состоянию системы.

Этот механизм может использоваться для решения самых разных задач. Хотя на уровне отдельных молекул обработка ДНК происходит медленно — с типичной скоростью от 500 до 1000 бит/с, что во много миллионов раз медленнее современных кремниевых процессоров, по своей природе она допускает массовый параллелизм. По оценкам Шапиро и его коллег, в одной пробирке может одновременно происходить триллион процессов, так что при потребляемой мощности в единицы нановатт может выполняться миллиард операций в секунду.

В конце февраля 2002 г. появилось сообщение, что фирма Olympus Optical претендует на первенство в создании коммерческой версии ДНК-компьютера, предназначенного для генетического анализа. Машина была создана в сотрудничестве с доцентом Токийского университета Акирой Тояма. 
Компьютер, построенный Olympus Optical, имеет молекулярную и электронную составляющие. Первая осуществляет химические реакции между молекулами ДНК, обеспечивает поиск и выделение результата вычислений. Вторая - обрабатывает информацию и анализирует полученные результаты. 
Возможностями биокомпьютеров заинтересовались и военные. Американское агентство по исследованиям в области обороны DARPA выполняет проект, получивший название Bio-Comp (Biological Computations, биологические вычисления). Его цель - создание мощных вычислительных систем на основе ДНК.

Пока до практического применения компьютеров на базе ДНК еще очень далеко. Однако в будущем их смогут использовать не только для вычислений, но и как своеобразные нанофабрики лекарств. Поместив подобное "устройство" в клетку, врачи смогут влиять на ее состояние, исцеляя человека от самых опасных недугов.

Клеточные компьютеры

Клеточные компьютеры представляют собой самоорганизующиеся колонии различных "умных" микроорганизмов, в геном которых удалось включить некую логическую схему, которая могла бы активизироваться в присутствии определенного вещества. Для этой цели идеально подошли бы бактерии, стакан с которыми и представлял бы собой компьютер. Такие компьютеры очень дешевы в производстве. Им не нужна столь стерильная атмосфера, как при производстве полупроводников.

Главным свойством компьютера такого рода является то, что каждая их клетка представляет собой миниатюрную химическую лабораторию. Если биоорганизм запрограммирован, то он просто производит нужные вещества. Достаточно вырастить одну клетку, обладающую заданными качествами, и можно легко и быстро вырастить тысячи клеток с такой же программой.

Основная проблема, с которой сталкиваются создатели клеточных биокомпьютеров, - организация всех клеток в единую работающую систему. На сегодняшний день практические достижения в области клеточных компьютеров напоминают достижения 20-х годов в области ламповых и полупроводниковых компьютеров. Сейчас в Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического университета создана клетка, способная хранить на генетическом уровне 1 бит информации. Также разрабатываются технологии, позволяющие единичной бактерии отыскивать своих соседей, образовывать с ними упорядоченную структуру и осуществлять массив параллельных операций.

В 2001 г. американские ученые создали трансгенные микроорганизмы (т. е. микроорганизмы с искусственно измененными генами), клетки которых могут выполнять логические операции И и ИЛИ. 
Специалисты лаборатории Оук-Ридж, штат Теннесси, использовали способность генов синтезировать тот или иной белок под воздействием определенной группы химических раздражителей. Ученые изменили генетический код бактерий Pseudomonas putida таким образом, что их клетки обрели способность выполнять простые логические операции. Например, при выполнении операции И в клетку подаются два вещества (по сути - входные операнды), под влиянием которых ген вырабатывает определенный белок. Теперь ученые пытаются создать на базе этих клеток более сложные логические элементы, а также подумывают о возможности создания клетки, выполняющей параллельно несколько логических операций.

Потенциал биокомпьютеров очень велик. К достоинствам, выгодно отличающим их от компьютеров, основанных на кремниевых технологиях, относятся:

1) более простая технология изготовления, не требующая для своей реализации столь жестких условий, как при производстве полупроводников 
2) использование не бинарного, а тернарного кода (информация кодируется тройками нуклеотидов), что позволит при меньшем количестве шагов перебрать большее число вариантов при анализе сложных систем
3) потенциально исключительно высокая производительность, которая может составлять до 1014 операций в секунду за счет одновременного вступления в реакцию триллионов молекул ДНК
4) возможность хранить данные с плотностью, в триллионы раз превышающей показатели оптических дисков
5) исключительно низкое энергопотребление

Однако, наряду с очевидными достоинствами, биокомпьютеры имеют и существенные недостатки, такие как:

1) сложность со считыванием результатов - современные способы определения кодирующей последовательности не совершенны, сложны, трудоемки и дороги
2) низкая точность вычислений, связанная с возникновением мутаций, прилипанием молекул к стенкам сосудов и т.д.
3) невозможность длительного хранения результатов вычислений в связи с распадом ДНК в течение времени

Хотя до практического использования биокомпьютеров еще очень далеко, и они вряд ли будут рассчитаны на широкие массы пользователей, предполагается, что, они найдут достойное применение в медицине и фармакологии, а также с их помощью станет возможным объединение информационных и биотехнологий.

4.5. Коммуникационные процессоры

Коммуникационные процессоры - это микрочипы, являющие собой нечто среднее между жесткими специализированными интегральными микросхемами и гибкими процессорами общего назначения. Коммуникационные процессоры программируются, как и привычные нам ПК-процессоры, но построены с учетом сетевых задач, оптимизированы для сетевой работы, и на их основе производители - как процессоров, так и оборудования - пишут программное обеспечение для специфических приложений. Коммуникационный процессор имеет собственную память и оснащен высокоскоростными внешними каналами для соединения с другими процессорными узлами. Его присутствие позволяет в значительной мере освободить вычислительный процессор от нагрузки, связанной с передачей сообщений между процессорными узлами. Скоростной коммуникационный процессор с RISC-ядром позволяет управлять обменом данными по нескольким независимым каналам, поддерживать практически все распространенные протоколы обмена, гибко и эффективно распределять и обрабатывать последовательные потоки данных с временным разделением каналов.

Сама идея создания процессоров, предназначенных для оптимизации сетевой работы - и при этом достаточно универсальных для программной модификации – родилась в связи с необходимостью устранить различия в подходах к созданию локальных сетей (различные подходы к архитектуре сети, классификации потоков, и т.д.). Несомненно, истинной причиной бума сетевых процессоров стало ускорение темпов развития рынка. Когда рынок движется на "интернет-скорости", поставщики оборудования уже не могут тратить по два года на разработку специализированных микросхем для реализации конкретных сетевых функций. Эти два года (и вложенные деньги) будут потрачены зря, если рынок за это время уйдет в другом направлении. Выход один - разрабатывать процессоры, которые поставщики оборудования могут внедрить и выпустить в новом продукте в течение нескольких месяцев. Бум сетевых процессоров, окончательно оформившийся в середине 1999 года, не был кратким, и в последующие годы индустрия развивалась крайне бурно.

По прогнозам самых смелых аналитиков, рынок коммуникационных процессоров в 2004 году составит около $2,9 млрд. и с увеличением объемов специальные микросхемы будут вытеснены стандартными сетевыми процессорами. Более "умеренные" аналитики считают, что у сетевых процессоров, без сомнения, есть будущее, но они смогут преобладать только на некоторых сегментах рынка, где необходимы укороченные циклы разработки, быстрота и гибкость.

Прогнозируется, что на этом рынке не будет преобладать какая-либо одна компания, как, например, "Intel " на рынке ПК. Однако считается, что Intel все же будет одним из ключевых игроков, разделив $2,9 млрд. с IBM, Motorola и дюжиной других компаний.

Новая серия коммуникационных процессоров INTEL IXP4xx построена на базе распределенной архитектуры XScale™ и включает мощные мультимедийные возможности, а также развитые сетевые интерфейсы Ethernet. Сочетание высокой производительности и низкого энергопотребления позволяет эффективно применять коммуникационные процессоры INTEL не только в классических сетевых приложениях, но и для построения интернет-ориентированных встраиваемых систем промышленного назначения.

Эффективность работы промышленных предприятий сегодня напрямую зависит от гибкости применяемых систем автоматизированного управления. Крупные производственные установки требуют использования нескольких децентрализованных систем управления, связанных друг с другом мощной информационной сетью, способной работать в сложных промышленных условиях. Зачастую эти средства промышленной коммуникации призваны обеспечить возможность гибкого управления, программирования и контроля работы распределенных систем управления из удаленных диспетчерских пунктов. Осуществление этих целей возможно с помощью коммуникационных процессоров, предназначенных для подключения персональных компьютеров к промышленным информационным сетям.

Дополнительные возможности, обеспечиваемые коммуникационными процессорами должны быть интересны, прежде всего, тем пользователям, которым необходимо осуществлять сложные транзакции или наладить прямую голосовую и видео передачи в рамках сетевой инфраструктуры.

4.6. Процессоры баз данных

Процессорами (машинами) баз данных в настоящее время принято называть программно- аппаратные комплексы, предназначенные для выполнения всех или некоторых функций систем управления базами данных (СУБД). Если в свое время системы управления базами данных предназначались в основном для хранения текстовой и числовой информации, то теперь они рассчитаны на самые различные форматы данных, в том числе графические, звуковые и видео. Процессоры баз данных выполняют функции управления и распространения, обеспечивают дистанционный доступ к информации через шлюзы, а также репликацию обновленных данных с помощью различных механизмов тиражирования.

Современные процессоры баз данных должны обеспечивать естественную связь накапливаемой в базах данных информации со средствами оперативной обработки транзакций и Internet-приложениями. Это должны быть системы, которые дают пользователям возможность в любой момент обратиться к корпоративным данным и проанализировать их, вне зависимости от того, где эти данные размещаются.

Решение таких задач требует существенного увеличения производительности таких систем. Однако традиционная программная реализация многочисленных функций современных СУБД на ЭВМ общего назначения приводит к громоздким и непроизводительным системам с недостаточно высокой надежностью. Необходим поиск новых архитектурных и аппаратных решений. Интенсивные исследования, проводимые в этой области в настоящее время, привели к пониманию необходимости использования в качестве процессоров баз данных специализированных параллельных вычислительных систем. Создание такого рода систем связывается с реализацией параллелизма при выполнении последовательности операций и транзакций, а также конвейерной потоковой обработки данных.

4.7. Потоковые процессоры

Потоковыми называют процессора, в основе работы которых лежит принцип обработки многих данных с помощью одной команды. Согласно классификации Флинна (см. раздел 2.1) они принадлежат к SIMD (single instruction stream / multiple data stream) архитектуре. Технология SIMD позволяет выполнять одно и то же действие, например вычитание и сложение, над несколькими наборами чисел одновременно. SIMD-операции для чисел двойной точности с плавающей запятой ускоряют работу ресурсоемких приложений для создания контента, трехмерного рендеринга, финансовых расчетов и научных задач. Кроме того, усовершенствованы возможности 64-разрядной технологии MMX (целочисленных SIMD-команд); эта технология распространена на 128-разрядные числа, что позволяет ускорить обработку видео, речи, шифрование, обработку изображений и фотографий. Потоковый процессор повышает общую производительность, что особенно важно при работе с 3D-графическими объектами.

Может быть отдельный потоковый процессор (Single-streaming processor — SSP) и многопотоковый процессор (Multi-Streaming Processor - MSP).

Ярким представителем потоковых процессоров является семейство процессоров Intel, начиная с Pentium III, в основе работы которых лежит технология Streaming SIMD Extensions (SSE, потоковая обработка по принципу "одна команда - много данных"). Эта технология позволяет выполнять такие сложные и необходимые в век Internet задачи, как обработка речи, кодирование и декодирование видео- и аудиоданных, разработка трехмерной графики и обработка изображений.

Бесспорными представителями класса SIMD считаются матрицы процессоров: ILLIAC IV, ICL DAP, Goodyear Aerospace MPP, Connection Machine 1 и т.п. В таких системах единое управляющее устройство контролирует множество процессорных элементов. Каждый процессорный элемент получает от устройства управления в каждый фиксированный момент времени одинаковую команду и выполняет ее над своими локальными данными.

Другими представителями SIMD-класса являются векторные процессоры, в основе которых лежит векторная обработка данных. Векторная обработка увеличивает производительность процессора за счет того, что обработка целого набора данных (вектора) производится одной командой. Векторные компьютеры манипулируют массивами сходных данных подобно тому, как скалярные машины обрабатывают отдельные элементы таких массивов. В этом случае каждый элемент вектора надо рассматривать как отдельный элемент потока данных. При работе в векторном режиме векторные процессоры обрабатывают данные практически параллельно, что делает их в несколько раз более быстрыми, чем при работе в скалярном режиме. Максимальная скорость передача данных в векторном формате может составлять 64 Гб/с, что на 2 порядка быстрее, чем в скалярных машинах. Примерами систем подобного типа является, например, процессоры фирм NEC и Hitachi.

4.8. Нейронные процессоры

Одно из наиболее перспективных направлений разработки принципиально новых архитектур вычислительных систем тесно связано с созданием компьютеров нового поколения на основе принципов обработки информации, заложенных в искусственных нейронных сетях (НС).
Первые практические работы по искусственным нейросетям и нейрокомпьютерам начались еще в 40-50-е годы. Под нейронной сетью обычно понимают совокупность элементарных преобразователей информации, называемых «нейронами», которые определенны образом соединены друг с другом каналами обмена информации «синаптическими связями».

Нейрон, по сути, представляет собой элементарный процессор, характеризующийся входным и выходным состоянием, передаточной функцией (функция активации) и локальной памятью. Состояния нейронов изменяются в процессе функционирования и составляют кратковременную память нейросети. Каждый нейрон вычисляет взвешенную сумму пришедших к нему по синапсам сигналов и производит над ней нелинейное преобразование. При пересылке по синапсам сигналы умножаются на некоторый весовой коэффициент. В распределении весовых коэффициентов заключается информация, хранимая в ассоциативной памяти НС. Основным элементом проектирования сети является ее обучение. При обучении и переобучении НС ее весовые коэффициенты изменяются. Однако они остаются постоянными при функционировании нейросети, формируя долговременную память.

НС может состоять из одного слоя, из двух слоев, из трех и большего числа, однако, как правило, для решения практических задач более трех слоев в НС не требуется.

Число входов НС определяет размерность гиперпространства, в котором входные сигналы могут быть представлены точками или гиперобластями из близко расположенных точек. Количество нейронов в слое сети определяет число гиперплоскостей в гиперпространстве. Вычисление взвешенных сумм и выполнение нелинейного преобразования позволяют определить с какой стороны от той или иной гиперплоскости находится точка входного сигнала, в гиперпространстве.

Возьмем классическую задачу распознавания образов: определение принадлежности точки одному из двух классов. Такая задача естественным образом решается с помощью одного нейрона. Он позволит разделить гиперпространство на две непересекающиеся и невложенные гиперобласти. Реально, входные сигналы в задачах, решаемых с помощью нейросетей, образуют в гиперпространстве сильно вложенные или пересекающиеся области, разделить которые с помощью одного нейрона не возможно. Это можно сделать, только проведя нелинейную гиперповерхность между областями. Ее можно описать с помощью полинома n-го порядка. Однако, степенная функция слишком медленно считается и поэтому очень неудобна для вычислительной техники. Альтернативным вариантом является аппроксимация гиперповерхности линейными гиперплоскостями. Понятно, что при этом точность аппроксимации зависит от числа используемых гиперплоскостей, которая, в свою очередь, зависит от числа нейронов в сети. Отсюда возникает потребность в аппаратной реализации как можно большего числа нейронов в сети. Количество нейронов в одном слое сети определяет ее разрешающую способность. Однослойная НС не может разделить линейно зависимые образы. Поэтому важно уметь аппаратно реализовывать многослойные НС.

Искусственные нейронные сети отличаются удивительными свойствами. Они не требуют детализированной разработки программного обеспечения и открывают возможности решения задач, для которых отсутствуют теоретические модели или эвристические правила, определяющие алгоритм решения. Такие сети обладают способностью адаптироваться к изменениям условий функционирования, в том числе к возникновению заранее непредусмотренных факторов. По своей природе НС являются системами с очень высоким уровнем параллелизма.

В нейрокомпьютерах используются принципы обработки информации, осуществляемые в реальных нейронных сетях. Это принципиально новые вычислительные средства с нетрадиционной архитектурой позволяют выполнять высокопроизводительную обработку информационных массивов большой размерности. В отличие от традиционных вычислительных систем нейросетевые вычислители, аналогично нейронным сетям, дают возможность с большей скоростью обрабатывать информационные потоки дискретных и непрерывных сигналов, содержат простые вычислительные элементы и с высокой степенью надежности позволяют решать информационные задачи обработки данных, обеспечивая при этом режим самоперестройки вычислительной среды в зависимости от полученных решений.

Вообще говоря, под термином "Нейрокомпьютер" в настоящее время подразумевается довольно широкий класс вычислителей. Это происходит по той простой причине, что формально нейрокомпьютером можно считать любую аппаратную реализацию нейросетевого алгоритма от простой модели биологического нейрона до системы распознавания символов или движущихся целей. Нейрокомпьютеры не являются компьютерами в общепринятом смысле этого слова. В настоящее время технология еще не достигла того уровня развития, при котором можно было бы говорить о нейрокомпьютере общего назначения (который являлся бы одновременно искусственным интеллектом). Системы с фиксированными значениями весовых коэффициентов - вообще самые узко специализированные из нейросетевого семейства. Обучающиеся сети более гибки к разнообразию решаемых задач. Таким образом, построение нейрокомпьютера - это каждый раз широчайшее поле для исследовательской деятельности в области аппаратной реализации практически всех элементов НС.

В начале 21-го века, в отличие от 40-50-х годов прошлого столетия, есть объективная практическая потребность научиться делать нейрокомпьютеры, т.е. необходимо аппаратно реализовать довольно много параллельно действующих нейронов, с миллионами фиксированных или параллельно адаптивно модифицируемых связей-синапсов, с несколькими полносвязными слоями нейронов.
В то же время технология интегральной электроники близка к исчерпанию своих физических возможностей. Геометрические размеры транзисторов больше нельзя физически уменьшать: при технологически достижимых размерах порядка 1 мкм и меньше проявляются физические явления, незаметные при больших размерах активных элементов - начинают сильно сказываться квантовые размерные эффекты. Транзисторы перестают работать как транзисторы.

Для аппаратной реализации НС необходим новый носитель информации. Таким новым носителем информации может быть свет, который позволит резко, на несколько порядков, повысить производительность вычислений.

Единственной технологией аппаратной реализации НС, способной в будущем прийти на смену оптике и оптоэлектронике, является нанотехнология, способная обеспечить не только физически предельно возможную степень интеграции субмолекулярных квантовых элементов с физически предельно возможным быстродействием, но и столь необходимую для аппаратной реализации НС трехмерную архитектуру.

Длительное время считалось, что нейрокомпьютеры эффективны для решения так называемых неформализуемых и плохо формализуемых задач, связанных с необходимостью включения в алгоритм решения задачи процесса обучения на реальном экспериментальном материале. В первую очередь к таким задачам относилась задача аппроксимации частного вида функций, принимающих дискретное множество значений, т. е. задача распознавания образов.

В настоящее время к этому классу задач добавляется класс задач, иногда не требующий обучения на экспериментальном материале, но хорошо представимый в нейросетевом логическом базисе. К ним относятся задачи с ярко выраженным естественным параллелизмом обработки сигналов, обработка изображений и др. Подтверждением точки зрения, что в будущем нейрокомпьютеры будут более эффективными, чем прочие архитектуры, может, в частности, служить резкое расширение в последние годы класса общематематических задач, решаемых в нейросетевом логическом базисе. К ним, кроме перечисленных выше, можно отнести задачи решения линейных и нелинейных алгебраических уравнений и неравенств большой размерности; систем нелинейных дифференциальных уравнений; уравнений в частных производных; задач оптимизации и других задач.

4.9. Процессоры с многозначной (нечеткой) логикой

Идея построения процессоров с нечеткой логикой (fuzzy logic) основывается на нечеткой математике. Математическая теория нечетких множеств, предложенная проф. Л.А. Заде, являясь предметом интенсивных исследований, открывает все большие возможности перед системными аналитиками. Основанные на этой теории различные компьютерные системы, в свою очередь, существенно расширяют область применения нечеткой логики.

Подходы нечёткой математики дают возможность оперировать входными данными, непрерывно меняющимися во времени и значениями, которые невозможно задать однозначно, такими, например, как результаты статистических опросов. В отличие от традиционной формальной логики, известной со времен Аристотеля и оперирующей точными и четкими понятиями типа истина и ложь, да и нет, ноль и единица, нечеткая логика имеет дело со значениями, лежащими в некотором (непрерывном или дискретном) диапазоне.

Функция принадлежности элементов к заданному множеству также представляет собой не жесткий порог "принадлежит - не принадлежит", а плавную сигмоиду, проходящую все значения от нуля до единицы. Теория нечеткой логики позволяет выполнять над такими величинами весь спектр логических операций - объединение, пересечение, отрицание и др.

Рис. Операции включения (А), объединения (В), пересечения (С) и дополнения (D) НМ.

Согласно знаменитой теореме FAT (Fuzzy Approximation Theorem), доказанной Коско, любая математическая система может быть аппроксимирована системой, основанной на нечеткой логике. Свое второе рождение теория нечеткой логики пережила в начале восьмидесятых годов, когда сразу несколько групп исследователей (в основном в США и Японии) всерьез занялись созданием электронных систем различного применения, использующих нечеткие управляющие алгоритмы. Используя преимущества нечеткой логики, заключающиеся в простоте содержательного представления, можно упростить проблему, представить ее в более доступном виде и повысить производительность системы.

Задачи с помощью нечёткой логики решаются по следующему принципу:

1) численные данные (показания измерительных приборов, результаты анкетирования) фаззируются (переводятся в нечеткий формат);
2) обрабатываются по определённым правилам;
3) дефаззируются и в виде привычной информации подаются на выход.

Рис. Архитектура нечеткого компьютера (МНВ - механизм нечеткого вывода).

Оказалось возможным создание нечеткого процессора, позволяющего выполнять различные нечеткие операции и приближенные рассуждения (нечеткий вывод) в соответствии с правилами логического вывода. В 1986 году в AT&T Bell Labs создавались процессоры с “прошитой” нечеткой логикой обработки информации. В начале 90-х компания Adaptive Logic из США выпустила кристалл, сделанный по аналогово-цифровой технологии. Он позволит сократить сроки конструирования многих встроенных систем управления реального времени, заменив собой традиционные схемы нечетких микроконтроллеров. Аппаратный процессор нечеткой логики второго поколения принимает аналоговые сигналы, переводит их в нечеткий формат, затем, применяя соответствующие правила, преобразует результаты в формат обычной логики и далее – в аналоговый сигнал. Все это осуществляется без внешних запоминающих устройств, преобразователей и какого бы ни было программного обеспечения нечеткой логики. Этот микропроцессор относительно прост по сравнению с громоздкими программными обеспечениями. Но так как его основу составляет комбинированный цифровой/ аналоговый кристалл, он функционирует на очень высоких скоростях ( частота отсчетов входного сигнала – 10 кГц, а скорость расчета – 500 тыс. правил/с), что во многих случаях приводит к лучшим результатам в системах управления по сравнению с более сложными, но медлительными программами.

В Европе и США ведутся интенсивные работы по интеграции fuzzy команд в ассемблеры промышленных контроллеров встроенных устройств (чипы Motorola 68HC11. 12. 21). Такие аппаратные средства позволяют в несколько раз увеличить скорость выполнения приложений и компактность кода по сравнению с реализацией на обычном ядре. Кроме того, разрабатываются различные варианты fuzzy- сопроцессоров, которые контактируют с центральный процессор через общую шину данных, концентрируют свои усилия на размывании/ уплотнении информации и оптимизации использования правил (продукты Siemens Nixdorf).

Идеи нечеткой логики не являются панацеей и не смогут совершить переворот в компьютерном мире. Нечеткая логика не решит тех задач, которые не решаются на основе логики двоичной, но во многих случаях она удобнее, производительнее и дешевле. Разработанные на ее основе специализированные аппаратные решения (fuzzy-вычислители) позволят получить реальные преимущества в быстродействии. Если каскадировать fuzzy-вычислители, мы получим один из вариантов нейропроцессора или нейронной сети. Во многих случаях эти понятия просто объединяют, называя общим термином «neuro-fuzzy logic».

В настоящее время перспективой использовать процессоры, основанные на нечеткой логике всерьез заитересовались военные. Известно, что NASA рассматривает возможность применения (если еще не применяет) нечеткие системы для управления процессами стыковки космических аппаратов.

5. Коммутаторы для многопроцессорных вычислительных систем

5.1. Простые коммутаторы

5.1.1 Простые коммутаторы с временным разделением
5.1.1.1 Алгоритмы арбитража
5.1.1.2 Особенности реализации шин
5.1.2 Простые коммутаторы с пространственным разделением

5.2. Составные коммутаторы

5.2.1 Коммутатор Клоза
5.2.2 Баньян-сети

5.3. Распределенные составные коммутаторы

5.3.1 Граф межмодульных связей Convex Exemplar SPP1000
5.3.2 Граф межмодульных связей МВС-100
5.3.3 Граф межмодульных связей МВС-1000

5.4. Тестовое задание

Коммуникационные среды вычислительных систем (ВС) состоят из адаптеров вычислительных модулей (ВМ) и коммутаторов, обеспечивающих соединения между ними. 

Используются как простые коммутаторы, так и составные, компонуемые из набора простых. Простые коммутаторы могут соединять лишь малое число ВМ в силу физических ограничений, однако обеспечивают при этом минимальную задержку при установлении соединения. Составные коммутаторы, обычно строящиеся из простых в виде многокаскадных схем с помощью линий «точка-точка», преодолевают ограничение на малое количество соединений, однако увеличивают и задержки. 


5.1. Простые коммутаторы 

Типы простых коммутаторов:

- с временным разделением
- с пространственным разделением

Достоинства: простота управления и высокое быстродействие. Недостатки: малое количество входов и выходов.

Примеры использования:

- простые коммутаторы с временным разделением используются в системах SMP Power Challenge от SGI, 
- простые коммутаторы с пространственным разделением (Gigaplane) используются в семействе Sun Ultra Enterprise.

5.1.1. Простые коммутаторы с временным разделением 

Простые коммутаторы с временным разделением называются также шинами или шинными структурами. Все устройства подключаются к общей информационной магистрали, используемой для передачи информации между ними (рис. 1). Обычно шина является пассивным элементом, управление передачами осуществляется передающими и принимающими устройствами.

Рис. 1. Общая схема шинной структуры

Процесс передачи выглядит следующим образом:

Передающее устройство сначала получает доступ к шине, далее пытается установить контакт с устройством-адресатом и определить его способность к приему данных. Принимающее устройство распознает свой адрес на шине и отвечает на запрос передающего. Далее передающее устройство сообщает, какие действия должно произвести принимающее устройство в ходе взаимодействия. После этого происходит передача данных.

Так как шина является общим ресурсом, за доступ к которому соревнуются подключенные к ней устройства, то необходимы методы управления предоставлением доступа устройств к шине. Возможно использование центрального устройства для управления доступом к шине, однако это уменьшает масштабируемость и гибкость системы.

Для разрешения конфликтов, возникающих при одновременном запросе устройств на доступ к шине, используются различные приемы, в частности:

- назначение каждому устройству уникального приоритета (статического или динамического),

- использование очереди запросов FIFO,

- выделение фиксированных временных интервалов каждому устройству.

5.1.1.1 Алгоритмы арбитража 

Статические приоритеты

Каждое устройство в системе получает уникальный приоритет, при одновременном запросе нескольких устройств на передачу доступ к шине предоставляется устройству с наивысшим приоритетом. На практике часто используется соединение устройств в цепь, при котором приоритет устройства определяется местом его подключения к шине. Для контроля доступа к шине используется отдельный блок управления.

Динамические приоритеты

Так же, как и в предыдущем алгоритме, устройства получают уникальные приоритеты, однако в отличие от него эти приоритеты непостоянны во времени. Приоритеты динамически изменяются, предоставляя устройствам более или менее равные шансы получения доступа к шине. Наиболее часто применяются следующие способы изменения приоритетов: наивысший приоритет предоставляется устройству, наиболее долго не использовавшему шину и циклическая смена приоритетов. Контроль доступа к шине осуществляет устройство, получившее доступ к шине в предыдущем цикле арбитража.

Фиксированные временные интервалы

Каждое устройство по порядку получает одинаковый временной интервал для осуществления передачи. Если устройство не имеет данных для передачи, то интервал, тем не менее, не предоставляется следующему устройству. 

Очередь FIFO

Создается очередь запросов “первый пришел – первый ушел”, однако сохраняется проблема арбитража между почти одновременными запросами, а также возникает необходимость поддержания очереди запросов достаточной длины. Преимуществом данного алгоритма является возможность достижения максимальной пропускной способности шины.

5.1.1.2 Особенности реализации шин 

Внутри микросхем шины используются для объединения функциональных блоков микропроцессоров, микросхем памяти, микроконтроллеров. Шины используются для объединения устройств на печатных платах и печатных плат в блоках. В последнее время широко применяются шины следующих стандартов:

ISA – Industry Standard Architecture
EISA – Extended ISA
VESA – Video Electronics Standards Association
PCI – Peripheral Computer Interconnect
VME – Versabus Module Europe
I2C – Inter Integrated Circuit
AGP – Accelerated Graphic Port

Шины используются также в мезонинной технологии, где на большой плате устанавливается один или несколько шинных разъемов для установки меньших плат, так называемых мезонинов.

Шины, объединяющие устройства, из которых состоит вычислительная система, являются критическим ресурсом, отказ которого может привести к отказу всей системы. Шины обладают также рядом принципиальных ограничений. Возможность масштабируемости шинных структур ограничивается временем, затрачиваемым на арбитраж и количеством устройств, подключенных к шине. При этом чем больше подключенных устройств, тем больше время, затрачиваемое на арбитраж. Время арбитража ограничивает и пропускную способность шины. Кроме того, в каждый момент времени шина используется для передачи только одним устройством, что становится узким местом при увеличении количества подключенных устройств. Пропускная способность шины ограничивается ее шириной – количеством проводников, используемых для передачи данных – и тактовой частотой ее работы. Данные величины имеют физические ограничения.


5.1.2 Простые коммутаторы с пространственным разделением 

Простые коммутаторы с пространственным разделением позволяют одновременно соединять любой вход с любым одним выходом (ординарные) или несколькими выходами (неординарные). Такие коммутаторы представляют собой совокупность мультиплексоров, количество которых соответствует количеству выходов коммутатора, при этом каждый вход коммутатора должен быть заведен на все мультиплексоры. Структура этих коммутаторов показана на рис. 2.

Рис. 2. Простой коммутатор с пространственным разделением.

Достоинства:
• возможность одновременного контакта со всеми устройствами
• минимальная задержка

Недостатки:
• высокая сложность порядка n x m, где n – количество входов, m – количество выходов.
• сложность обеспечения надежности


5.2. Составные коммутаторы

Простые коммутаторы имеют ограничения на число входов и выходов, а также могут требовать большого количества оборудования при увеличении этого числа (в случае пространственных коммутаторов). Поэтому для построения коммутаторов с большим количеством входов и выходов используют совокупность простых коммутаторов, объединенных с помощью линий “точка-точка”. 

Составные коммутаторы имеют задержку, пропорциональную количеству простых коммутаторов, через которые проходит сигнал от входа до выхода, т.е. числу каскадов. Однако объем оборудования составного коммутатора меньше, чем простого с тем же количеством входов и выходов.

Чаще всего составные коммутаторы строятся из прямоугольных коммутаторов 2х2 с двумя входами и выходами. Они имеют два состояния: прямое пропускание входов на соответствующие выходы и перекрестное пропускание. Коммутатор 2 х 2 состоит из собственно блока коммутации данных и блока управления. Блок управления в зависимости от поступающих на него управляющих сигналов определяет, какой тип соединения следует осуществить в блоке коммутации: прямой или перекрестный. При этом если оба входа хотят соединиться с одним выходом, то коммутатор разрешает конфликт и связывает с данным выходом только один вход, а запрос на соединение со стороны второго блокируется или отвергается. 

5.2.1. Коммутатор Клоза 

Коммутатор Клоза может быть построен в качестве альтернативы для прямоугольного коммутатора с (m x d) входами и (m x d) выходами. Он формируется из трех каскадов коммутаторов: m коммутаторов (d x d) во входном каскаде, m коммутаторов (d x d) в выходном и d промежуточных коммутаторов (m x m).

Рис. 3. Коммутатор Клоза 3 х 4.

Соединения внутри коммутатора устроены следующим образом:

- j-й выход i-ого коммутатора входного каскада соединен с i-ым входом j-ого промежуточного коммутатора

- j-й вход k-ого коммутатора выходного каскада соединен с k-ым выходом j-ого промежуточного коммутатора

Данный тип составных коммутаторов позволяет соединять любой вход с любым выходом, однако при установленных соединениях добавление нового соединения может потребовать разрыва и переустановления всех соединений.

5.2.2. Баньян-сети

Коммутаторы этого типа строятся на базе прямоугольных коммутаторов таким образом, что существует только один путь от каждого входа к каждому выходу.

Наиболее важной разновидностью баньян-сетей является дельта-сеть. Она формируется из прямоугольных коммутаторов (a x b) и представляет собой n-каскадный коммутатор с an входами и bn выходами. Составляющие коммутаторы соединены так, что для соединения любого входа и выхода образуется единственный путь одинаковой для всех пар входов и выходов длины.

5.3. Распределенные составные коммутаторы

В распределенных вычислительных системах ресурсы разделяются между задачами, каждая из которых исполняется на своем подмножестве процессоров. В связи с этим возникает понятие близости процессоров, которая является важной для активно взаимодействующих процессоров. Обычно близость процессоров выражается в различной каскадности соединений, различных расстояниях между ними. 

Один из вариантов создания составных коммутаторов заключается в объединении прямоугольных коммутаторов (v+1 x v+1), v > 1, таким образом, что один вход и один выход каждого составляющего коммутатора служат входом и выходом составного коммутатора. К каждому внутреннему коммутатору подсоединяются процессор и память, образуя вычислительный модуль с v каналами для соединения с другими вычислительными модулями. Свободные v выходов и v выходов каждого вычислительного модуля соединяются линиями “точка-точка” с входами и выходами других коммутаторов, образуя граф межмодульных связей.

Наиболее эффективным графом межмодульных связей с точки зрения организации обмена данными между вычислительными модулями является полный граф. В этом случае между каждой парой вычислительных модулей существует прямое соединение. При этом возможны одновременные соединения между произвольными вычислительными модулями.

Однако обычно создать полный граф межмодульных связей невозможно по различным причинам. Обмен данными приходится производить через цепочки транзитных модулей. Из-за этого увеличиваются задержки, и ограничивается возможность установления одновременных соединений. Таким образом, эффективный граф межмодульных связей должен минимизировать время межмодульных обменов и максимизировать количество одновременно активизированных соединений. Кроме того, на выбор графа межмодульных связей влияет учет отказов и восстановлений вычислительных модулей и линий связи.

5.3.1. Граф межмодульных связей Convex Exemplar SPP1000 

В качестве примера реального графа межмодульных связей рассмотрим структуру системы Convex Exemplar SPP1000. В основе каждого составного блока системы лежит прямоугольный коммутатор (5х5), до 16 подобных блоков объединяются каналами “точка-точка” в кольцо (одномерный тор), состоящее из четырех независимых подканалов.

Внутри каждого блока четыре входа и выхода прямоугольного коммутатора (5х5) используются для взаимодействия устройств внутри блока (при этом в каждом блоке располагается по два процессора), пятые вход и выход используются для объединения блоков в кольцо. При этом каждый из четырех кольцевых каналов рассматривается как независимый ресурс, и система сохраняет работоспособность до тех пор, пока существует хотя бы один функционирующий кольцевой канал.

Рис. 4. Граф межмодульных связей Convex Exemplar SPP1000

5.3.2. Граф межмодульных связей МВС-100

Система МВС-100 предлагает блочный подход к построению архитектуры параллельной вычислительной системы. Структурный модуль системы состоит из 16 вычислительных узлов, образующих матрицу 4х4 (рис. 5). Угловые узлы соединяются попарно по диагонали, таким образом, максимальная длина пути между любой парой элементов равна трем. В исходной же матрице 4 х 4 эта длина равна шести. Каждый блок имеет 12 выходов, что позволяет объединять их в более сложные структуры.

Рис. 5. Структурный модуль МВС-100

Для МВС-100 базовый вычислительный блок содержит 32 узла. Такой блок строится из двух структурных модулей в соответствии со схемой, приведенной на рис. 6. В этом случае максимальная длина пути между любой парой вычислительных узлов равна пяти. При этом остается 16 свободных связей, что позволяет продолжить объединение. При объединении двух базовых блоков по схеме, приведенной на рис. 6 (64 вычислительных узла) максимальная длина пути составит 6, как и в гиперкубе, количество свободных связей будет равно 16.

Рис. 6. Варианты объединения структурных модулей МВС-100

5.3.3. Граф межмодульных связей МВС-1000

Архитектура системы МВС-1000 аналогична архитектуре МВС-100. Основой системы является масштабируемый массив процессорных узлов. Каждый узел содержит вычислительный микропроцессор Alpha 21164 с производительностью 2 GFLOPS при тактовой частоте 500 MHz и оперативную память объемом 128 MB, с возможностью расширения. Процессорные узлы взаимодействуют через коммуникационные процессоры TMS320C44 производства Texas Instruments, имеющие по 4 внешних канала (линка) с общей пропускной способностью 80 Мбайт/с (20 Мбайт/с каждый). Также разрабатывается вариант системы с использованием коммуникационных процессоров SHARC (ADSP 21060) компании Analog Devices, имеющих по 6 каналов с общей пропускной способностью до 240 Мбайт/с (40 Мбайт/с каждый). 

Процессорные узлы связаны между собой по оригинальной схеме, сходной с топологией двухмерного тора (для 4-линковых узлов). Аналогично МВС-100, структурный модуль МВС-1000 состоит из 16 вычислительных модулей, образующих матрицу 4x4, в которой четыре угловых элемента соединяются через транспьютерные линки по диагонали попарно. Оставшиеся 12 линков преднзаначаются для подсоединения внешних устройств (4 линка угловых ВМ) и соединений с подобными ВМ. 

Конструктивным образованием МВС-1000 является базовый вычислительный блок, содержащий 32 вычислительных модуля. Максимальная длина пути между любыми из 32 вычислительных модулей равна пяти, при этом число свободных линков после комплектации блока составляет 16, что позволяет продолжить процедуру объединения. Возможная схема объединения четырех базовых блоков в 128-процессорную систему приведена на рис. 7.

Рис.7. Структура 128-процессорной системы МВС-1000, 4 базовых блока.

6. Требования к компонентам МВС

6.1. Отношение стоимость/производительность
6.2. Масштабируемость
6.3. Совместимость и мобильность программного обеспечения

Данный заголовок нужно понимать более в широком смысле, чем просто требования к техническим характеристикам компонент вычислительной системы: процессору, дисковым массивам, памяти, коммутаторам и т.п. аппаратным средствам. Гораздо более важное значение имеют требования, предъявляемые к вычислительной системе, которую собираются построить для реализации конкретных целей — решения задач определённого круга (научных, экономических, информационных систем и т.п.), модель программирования. Отсюда вытекает выбор архитектуры МВС.

Разработчикам необходимо, прежде всего, проанализировать следующие связанные между собой вопросы:

- Отношение стоимость/производительность

- Надежность и отказоустойчивость

- Масштабируемость

- Совместимость программного обеспечения

Требования к надёжности и отказоустойчивости системы обсуждаются в другой главе.

6.1. Отношение стоимость/производительность

Добиться дополнительного повышения производительности в МВС тяжелее, чем произвести масштабирование внутри узла. Основным барьером является трудность организации эффективных межузловых связей. Коммуникации, которые происходят между узлами, должны быть устойчивы к большим задержкам программно поддерживаемой когерентности. Приложения с большим количеством взаимодействующих процессов работают лучше на основе SMP-узлов, в которых коммуникационные связи более быстрые. В кластерах, как и в МРР системах, масштабирование приложений более эффективно при уменьшении объема коммуникаций между процессами, работающими в разных узлах. Это обычно достигается путем разбиения данных. 
Именно такой подход используется в наиболее известном приложении на основе кластеров OPS (Oracle Parallel Server).

Появление любого нового направления в вычислительной технике определяется требованиями компьютерного рынка. Поэтому у разработчиков компьютеров нет одной единственной цели. Большая универсальная вычислительная машина (мейнфрейм) или суперкомпьютер стоят дорого. Для достижения поставленных целей при проектировании высокопроизводительных конструкций приходится игнорировать стоимостные характеристики.

Суперкомпьютеры фирмы Cray Research и высокопроизводительные мейнфреймы компании IBM относятся именно к этой категории компьютеров. Другим крайним примером может служить низкостоимостная конструкция, где производительность принесена в жертву для достижения низкой стоимости. К этому направлению относятся персональные компьютеры различных клонов IBM PC. Между этими двумя крайними направлениями находятся конструкции, основанные на отношении стоимость/производительность, в которых разработчики находят баланс между стоимостными параметрами и производительностью. Типичными примерами такого рода компьютеров являются миникомпьютеры и рабочие станции.

Для сравнения различных компьютеров между собой обычно используются стандартные методики измерения производительности. Эти методики позволяют разработчикам и пользователям использовать полученные в результате испытаний количественные показатели для оценки тех или иных технических решений, и, в конце концов, именно производительность и стоимость дают пользователю рациональную основу для решения вопроса, какой компьютер выбрать.

6.2. Масштабируемость

Масштабируемость представляет собой возможность наращивания числа и мощности процессоров, объемов оперативной и внешней памяти и других ресурсов вычислительной системы. Масштабируемость должна обеспечиваться архитектурой и конструкцией компьютера, а также соответствующими средствами программного обеспечения.

Так, например, возможность масштабирования кластера ограничена значением отношения скорости процессора к скорости связи, которое не должно быть слишком большим (реально это отношение для больших систем не может быть более 3-4, в противном случае не удается даже реализовать режим единого образа операционной системы). С другой стороны, последние 10 лет истории развития процессоров и коммуникаторов показывают, что разрыв по скорости между ними все увеличивается. 
Добавление каждого нового процессора в действительно масштабируемой системе должно давать прогнозируемое увеличение производительности и пропускной способности при приемлемых затратах. Одной из основных задач при построении масштабируемых систем является минимизация стоимости расширения компьютера и упрощение планирования. В идеале добавление процессоров к системе должно приводить к линейному росту ее производительности. Однако это не всегда так. Потери производительности могут возникать, например, при недостаточной пропускной способности шин из-за возрастания трафика между процессорами и основной памятью, а также между памятью и устройствами ввода/вывода. В действительности реальное увеличение производительности трудно оценить заранее, поскольку оно в значительной степени зависит от динамики поведения прикладных задач. 
Возможность масштабирования системы определяется не только архитектурой аппаратных средств, но зависит от заложенных свойств программного обеспечения. Масштабируемость программного обеспечения затрагивает все его уровни от простых механизмов передачи сообщений до работы с такими сложными объектами как мониторы транзакций и вся среда прикладной системы. В частности, программное обеспечение должно минимизировать трафик межпроцессорного обмена, который может препятствовать линейному росту производительности системы. Аппаратные средства (процессоры, шины и устройства ввода/вывода) являются только частью масштабируемой архитектуры, на которой программное обеспечение может обеспечить предсказуемый рост производительности. Важно понимать, что простой переход, например, на более мощный процессор может привести к перегрузке других компонентов системы. Это означает, что действительно масштабируемая система должна быть сбалансирована по всем параметрам.

6.3. Совместимость и мобильность программного обеспечения

Концепция программной совместимости впервые в широких масштабах была применена разработчиками системы IBM/360. Основная задача при проектировании всего ряда моделей этой системы заключалась в создании такой архитектуры, которая была бы одинаковой с точки зрения пользователя для всех моделей системы независимо от цены и производительности каждой из них. Огромные преимущества такого подхода, позволяющего сохранять существующий задел программного обеспечения при переходе на новые (как правило, более производительные) модели, были быстро оценены как производителями компьютеров, так и пользователями и, начиная с этого времени, практически все фирмы-поставщики компьютерного оборудования взяли на вооружение эти принципы, поставляя серии совместимых компьютеров. Следует заметить, однако, что со временем даже самая передовая архитектура неизбежно устаревает и возникает потребность внесения радикальных изменений архитектуру и способы организации вычислительных систем.

В настоящее время одним из наиболее важных факторов, определяющих современные тенденции в развитии информационных технологий, является ориентация компаний-поставщиков компьютерного оборудования на рынок прикладных программных средств. Это объясняется, прежде всего, тем, что для конечного пользователя, в конце концов, важно программное обеспечение, позволяющее решить его задачи, а не выбор той или иной аппаратной платформы. Переход от однородных сетей программно совместимых компьютеров к построению неоднородных сетей, включающих компьютеры разных фирм-производителей, в корне изменил и точку зрения на саму сеть: из сравнительно простого средства обмена информацией она превратилась в средство интеграции отдельных ресурсов — мощную распределенную вычислительную систему, каждый элемент которой (сервер или рабочая станция) лучше всего соответствует требованиям конкретной прикладной задачи.

Этот переход выдвинул ряд новых требований. Прежде всего, такая вычислительная среда должна позволять гибко менять количество и состав аппаратных средств и программного обеспечения в соответствии с меняющимися требованиями решаемых задач. Во-вторых, она должна обеспечивать возможность запуска одних и тех же программных систем на различных аппаратных платформах, т.е. обеспечивать мобильность программного обеспечения. В третьих, эта среда должна гарантировать возможность применения одних и тех же человеко-машинных интерфейсов на всех компьютерах, входящих в неоднородную сеть. В условиях жесткой конкуренции производителей аппаратных платформ и программного обеспечения сформировалась концепция открытых систем, представляющая собой совокупность стандартов на различные компоненты вычислительной среды, предназначенных для обеспечения мобильности программных средств в рамках неоднородной, распределенной вычислительной системы.

Одним из вариантов моделей открытой среды является модель OSE (Open System Environment), предложенная комитетом IEEE POSIX. На основе этой модели национальный институт стандартов и технологии США выпустил документ «Application Portability Profile (APP). The U.S. Government's Open System Environment Profile OSE/1 Version 2.0», который определяет рекомендуемые для федеральных учреждений США спецификации в области информационных технологий, обеспечивающие мобильность системного и прикладного программного обеспечения. Все ведущие производители компьютеров и программного обеспечения в США в настоящее время придерживаются требований этого документа.

7. Надежность и отказоустойчивость МВС

Одной из основных проблем построения вычислительных систем остаётся задача обеспечения их продолжительного функционирования.

Важнейшей характеристикой вычислительных систем является надежность. Повышение надежности основано на принципе предотвращения неисправностей путем снижения интенсивности отказов и сбоев за счет применения электронных схем и компонентов с высокой и сверхвысокой степенью интеграции, снижения уровня помех, облегченных режимов работы схем, обеспечение тепловых режимов их работы, а также за счет совершенствования методов сборки аппаратуры. Понятие надежности включает не только аппаратные средства, но и программное обеспечение. Главной целью повышения надежности систем является целостность хранимых в них данных. Единицей измерения надежности является среднее время наработки на отказ (MTBF — Mean Time Between Failure).

Кластеры являются идеальной схемой для повышения надёжности информационно-вычислительной системы. Благодаря единому представлению, отдельные узлы или компоненты кластера могут незаметно для пользователя подменить неисправные элементы, обеспечивая непрерывность и безотказную работу даже таких сложных приложений, как базы данных.

Основа надёжности кластера — это некоторое избыточное количество отказоустойчивых серверов (узел) от 2 до N в зависимости от конфигурации кластера и его задач.

Во многих случаях кластер, как типичный представитель МВС, представляется пользователю и администратору как одна единая система. Наблюдение за системой включает сбор, хранение и извлечение таких показателей системы как использование центрального процессора и памяти, температура системы и процессора, скорость вращения вентиляторов; эти и другие параметры помогают пользователям и администраторам понимать общее состояние системы и эффективность её использования.

Системы хранения должны быть представлены RAID-системами высокой готовности. Избыточные соединения должны обеспечивать доступность данных даже в случае выхода из строя узлов, контроллеров или кабелей. Соединение с системами хранения данных в кластере может быть реализовано как с использованием SCSI интерфейсов, так и на основе Fibre Channel технологии.

Программное обеспечение позволяет организовать эффективную службу сопровождения и мониторинга решения, позволяя собирать метрики на уровне узла, используя плату управления. Важным направлением является совершенствование и развитие библиотеки MPI и развитие системы отладки параллельных программ, работающих на МВС. К ней относятся отладчики, профилировщики, обеспечивающие контроль за прохождением задач. 

Для синхронизации и совместной работы серверов в качестве кластера необходимы избыточные соединения между серверами, называемые «системным соединением» (private interconnect). Системное соединение используется для передачи сигналов о состоянии серверов, а также используется параллельными базами данных для передачи данных.

Катастрофоустойчивые решения создаются на основе разнесения узлов кластерной системы на сотни километров и обеспечения механизмов глобальной синхронизации данных между такими узлами.

Отказоустойчивость — это такое свойство вычислительной системы, которое обеспечивает ей, как логической машине, возможность продолжения действий, заданных программой, после возникновения неисправностей. Введение отказоустойчивости требует избыточного аппаратного и программного обеспечения. Направления, связанные с предотвращением неисправностей и с отказоустойчивостью, — основные в проблеме надежности. Концепции параллельности и отказоустойчивости вычислительных систем естественным образом связаны между собой, поскольку в обоих случаях требуются дополнительные функциональные компоненты. Поэтому, собственно, на параллельных вычислительных системах достигается как наиболее высокая производительность, так и, во многих случаях, очень высокая надежность. Имеющиеся ресурсы избыточности в параллельных системах могут гибко использоваться как для повышения производительности, так и для повышения надежности. Структура многопроцессорных и многомашинных систем приспособлена к автоматической реконфигурации и обеспечивает возможность продолжения работы системы после возникновения неисправностей.

Единое управление системами кластера позволяет максимально увеличить период безотказной работы, контроль и управление приложениями, операционными системами и аппаратными средствами. При этом все узлы кластера управляются из единого центра контроля.

Программы-утилиты обеспечивают улучшение защиты и возможности для восстановления данных, а также сглаживают последствия сбоев в работе оборудования для конечного пользователя. Операционная система кластера служит для управления всеми функциями кластера.

Кластерная конфигурация узлов, коммуникационного оборудования и памяти может обеспечить зеркалирование данных, резервирование компонент самоконтроля и предупреждения, а также совместное использование ресурсов для минимизации потерь при отказе отдельных компонент.

Решение, обеспечивающее повышенную отказоустойчивость сервера, должно включать:

- компоненты с «горячей» заменой

- диски, вентиляторы, внешние накопители, устройства PCI, источники питания;

- избыточные источники питания и вентиляторы;

- автоматический перезапуск и восстановление системы;

- память с коррекцией ошибок;

- функции проверки состояния системы;

- превентивное обнаружение и анализ неисправностей;

- средства удаленного администрирования системы.

8. Кластеры и массивно-параллельные системы различных производителей

8.1. Примеры кластерных решений IBM
8.2. Примеры кластерных решений HP
8.3. Примеры кластерных решений SGI
8.4. SMP Power Challenge фирмы Silicon Graphics
8.5. Семейство SUN Ultra Enterprise фирмы SUN

8.5.1 Сервер Sun Enterprise 10S
8.5.2 Сервер Sun Enterprise 250
8.5.3 Сервер Sun Enterprise 220R
8.5.4 Cервер Sun Enterprise 450
8.5.5 Сервер Sun Enterprise 420R
8.5.6 Сервер Sun Enterprise 3500
8.5.7 Сервер Sun Enterprise 4500
8.5.8 Сервер Sun Enterprise 5500
8.5.9 Сервер Sun Enterprise 6500
8.5.10 Сервер Sun Enterprise 10000

8.6. Семейство массово-параллельных машин ВС МВС-100 и МВС-1000

8.6.1 МВС-100
8.6.2 МВС-1000

8.7. ВС с распределённой памятью фирм Sequent и DATA GENERAL
8.8. Современные кластеры DIGITAL
8.9. Современные суперкомпьютеры — Cray T3E-1200
8.10. Тестовое задание

Развитие сетевых технологий привело к появлению недорогих, но эффективных коммуникационных решений. Это и предопределило появление кластерных вычислительных систем, фактически являющихся одним из направлений развития компьютеров с массовым параллелизмом. Классические суперкомпьютеры, использующие специализированные процессоры таких фирм как, например, Сray, NEC (векторно-параллельные или массивно-параллельные), обычно недешевы, поэтому и стоимость подобных систем не сравнима со стоимостью систем, находящихся в массовом производстве.

Вычислительные системы, создаваемые из массово выпускаемых компонентов, стали притягательной альтернативой традиционным суперкомпьютерным системам. При выполнении многих прикладных задач такие ВС, даже с небольшим или средним (до 128–256) числом вычислительных модулей, показывают производительность, не уступающую или даже превосходящую производительность традиционных суперкомпьютеров как с распределенной, так и с разделяемой памятью. Наряду с этим, эти ВС обладают рядом преимуществ, среди которых: более низкая стоимость, короткий цикл разработки и возможность оперативно использовать наиболее эффективные вычислительные и коммуникационные компоненты из имеющихся на рынке во время создания системы. Поэтому неудивительно, что ведущие фирмы разработчики высокопроизводительной техники приступили к созданию кластерных систем.

8.1. Примеры кластерных решений IBM 

В начале 2000 года IBM создала Linux-кластер из установленных в стойке серверов IBMxSeries, интегрировав их с соответствующими сетями, системами управления (аппаратное и программное обеспечение) и необходимыми услугами. После выпуска в 2001 году кластера 1300, IBM представила недавно кластер 1350 на процессорах Intel Xeon.

Стандартным вычислительным узлом для кластера 1350 является IBMxSeries 335. Это позволяет одному или двум процессорам Intel Pentium 4 (Xeon) с быстрой динамической памятью и диском размещаться в стандартном корпусе размером «1U». Символ 1U обозначает 1,75 дюймов высоты в стандартном 19-и дюймовом корпусе. Х335 имеет встроенный сервисный процессор и два слота для соединения с другими компонентами системами.

Головные узлы, узлы управления и узлы запоминающих устройств обеспечивают особые функции для управления кластером (как обеспечение загрузки, управление устройствами, внешний ввод/вывод и т.д). Сервер 2U IBM xSeries 345, основанный на процессорах Xeon, в кластере1350 используется, как узел управления и хранения данных и может быть также использован как вычислительный узел. Коммутаторы используются для межпроцессорного соединения в параллельном программировании и для различных функций управления.

Для параллельного программирования в качестве межпроцессорного соединения обычно используется коммутатор Myrinet фирмы Myricom. Пропускная способность канала составляет приблизительно 200 Мбайт/с в каждом направлении со временем задержки 6-8 мкс.

Терминальные серверы обеспечивают удалённый доступ к консолям ОС узлов через последовательную сеть. Дополнительные функциональные возможности добавляются посредством клавиатуры, мыши, монитора.

Пример конфигурации кластера 1350

| Класс | Число узлов кластера | Скорость процессора, ГГц | Память системы, Гбайт | Внутренняя память, Гбайт | Соединение кластера, Мбит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный | 8 | 2,0 | 0,512 | 18 | 10/100 Ethernet |
| Средний | 32 | 2,4 | 1 | 18 | 10/100 Ethernet |
| Профессиональный | 128 | 2,8 | 1 | 36 | Gigabit Ethernet |
| Высоко-производительный | 64 | 2,8 | 1 | 36 | Myrinet-2000 |

Коммерческий программный пакет может включать в себя WebSphere, DB2, MySQL и т.д. HPC пакет может включать MPICH, PVM, Maui Scheduler, математические библиотеки, трансляторы, профилировщики и т.д.

Оперативная система Linux инсталлирована на каждом узле кластера. Кластер 1350 запускается под Red Hat Linux. В дальнейшем планируется ставить ОС SuSE (4Q02).

Большинство сложившихся систем управления, называемых xCAT, были разработаны IBM для сборки кластеров на основе требований заказчика. xCAT поддерживает все требуемые функции, включая функции удаленного контроля. Отметим, что xCAT использует сервисный процессор xSeries и что xCAT не является открытым программным продуктом. Продукт поставляется свободно с кластерным пакетом IBM, включая исходные тексты.

Управление системами кластера для Linux (CSM) — это лицензионный программный продукт IBM. Он обеспечивает функции управления системами, сходными по форме с программами поддержки параллельных систем (Parallel System Support Programs — PSSP) для AIX-систем уровня поддержки на RS/6000 SP. CSM — это стандартный программный продукт для кластера 1350.

CSM для Linux включает технологию, извлечённую из PSSP, и сейчас доступную на AIX для управления кластерами, собранными из серверов xSeries и запускаемых под Linux, серверами IBM pSeries, управляемых AIX, или комбинацией обеих операционных систем.

Другие программные продукты, как взятые из открытого доступа, так и лицензионные, могут быть выбраны и адаптированы к нуждам заказчика и инсталлированы в виде части полной системы всего кластерного решения. Образцы этого ПО включают Portable Batch Scheduler (PBS) и Maui Scheduler, взятые из открытого доступа. Другие образцы включают MPICH для параллельного программирования, математические библиотеки, инструментарий для параллельной отладки и повышения производительности и много других приложений от независимых продавцов.

8.2. Примеры кластерных решений HP

Слияние HP и Compaq обеспечило HP прочное положение лидера по продаже Linux-систем, соответствующих лучшим индустриальным стандартом на базе архитектур IA-32 и IA-64. Данная технология дополнена мощной поддержкой разработок ядра Linux на базе семейства Itanium, а также разработок с открытым кодом в целом.

Поддержка ОС Linux со стороны HP охватывает всю линейку серверов HP, основанных на архитектуре Intel (IA-32 и IA-64), включая все серверы промышленного стандарта HP ProLiant, сверхплотную блейд-архитектуру, рабочие станции HP, настольные компьютеры Evo, отдельные портативные компьютеры, серверы ProLiant для применения в качестве межсетевых экранов и даже портативные устройства iPAQ. HP также продолжает поддерживать технологию ОС Linux для архитектуры AlphaServer, разработанную компанией Compaq. ОС Linux работает на Alpha системах, начиная с 1994 года, став первым примером 64-разрядной системы с поддержкой Linux. Это открыло путь для современных разработок ОС Linux на базе семейства Itanium. HP поддерживает на своих серверах дистрибутивы Red Hat и SuSE, планируя осуществлять поддержку дистрибутивов операционной системы UnitedLinux после ее выпуска. HP предлагает заказчикам возможность предварительно установить любую ОС Linux на выбранные серверы ProLiant и рабочие станции Evo. Услуги по глобальному развертыванию позволяют управлять предварительной установкой операционной системы в любой точке мира.

Программное обеспечение НР может поддерживать большинство современных средств разработки и настройки производительности для кластерных решений на базе системы Linux. При выборе этих средств действуют ограничения, связанные с типами процессоров и межузловых соединений. В число программных продуктов входят:

- Компилятор Intel C++ Compiler для Linux;

- Компилятор Intel Fortran Compiler для Linux;

- Библиотека Intel Math Kernel Library;

- Intel Vtune Performance Analyzer – средство оптимизации программного кода.

8.3. Примеры кластерных решений SGI

Седьмого января 2003 года компания SGI представила новое семейство 64-х разрядных Linux-серверов и суперкластеров, названных SGI Altix 3000. Система SGI Altix 3000 использует процессоры Intel Itanium 2 и основана на архитектуре глобальной разделяемой памяти SGI Numaflex, которая является реализацией архитектуры неоднородного доступа к памяти (NUMA). NUMAflex появилась в 1996 году и с тех пор использовалась в известной серии серверов и суперкомпьютеров SGI Origin, основанных на процессорах MIPS и 64-разрядной операционной системе IRIX. Дизайн NUMAflex позволяет помещать процессор, память, систему ввода/вывода, соединительные провода, графическую подсистему в модульные компоненты, иначе называемые блоками или кирпичиками. Эти кирпичики могут комбинироваться и конфигурироваться с большой гибкостью, чтобы удовлетворять потребности клиента в ресурсах и рабочей нагрузке. Используя этот дизайн третьего поколения, компания SGI смогла создать систему SGI Altix 3000 на основе традиционных блоков ввода/вывода (IX- и PX-блоки), хранения данных (D-блоки) и соединительных компонентов (маршрутизирующие блоки/R-блоки). Основным отличием этой новой системы является процессорный блок (C-блок), который содержит процессоры Itanium 2.

Ключевой особенностью системы является использование каскадируемых коммутаторов в маршрутизирующих элементах. Каскадируемые коммутаторы обеспечивают системе малые времена задержки, или замедление доступа к памяти, несмотря на модульную конструкцию. Это критично для машин, использующих архитектуру неоднородного доступа к памяти (NUMA). Задержки всегда были проблемой в архитектуре NUMA, так как память распределяется между узлами, а не сосредоточена в одном месте. Каскадируемые коммутаторы используют каталогизируемую схему памяти для отслеживания данных, находящихся в разных кэшах. В результате меньшие объемы данных пересылаются между частями памяти, что выливается в понижение задержек по сравнению с традиционными системами, основанными на шинах.

В недавних тестах SPECfp_rate_base2000 система SGI Altix 3000 (1 ГГц) показала мировой рекорд производительности в операциях с плавающей точкой для 64-процессорного сервера со значением 862. Наиболее близкий результат для 64-процессорных систем с единым образом операционной системы показал сервер HP Superdome (875 МГц) со значением 267 – меньше трети производительности системы SGI. По сравнению с 32-процессорными системами SGI Altix 3000 показал производительность в 1,8 раз большую, чем IBM eServer p690 (1,3 ГГц) и в 3,5 раза большую, чем HP Superdome (750 МГц). 32-процессорная система SGI получила 443 очка, IBM eServer p690 – 251, HP Superdome – 128. Результаты 32-процессорного сервера SGI Altix 3000 демонстрируют превосходство на 300 процентов по критерию цена/производительность по сравнению с IBM eServer p690.

8.4. SMP Power Challenge фирмы Silicon Graphics

Компания Silicon Graphics (SGI) была создана в 1981 году. Основным направлением работы компании в течение многих лет было создание высокопроизводительных графических рабочих станций. В настоящее время ее интересы распространяются на рынок высокопроизводительных вычислений как для технических, так и для коммерческих приложений. В частности она концентрирует свои усилия на разработке и внедрении современных технологий визуализации вычислений, трехмерной графики, обработки звука и мультимедиа.

Разработка процессора R10000 позволила компании перейти к объединению своих серверов Challenge (на базе процессора R4000) и PowerChallenge (на базе процессора R8000) в единую линию изделий. Благодаря повышенной производительности этого процессора на целочисленных операциях и плавающей точке, обе линии продуктов могут быть объединены без потери производительности.

Серверы Silicon Graphics работают под управлением операционной системы IRIX (ОС UNIX реального времени), построенной в соответствии с требованиями стандартов SVID (System V Interface Definition) и XPG4. Она поддерживает возможность работы нескольких машин на одном шлейфе SCSI (multi-hosted SCSI), 4-кратное зеркалирование и 128-кратное расщепление дисковых накопителей. На платформе поддерживаются многие продукты компаний Oracle, Informix и Sybase.

Компьютеры CHALLENGE DM/L/XL ориентированы в первую очередь на коммерческие применения, а POWER CHALLENGE L/XL — на работу с плавающей запятой. Системы CHALLENGE DM относятся к среднему классу.

POWER CHALLENGE относится к классу симметричных мультипроцессорных ЭВМ (SMP-системы), базирующейся на поколении суперскалярных процессоров MIPS R8000 фирмы Silicon Graphics.

Отличительными особенностями этих систем являются:

- масштабируемость суперкомпьютинга;

- использование большой динамической памяти (адресация у POWER CHALLENGE до 16 Гбайт — в два раза выше, чем у Cray T90/C90/J90);

- 64-х разрядная архитектура (в отличие от машин фирм IBM, HP, Sun и Thinking Machines) как у машин Cray и Convex;

- бинарная совместимость со всем семейством компьютеров SGI, включая рабочие станции Indy.

| Компьютеры | Число проц. | Пиковая производительность, Гфлоп | Производительность I/O, Гбайт/с | RAM, Гбайт | Диски, Тбайт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POWER CHALLENGE XL | 1-18 | 0.36-6,5 | до 1,2 | 0,064-16 | до 6,3 |
| POWER CHALLENGEarray | до 144 | до 51,8 | до 4 | до 128 | до 63 |

По пиковой производительности POWER CHALLENGE уступает векторным компьютерам Cray. Однако 90 МГц-процессор R8000 оказался быстрее, чем процессоры в Cray Y-MP (333 MФлоп) и миникомпьютере Сray J90 (200 MФлоп). Данные тестов LINPACK показывают, что при равном числе процессоров SMP-компьютеры от SGI опережают Сray J90 и уступают Cray C90 как на средних (N=100), так и на длинных (N=1000) векторах всего в 3 раза. Уровень распараллеливания (отношение производительности n процессоров к производительности одного процессора) в серверах SGI немного выше, чем в DEC AlphaServer 8400, и, в свою очередь немного ниже чем у Cray. Известно, что с ростом числа процессоров эффективность распараллеливания сильно уменьшается. Задачи, которые хорошо распараллеливаются при большом числе процессоров, часто могут эффективно выполняться и в рамках модели распределенной памяти, в т.ч. в кластерных системах. Такие приложения бывают, например, в динамике жидкости, обработке сейсмоданных и др. Silicon Graphics предлагает пользователям кластер POWER CHALLENGEarray, который может содержать до 8 SMP-серверов POWER CHALLENGE L/XL. Он имеет до 144 процессоров с пиковой производительностью 52 GFLOPS и до 128 Гбайт RAM, превосходя по ряду показателей супер-ЭВМ Сray. Серверы связываются в кластер через FDDI или HiPPI.

POWER CHALLENGE XL превосходит старшие модели Cray по размеру оперативной памяти, уступая по производительности ввода-вывода и максимальному размеру дискового пространства. Больший возможный размер памяти в системах SGI связан с использованием дешевой DRAM- технологии по сравнению с дорогой высокопроизводительной SRAM- памятью в Cray C90/T90.

8.5. Семейство SUN Ultra Enterprise фирмы SUN

Sun Ultra Enterprise — это серия мощных, масштабируемых, удобных в управлении и надежных серверов. Эту серию можно разделить на следующие группы:

Серверы рабочих групп

- Sun Enterprise 10s

- Sun Enterprise 250

- Sun Enterprise 220R

- Sun Enterprise 450

- Sun Enterprise 420R

Серверы отдела предприятия

- Sun Enterprise 3500

- Sun Enterprise 4500

Серверы масштаба предприятия

- Sun Enterprise 5500

- Sun Enterprise 6500

- Sun Enterprise 10000

8.5.1. Сервер Sun Enterprise 10S

Sun Enterprise 10s — сервер Sun начального уровня, взаимодействующий со всеми клиентами сети: персональными компьютерами (ПК), системами Macintosh, рабочими станциями UNIX, сетевыми компьютерами. Благодаря процессору UltraSPARC-IIi с частотой 440 МГц, поддерживающему до 1 ГБ памяти, 4 PCI слота расширения и до 18,2 ГБ на внешнем носителе, эта система предоставляет недорогую платформу для работы сетевых критических деловых приложений. Сервер Sun Enterprise 10s предназначен для Web, электронной почты, файловых служб и служб печати. Кроме того, Solaris для Intranet — расширение операционной системы Sun Solaris — обеспечивает предоставление Web-услуг.

Процессорный модуль с тактовой частотой 440 МГц и внешним кэшем емкостью 512 Кбайт

- До 1 Гбайт EDO JEDEC DRAM с возможностью коррекции ошибок

- Поддержка стандарта PCI

- До двух встроенных IDE жестких дисков емкостью 4,3 Гбайт

- Возможно использование 24-скоростного IDE CD-ROM

- Встроенный 10BASE-T/100BASE-T Fast Ethernet, с автоматическим выбором сетевого интерфейса

- Встроенный 8 разрядный акселератор 2-D и 3-D ATI RAGE II+DVD графики

- Поддержка Solaris 2.6 Hardware 3/98 или более поздних версий

Процессор

- Архитектура. 440-МГц UltraSPARC-IIi

- Кэш. 512 Kбайт внешний

Программное обеспечение

- Операционная система. Solaris 2.5.1 или Solaris 2.6 и другие более поздние версии Solaris для Intranets.

- Языки программирования. C, C++, Cobol, FORTRAN, Java, Pascal.

- Сетевая поддержка. ONC+, NFS, TCP/IP, IPX/SPX, SunLink OSI, MHS, DCE, DNI, SNA, X.25, PPP, XTL, Frame Relay.

8.5.2. Сервер Sun Enterprise 250

Sun Microsystems представляет 2-х процессорный SMP сервер масштаба рабочей группы. В линейке продуктов Sun сервер Sun Enterprise 250 позиционируется между системами Sun Enterprise Ultra 5s и 10s и сервером Sun Enterprise 450 и замещает собой сервер Sun Enterprise 150. Сервер Sun Enterprise 250 поставляется в виде напольного решения или стойки.

Сервер Sun Enterprise 250 удобен для небольших, возможно, удаленных офисов, рассчитанных на 50-100 пользователей. Сервер Sun Enterprise 250 поддерживает каждодневную работу офиса: выполнение приложений баз данных, финансовых приложений, поддержку обмена сообщениями, предоставление сервиса приложений, а также поддержку стандартных приложений рабочих групп (документооборот, распределение и планирование товаров и услуг и т.д.). Он также подходит для рынка провайдеров Internet услуг, а также офисных приложений.

Сервер Sun Enterprise 250 поддерживает от 128 Мбайт до 2Гбайт оперативной памяти, при этом скорость передачи данных достигает 1,6 Гбайт/с. Он также вмещает в себя до шести 1-дюймовых или 1,6-дюймовых дисков UltraSCSI со скоростью внешнего интерфейса 40 Мбайт/с, допускающих работу в режиме «горячей замены». Используются диски на 4,2 Гбайт, 9 Гбайт или 18 Гбайт, таким образом, максимальный объем хранимых данных равен, соответственно, 25 Гбайт, 54 Гбайт или 108 Гбайт.

- Последнее поколение RISC микропроцессоров UltraSPARC-II: 1 или 2 процессора с частотой 300 МГц и 2 Мбайт внешней кэш-памяти или с частотой 400 МГц и 2 Мбайт кэш-памяти

- Архитектура UPA (Ultra Port Architecture): 83 МГц или 100 МГц, пропускная способность до 1,6 Гбайт/с

- Технология удаленного мониторинга

- Высокопроизводительный PCI (66 МГц, 64 разряда, скорость передачи данных более 600 Мбайт/с)

- Внутренний и внешний UltraSCSI (скорость передачи данных 40 Мбайт/с)

- Fast Ethernet (100 Мбайт/с)

- Одна из версий операционной системы Solaris (версии 2.5.1, 2.6, 2.7, а также Solaris 7 и 
Solari s8)

- SSIE 2.0 (дополнительные возможности для работы в Internet)

- SunLink 2.0 (поддержка взаимодействия с NT), Netra J (поддержка работы тонкого клиента или Java Станции)

- Solaris Web Start

- Solstice SyMON 2.0

8.5.3. Сервер Sun Enterprise 220R

Сервер Sun Enterprise 220R — двухпроцессорный сервер масштаба рабочей группы, предназначенный для проведения сетевых вычислений и основанный на технологии UltraSPARC. Этот сервер следующего поколения предоставляет заказчику возможности мультипроцессорной системы, диски UltraSCSI, шину ввода/вывода PCI, являющуюся стандартом в отрасли, в компактном корпусе, предназначенном для монтажа в промышленные стойки.

- До 2 процессоров UltraSPARC-II с тактовой частотой 450 МГц и 2 Гбайт памяти означают высокую производительность и масштабируемость

- Архитектура UPA, локальная шина PCI, а также встроенный диск Ultra SCSI (скорость передачи данных 40 Мбайт/с)

- Резервный источник питания, резервный преобразователь переменного тока, режим «горячей замены», а также программное обеспечение Sun Enterprise SyMON для удаленного администрирования

- Работает с последней версией операционной системы Solaris, 100-процентная бинарная совместимость со всей линией серверов

- Программное обеспечение Solaris PC NetLink позволяет использовать возможности Windows NT на серверах Sun

- Solaris Easy Access Server включает программное обеспечение Sun Directory Services, Solstice DiskSuite и Solstice Internet Mail Server, а также руководство по инсталляции

8.5.4. Cервер Sun Enterprise 450

Сервер предназначен для организации электронной почты, работы с базами данных, создания кластерных комплексов, предоставления Web-сервиса, обеспечения управления ресурсами предприятия.

В составе сервера работают до четырех процессоров UltraSPARC с тактовой частотой 300 МГц или 400 МГц, внутренняя шина UPA со скоростью 1,6Гбайт/с и подсистема ввода-вывода на базе шины PCI, обеспечивающая пропускную способность 600Mбайт/с. Не забудьте про оперативную память, расширяемую до 4Гбайт, встроенные диски Ultra SCSI емкостью до 84ГБ с режимом быстрой «горячей замены» и возможности подключения внешних накопителей общей емкостью до 6Tбайт.

Сервер может взаимодействовать с любыми рабочими станциями, Intel и Macintosh. Надежность заложена в сервер Sun Enterprise 450 изначально: такие возможности, как коррекция ошибок ECC на внутренней шине и в памяти, автоматическое восстановление системы после сбоя и резервируемые с режимом «горячей замены» блоки питания и дисковые накопители присутствуют здесь в стандартной конфигурации.

Процессоры

- Количество. От одного до четырех процессорных модулей

- Тип. Модули UltraSPARC-II, E-кэш на плате, тактовая частота 300 или 400 МГц

- Кэш-память. I-кэш 16 КБ, D-кэш 16 КБ на каждый процессор внешний кэш 2 МБ на процессор для ЦП 300 МГц внешний кэш 4 МБ на процессор для ЦП 300 МГц

- Канал данных. Две независимых буферных шины UPA шириной 128 бит: 128 бита для данных, 16 бит для ECC; два процессора на шину

- Тактовая частота шины UPA. 100 МГц — для 300 и 400 МГц-процессоров

Оперативная память

- Емкость. 16 слотов для DIMM-модулей; 4 банка по 4 слота. Допускается установка DIMM-модулей по 32, 64 или 128 МБ (256 Мбайт по мере появления)

- Общая емкость памяти. От 128 МБ до 4 Гбайт

- Тип памяти. 144-штырьковые модули с питанием 5В и скоростью доступа 60 нс

- Канал данных. Ширина 576 бит: 512 для данных, 64 для ECC

- Пропускная способность. До 1,78 Гбайт/с

Программное обеспечение

- Операционная система. Solaris 2.5.1, Hardware: 4/97; Solaris 2.6 или более поздние версии

- Языки. C, C++, Pascal, FORTRAN, Java, Pascal

- Сетевые средства. ONC+, NFS, TCP/IP, SunLink OSI, MHS, IPX/SPX, DCE, DNI, SNA, X.25, PPP, SunXTL, Frame Relay

- Контроль за состоянием системы. Solstice SyMON

- Системное или сетевое администрирование. Solstice JumpStart, Solaris Web Start, Solstice AdminSuite, Solstice DiskSuite, Solstice Backup (для односерверной конфигурации) и другие продукты семейства Solstice.

8.5.5. Сервер Sun Enterprise 420R

Сервер Sun Enterprise 420R — четырехпроцессорный сервер масштаба рабочей группы, предназначенный для проведения сетевых вычислений и основанный на технологии UltraSPARC. Сервер предоставляет возможности мультипроцессорной системы, диски UltraSCSI, шину ввода/вывода PCI, являющуюся стандартом в отрасли, в компактном корпусе, предназначенном для монтажа в промышленные стойки.

Сервер Sun Enterprise 420R предназначен для Интернет-провайдеров и провайдеров услуг, финансовых учреждений, для организации высокопроизводительных вычислений, и для любых отраслей, где требуется мощный сервер обработки данных, занимающий немного места. Чрезвычайно важно, что сервер Sun Enterprise 420R обеспечивает высокий уровень производительности при полной бинарной совместимости вверх и вниз по всей линейке серверов и рабочих станций.

- Специально разработанная конструкция корпуса обеспечивает высокую плотность размещения серверов в расчете на монтажную единицу промышленной стойки (до 10 серверов на стандартную 72-дюймовую стойку)

- До 4 процессоров UltraSPARC-II с тактовой частотой 450МГц и 4 Гбайт памяти означают высокую производительность и масштабируемость

- Архитектура UPA, локальная шина PCI, а также встроенный диск Ultra SCSI (скорость передачи данных 40 Мбайт/с)

- Резервный источник питания, резервный преобразователь переменного тока, режим «горячей замены», а также программное обеспечение Sun Enterprise SyMON для удаленного администрирования

- Работает с последней версией операционной системы Solaris, 100-процентная бинарная совместимость со всей линией серверов

- Программное обеспечение Solaris PC NetLink позволяет использовать возможности Windows NT на серверах Sun

- Solaris Easy Access Server включает программное обеспечение Sun Directory Services, Solstice DiskSuite и Solstice Internet Mail Server, а также руководство по инсталляции

8.5.6. Сервер Sun Enterprise 3500

Сервер Sun Enterprise 3500 дает возможность исполнять сложные деловые приложения и предоставлять Internet/Intranet услуги с той же производительностью и доступностью, как и весьма дорогостоящие крупномасштабные системы. Время простоев значительно снижено благодаря устойчивой архитектуре сервера, средствам системного управления и новым программным возможностям, таким как динамическая реконфигурация и выбор альтернативного маршрута (Dynamic Reconfiguration and Alternate Pathing).

Сочетание масштабируемой операционной системы Sun Solaris, которая устанавливается на всех серверах Sun, и модульных аппаратных компонент позволяет легко наращивать производительность и расширять возможности системы.

- В качестве сервера приложений Enterprise 3500 демонстрирует высокую производительность, объединяя возможности восьми UltraSPARC процессоров, объединяемых высокопроизводительной системой Gigaplane.

- Общая архитектура семейства серверов Sun Enterprise 3500-6500 позволяет производить локальное наращивание вычислительных мощностей путем подключения до 30 процессоров.

- Программное обеспечение Sun Enterprise SyMON облегчает управление системой, благодаря простому в использовании интерфейсу и системе предупреждения сбоев аппаратного обеспечения.

Процессор

- Количество. От одного до восьми

- Архитектура. Superscalar SPARC версия 9, UltraSPARC

- Объем кэш-памяти на один процессор. Первичный: 16 КБ команд и 16 КБ данных. Вторичный: 4 МБ (внешний)

- Интерфейс ЦП. От одного до восьми разъемов 128-битной архитектуры Ultra Port Architecture (UPA)

- Системная шина. Gigaplane, 2,68 Гб/с (при 84 МГц), 3,2 Гб/с (при 100 MГц)

Основная память: От 256Мбайт до 8 Гбайт. Возможные конфигурации наполнения одного банка от 256 Мбайт до 1 Гбайт (группы из 8 модулей SIMM) Внешний массив хранения данных: поддерживается до 2 Тбайт данных.

Программное обеспечение

- Операционная система. Solaris 2.5.1 и более поздние версии

- Языки программирования. C, C++, FORTRAN, Pascal, Java

- Сетевая поддержка. ONC, NFS, TCP/IP, SunNet OSI, MHS, X.25, DCE, NetWare

- Оконная система. CDE, OpenWindows версия 3

- Мониторинг системы. Enterprise SyMON

- Системное и сетевое управление. Solaris Web Start, Solstice AdminSuite, Solstice Domain Manager, Solstice Enterprise Manager, Solstice DiskSuite, Solstice Backup, Veritas File System и другое

8.5.7. Сервер Sun Enterprise 4500

Сервер Sun Enterprise 4500 — это компактный сервер среднего уровня с вычислительными возможностями, практически в два раза превосходящий возможности наращиваемости сервера Sun Enterprise 3500. Сервер обеспечивает доступность для критически важных приложений и передовые средства управления системой для деловых приложений баз данных и электронной коммерции. Общая модульная архитектура семейства серверов от Sun Enterprise 3500 до Sun Enterprise 6500 облегчает модификацию. Благодаря использованию в серверах Sun операционной системы Solaris можно работать с более чем 12000 приложений.

- В сервере Sun Enterprise 4500 возможна установка до 14 процессоров и до 4 серверов Sun Enterprise 4500 можно установить в стойку центра данных.

- Программное обеспечение Sun Enterprise anagement Center облегчает управление системой, благодаря простому в использовании интерфейсу и системе предупреждения сбоев аппаратного обеспечения.

- Общая архитектура семейства серверов от Sun Enterprise 3500–6500 позволяет производить локальное наращивание вычислительных возможностей путем подключения до 30 процессоров.

Процессор

- Количество. От одного до 14

- Архитектура. Superscalar SPARC версия 9, UltraSPARC

- Объем кэш-памяти на один процессор. Первичный : 16 КБ команд и 16 КБ данных. Вторичный : 4 МБ (внешний)

- Интерфейс ЦПУ. От одного до 14 разъемов 128-битной архитектуры Ultra Port Architecture (UPA)

- Системная шина. Gigaplane, 2.68 Гб/с (при 84 МГц), 3.2 Гб/с (при 100 MГц)

Основная память: От 256 Мбайт до 14 Гбайт. Возможные конфигурации наполнения одного банка от 256 Мбайт до 1 Гбайт (группы из 8 модулей SIMM). Внешний массив хранения данных. Поддерживается более 4 Тбайт данных.

Программное обеспечение

- Операционная система. Solaris 2.5.1 и более поздние версии

- Языки программирования. C, C++, FORTRAN, Pascal, Java

- Сетевая поддержка. ONC, NFS, TCP/IP, SunNet OSI, MHS, X.25, DCE, NetWare

- Оконная система. CDE, OpenWindows версия 3

- Мониторинг системы. Enterprise SyMON

- Системное и сетевое управление, Solaris Web Start, Solstice AdminSuite, Solstice Domain Manager, Solstice Enterprise Manager, Solstice DiskSuite, Solstice Backup, Veritas File System и другое

8.5.8. Сервер Sun Enterprise 5500

Сервер Sun Enterprise 5500 предназначен для больших систем центров данных.

Процессор

- Количество. От одного до 14

- Архитектура. Superscalar SPARC версия 9, UltraSPARC

- Объем кэш-памяти на один процессор. Первичный : 16 КБ команд и 16 КБ данных. Вторичный : 4 МБ (внешний)

- Интерфейс ЦПУ. От одного до 14 разъемов 128-битной архитектуры Ultra Port Architecture (UPA)

- Системная шина. Gigaplane, 2,68 Гбайт/с (при 84 МГц), 3,2 Гбайт/с (при 100 MГц)

Основная память. От 256Мбайт до 14 Гбайт памяти. Возможные конфигурации наполнения одного банка от 256 Мбайт до 1 Гбайт (группы из 8 модулей SIMM). Внешний массив хранения данных. Поддерживается более 6 Тб данных.

Программное обеспечение

- Операционная система. Solaris 2.5.1 и более поздние версии

- Языки программирования. C, C++, FORTRAN, Pascal, Java

- Сетевая поддержка. ONC, NFS, TCP/IP, SunNet OSI, MHS, X.25, DCE, NetWare

- Оконная система. CDE, OpenWindows версия 3

- Мониторинг системы. Enterprise SyMON

- Системное и сетевое управление. Solaris Web Start, Solstice AdminSuite, Solstice Domain Manager, Solstice Enterprise Manager, Solstice DiskSuite, Solstice Backup, Veritas File System и другое

8.5.9. Сервер Sun Enterprise 6500

Сервер Sun Enterprise 6500 создан для выполнения критически важных, промышленных приложений, таких как хранилища данных и ERP системы. Модульные компоненты этого высоко наращиваемого сервера позволяют увеличивать производительность и возможности ввода/вывода. Такие возможности, как динамическая реконфигурация и выбор альтернативного маршрута (Dynamic Reconfiguration and Alternate Pathing), введенные в операционную систему Solaris, позволяют добавлять, удалять, модифицировать и обслуживать системные компоненты, не прекращая работы сервера. Использование в сервере Sun Enterprise 6500 операционной системы Solaris гарантирует ему масштабирование до максимальных возможностей

Процессор

- Количество. От одного до 30

- Архитектура. Superscalar SPARC версия 9, UltraSPARC

- Объем кэш-памяти на один процессор. Первичный : 16 Кбайт команд и 16 Кбайт данных. Вторичный : 4 Мбайт (внешний)

- Интерфейс ЦПУ. От одного до 30 разъемов 128-разрядной архитектуры Ultra Port Architecture (UPA)

- Системная шина. Gigaplane, 2,68 Гбайт/с (при 84 МГц), 2,88 Гбайт/с (при 90 MГц)

Основная память. От 256 Мбайт до 30 Гбайт. Возможные конфигурации наполнения одного банка от 256 Мбайт до 1 Гбайт (группы из 8 модулей SIMM). Внешний массив хранения данных. Поддерживается более 10 Тбайт данных.

Программное обеспечение

- Операционная система. Solaris 2.5.1 и более поздние версии

- Языки программирования. C, C++, FORTRAN, Pascal, Java

- Сетевая поддержка. ONC, NFS, TCP/IP, SunNet OSI, MHS, X.25, DCE, NetWare

- Оконная система. CDE, OpenWindows версия 3

- Мониторинг системы. Enterprise Management Center

- Системное и сетевое управление. Solaris Web Start, Solstice AdminSuite, Solstice Domain Manager, Solstice Enterprise Manager, Solstice DiskSuite, Solstice Backup, Veritas File System и другое

8.5.10. Сервер Sun Enterprise 10000

Сервер Enterprise 10000 нацелен на работу с важными приложениями: информационными хранилищами, системами принятия решений, консолидированных ЛВС (LAN) или высокообъемных приложений с онлайновой обработкой транзакций (OLTP).

Enterprise 10000 — это единственная UNIX-система, обеспечивающая работу с независимыми разделами, как на мэйнфрейме, что весьма важно для эффективного использования вычислительного центра. Система обеспечивает масштабирование в том, что касается производительности, числа пользователей, ёмкости приложений, расширяясь до 64 процессоров UltraSPARC тактовой частотой 400 МГц, и включает дисковую подсистему в том же едином корпусе. Свойства обеспечения постоянной работоспособности SunTrust делают систему Enterprise 10000 наиболее надежной в своем классе.

Система Enterprise 10000, вмещающая до 64 Гбайт разделяемой памяти, с шириной пропускания внутрисистемной магистрали до 12 Гбайт/с для быстрой пересылки данных и фиксированного времени задержки, а также с поддержкой RAID 0, RAID 1 и RAID 5, превосходит по производительности все другие масштабируемые системы. Кроме того, обеспечена поддержка до 20 Тбайт дискового пространства, что существенно для проектов крупнейших вычислительных центров. Возможности «горячей замены» позволяют легко производить обновление и замену компонент в существующих системах без необходимости их перезагрузки или выключения питания.

Процессор

- Количество процессоров. от 1 до 64

- Архитектура. Суперскалярная SPARC Версия 9, UltraSPARC

- Кэш-память на один процессор. Первичная: 16КБ для команд и 16КБ для данных (встроенные). Вторичная: 4МБ внешняя кэш-память

- Интерфейс процессор/память. 64-битная архитектура Ultra Port (UPA)

Оперативная память от 2 Гбайт до 64 Гбайт памяти в системе

Программное обеспечение

- Операционная среда. Solaris 2.5.1 и более поздние версии

- Языки программирования. C, C++, Pascal, FORTRAN и Java

- Оконная система. OpenWindows Version 3 (по желанию)

- Системный мониторинг. Hostview

- ПО системного и сетевого управления. Solstice Site Manager и Solstice Domain Manager, управляющая программа Networker for Solaris, Solstice DiskSuite, SPARCstorage Volume Manager

- Соединение с техникой IBM и ЕС ЭВМ. Соединительные программы серии SunLink.

8.6. Семейство массово-параллельных машин ВС МВС-100 и МВС-1000

Массово-параллельные масштабируемые системы МВС предназначены для решения прикладных задач, требующих большого объема вычислений и обработки данных. Суперкомпьютерная установка системы МВС представляет собой мультипроцессорный массив, объединенный с внешней дисковой памятью и устройствами ввода-вывода информации под общим управлением персонального компьютера или рабочей станции.

Основа программного обеспечения МВС:

- языки FORTRAN и С (С++), дополнительные средства описания параллельных процессов;

- программные средства PVM и MPI (общепринятые для систем параллельной обработки);

- средства реализации многопользовательских режимов и удаленного доступа.

Основные области фактического применения суперкомпьютеров МВС-100/1000:
1. Решение задач расчета аэродинамики летательных аппаратов, в том числе явления интерференции при групповом движении. 
2. Расчет трехмерных нестационарных течений вязко сжимаемого газа. 
3. Расчеты течений с локальными тепловыми неоднородностями в потоке. 
4. Разработка квантовой статистики моделей поведения вещества при экстремальных условиях. Расчеты баз данных по уравнениям соблюдения в широкой области температуры и плотности. 
5. Расчеты структурообразования биологических макромолекул. 
6. Моделирование динамики молекулярных и биомолекулярных систем. 
7. Решение задач линейных дифференциальных игр. Динамические задачи конфликтов управления. 
8. Решение задач механики деформируемых твердых тел, в том числе с учетом процессов разрушения.

В 1999 году 5 ноября был официально открыт Межведомственный суперкомпьютерный центр (МСЦ). В его создании принимали участие Миннауки РФ, РАН, Минобразования России и Российский фонд фундаментальных исследований. К тому моменту в МСЦ в качестве основного вычислителя была установлена 16-процессорная система фирмы Хьюлетт-Паккард V2250 производительностью 15 млрд. опер/с. Параллельно с этой системой в МСЦ работал также 96-процессорный вариант отечественной системы МВС-1000. Суммарная производительность всех систем центра достигала 230 млрд. опер/с (2,3х1011).

8.6.1. МВС-100

Подход, который используется при создании отечественных суперкомпьютеров, состоит в закупке новейших комплектующих изделий, создания на этой основе суперкомпьютерных систем, их интеграция в информационно-вычислительные сети и необходимых усилий в области применения, т.е. в разработке прикладных программ и методов математического моделирования. Такая концепция реализована в мультипроцессорной вычислительной системе МВС-100, которая создана в сотрудничестве научно-исследовательских институтов Российской академии наук и промышленности (головные организации НИИ «Квант» РАСУ и ИПМ РАН).

МВС-100 — отечественная мультипроцессорная система второго поколения. В настоящее время она заменяется на МВС-1000. Поставляется в виде типовых конструктивных модулей по 32, 64 и 128 процессоров. Число процессоров в модулях и число модулей может варьироваться. Для основной обработки применяются микропроцессоры Intel 860 с производительностью до 100 МФлоп (64 разряда при двойной точности) и присоединенной оперативной памятью, изменяемой от 8 до 32 Мбайт. Для межпроцессорного обмена в каждом узле используется транспьютер, работающий с той же оперативной памятью, а также памятью внешнего обмена объемом 2-8 Мбайт. Общая пропускная способность 4 транспьютерных каналов для внешнего обмена 20 Мбайт/с. Система МВС-100 эксплуатируется в ряде институтов РАН и промышленности. Установки МВС-100 с суммарной производительностью более 50 миллиардов операций в секунду в течение нескольких лет успешно эксплуатируются в вычислительных центрах РАН (в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке) и в отраслевых ВЦ. При этом решены сложные прикладные задачи качественно нового уровня из области аэродинамики для самолетостроения и создания реактивных двигателей, ядерной физики, управления динамическими системами, распознавания изображений при навигации движущихся объектов, сейсмогеологоразведки, нефтедобычи, метеорологии, биоинженерии и др. Показана возможность эффективного распараллеливания вычислений и обработки данных.

8.6.2. МВС-1000

МВС-1000 — система 3-го поколения, основана на использовании микропроцессоров Alpha 21164 (разработка фирмы DEC-Compaq; выпускается также заводами фирм Intel и Samsung) с производительностью до 1-2 млрд. операций в секунду и присоединенной оперативной памятью объемом 0,1-2 Гбайт.

Мультипроцессорный массив системы с блоками вторичного электросилового питания и вентиляцией располагается в стойках размером 550x650x2200 мм3 промышленного стандарта; вес заполненной стойки — 220 кг, потребляемая мощность до 4 кВт. Система МВС-1000 с производительностью до 1 TFLOPS состоит из 8 стоек (512 узлов).

В основном исполнении системы межпроцессорный обмен структурно аналогичен используемому в системе МВС-100 и реализуется в двух модификациях: на базе «транспьютероподобного» связного микропроцессора TMS320C44 (фирма Texas Instruments), имеющего 4 канала с пропускной способностью каждого — 20 Мбайт/с, либо на базе связного микропроцессора SHARC ADSP 21060 (фирма Analog Devices), имеющего 6 внешних каналов с пропускной способностью каждого — 40 Мбайт/с.

Исполнение МВС-1000К отличается использованием для межпроцессорного обмена коммутационной сети MYRINET (фирма Myricom, США) с пропускной способностью канала в дуплексном режиме 2x160 Мбайт/с. Кроме того, предусмотрено подключение к каждому процессору памяти на жестком диске с объемом 2-9 Гбайт. В стандартной стойке располагается до 64 процессоров системы МВС-1000 или 24 процессоров системы МВС-1000К. Предусмотрены средства системного объединения стоек для установок с большим числом процессоров.

Топология сети

Процессорные узлы связаны между собой по оригинальной схеме, сходной с топологией двухмерного тора (для 4-линковых узлов). Структурный модуль (рис.1) состоит из 16 вычислительных модулей, образующих матрицу 4x4. При этом четыре угловых элемента матрицы соединяются через транспьютерные линки по диагонали попарно. Оставшиеся 12 линков преднзаначаются для подсоединения внешних устройств (4 линка угловых ВМ) и соединений с подобными ВМ. Максимальная длина пути в таком структурном модуле равна трем (против шести в исходной матрице 4x4).

Рис. 1. Структурный модуль системы, решетка 4x4

Конструктивным образованием МВС-1000 является базовый вычислительный блок, содержащий 32 вычислительных модуля (рис. 2). Максимальная длина пути между любыми между любыми из 32 вычислительных модулей равна пяти, как в булевском гиперкубе. При этом число свободных линков после комплектации блока составляет 16, что позволяет продолжить процедуру объединения. Возможна схема объединения двух базовых блоков в 64-процессорную систему приведена на рис. 3.

| Рис. 2. Базовый вычислительный блок, 32 вычислительных модуля. | Рис. 3. Топология 64-процессорной системы МВС-1000. |
| --- | --- |

Рис. 4. Структура 128-процессорной системы МВС-1000, 4 базовых блока.

Внешний доступ и управление системой

Для управления массивом процессоров и внешними устройствами, а также для доступа к системе извне используется так называемый хост-компьютер (управляющая машина). Обычно это рабочая станция AlphaStation с процессором Alpha и операционной системой Digital Unix (Tru64 Unix) или ПК на базе Intel с операционной системой Linux.

Начиная с 1999 года, все вновь выпускаемые МВС-1000 строятся как кластеры выделенных рабочих станций. Это означает, что, в отличие от ранних версий МВС-1000, в качестве вычислительного модуля используются не специализированные ЭВМ, предназначенные только для применения в качестве деталей суперкомпьютерной установки, а обычные, универсальные персональные компьютеры «из магазина». Соответственно, и в качестве коммуникационной аппаратуры используются не специализированные «транспьютероподобные» процессоры, а обычные сетевые платы и коммутаторы, применяемые для построения офисных локальных сетей. Такой подход стал не только возможным, но и единственно оправданным, по мере совершенствования коммуникационной аппаратуры общего назначения, в первую очередь, с появлением современных сетевых коммутаторов.

В качестве базовой ОС узла используется Linux, что является, фактически, общепринятым мировым стандартом для построения систем такого класса. Это позволило многократно расширить и упростить, по сравнению с ранними версиями МВС-1000, адаптацию самого разнообразного программного обеспечения, как свободно распространяемого, так и коммерческого.

Разработчики МВС-1000 предлагают своим пользователям набор единых архитектурных решений, охватывающий три класса параллельных вычислительных систем:

- большие и сверхбольшие системы, состоящие из сотен узлов. Примером такой системы может служить МВС-1000М, эксплуатирующаяся в настоящее время в Межведомственном Суперкомпьютерном Центре РФ;

- средние и малые системы, поставляемые по заказу. В настоящее время серийно выпускаются МВС-1000/16 и МВС-1000/32, из 16 и 32 процессоров, соответственно. В ИПМ РАН в настоящее время в регулярной эксплуатации находится одна установка МВС-1000/16. Кроме того, аналогичные системы успешно эксплуатируются в целом ряде научных центров страны;

- виртуальные параллельные системы на базе офисной локальной сети. Для опробования и изучения параллельных технологий, а также для постоянной эксплуатации в условиях острого дефицита финансовых средств, мы предлагаем программное обеспечение, позволяющее организовать полноценную параллельную систему на базе оборудования ВУЗ-овского компьютерного класса, или аналогичной офисной локальной сети. При этом с точки зрения пользователя, система не только не отличается от «настоящей» по способу работы, но и позволяет получать реальный скоростной выигрыш при выполнении реальных программ. В отличие от реализованных аппаратно суперкомпьютеров МВС-1000, такой «полностью виртуальный» суперкомпьютер называется МВС-900.

8.7. ВС с распределённой памятью фирм Sequent и DATA GENERAL

Sequent

В 1999 году крупнейшие компьютерные корпорации IBM и Sequent объявили о своем слиянии. Sequent фактически стала подразделением IBM. После этого IBM остановила значительное обновление линии серверов NUMA Q, выпускавшихся Sequent.

Sequent являлся поставщиком масштабируемых NUMA-серверов (серии NUMA-Q 1000 и NUMA-Q 2000), включающих до 64 процессоров Intel и предназначенных в основном для коммерческих систем онлайновой обработки транзакций и поддержки СУБД.

Кроме того, NUMA-технологии, разработанные специалистами Sequent, используются и в серверах от IBM. IBM утверждает, что NUMA станет определяющей технологией для UNIX- и NT-серверов уже в начале 21 века.

Sequent была, по-видимому, второй после IBM компанией, осуществившей поставки UNIX-кластеров баз данных в середине 1993 года. Она предлагала решения, соответствующие среднему и высокому уровню готовности своих систем. Первоначально Sequent Hi-Av Systems обеспечивали дублирование систем, которые разделяли общие диски. Пользователи могли выбирать ручной или автоматический режим переключения на резерв в случае отказа. Hi-Av Systems обеспечивает также горячее резервирование IP адресов и позволяет кластеру, в состав которого входят до четырех узлов, иметь единственный сетевой адрес.

Компания Sequent одной из первых освоила технологию Fast-Wide SCSI, что позволило ей добиться значительного увеличения производительности систем при обработке транзакций. Компания поддерживает дисковые подсистемы RAID уровней 1, 3 и 5. Кроме того она предлагает в качестве разделяемого ресурса ленточные накопители SCSI. Модель SE90 поддерживает кластеры, в состав которых могут входить два, три или четыре узла, представляющих собой многопроцессорные системы Symmetry 2000 или Symmetry 5000 в любой комбинации. Это достаточно мощные системы. Например, Sequent Symmetry 5000 Series 790 может иметь от 2 до 30 процессоров Pentium 66 МГц, оперативную память емкостью до 2 Гбайт и дисковую память емкостью до 840 Гбайт.

При работе с Oracle Parallel Server все узлы кластера работают с единственной копией базы данных, расположенной на общих разделяемых дисках.

Система Sequent NUMA-Q

Среди разработок архитектура CC-NUMA выделяется принципиально. Это архитектура симметричного мультипроцессирования (SMP), обладающая множеством достоинств: простая модель программирования, переносимость приложений и т. д. У истоков создания архитектуры CC-NUMA стояла компания Sequent, реализовавшая собственную версию NUMA-Q.

NUMA-Q 2000

| Производитель | IBM (ранее Sequent) |
| --- | --- |
| Класс архитектуры | Многопроцессорная система с общей памятью (cc-NUMA). Используется для организации сложных информационных систем. |
| Модификации | Model E410/E330/E320/E300/E200 |
| Процессоры | Intel Pentium III Xeon (700 MHz в модели E410) |
| Узел | от 4 до 64 процессоров, до 64 GB оперативной памяти; узел состоит из базовых плат по 4 процессора (quads), соединенных между собой коммутатором IQ-Link. |
| Масштабируемость | Возможна организация кластеров, включающих до 4 узлов |
| Системное ПО | Используется операционная система DYNIX/ptx: версия UNIX от Sequent. Внутри одной системы могут одновременно исполняться UNIX и Windows NT. |

Если обратиться к истории, то первой NUMA-системой была машина Butterfly, разработанная BBN в 1981 году. Первой действующей системой с архитектурой СС-NUMA стала Stanford DASH. Группа, работавшая с ней, использовала возможность изучить функционирование операционной системы SGI IRIX на 32-процессорном узле CC-NUMA в 1992 году.

CC-NUMA — это кэш-когерентный доступ к неоднородной памяти. В системе CC-NUMA физически распределенная память объединяется, как в любой другой SMP-архитектуре, в единый массив. Не происходит никакого копирования страниц или данных между ячейками памяти. Нет никакой программно-реализованной передачи сообщений. Существует просто одна карта памяти, с частями, физически связанными медным кабелем, и очень умные (в большей степени, чем объединительная плата) аппаратные средства. Аппаратно-реализованная кэш-когерентность означает, что не требуется какого-либо программного обеспечения для сохранения множества копий обновленных данных или для передачи их между множеством экземпляров ОС и приложений. Со всем этим справляется аппаратный уровень точно так же, как в любом SMP-узле, с одной копией ОС и несколькими процессорами.

Элементарным блоком платформы NUMA-Q служит квод (NUMA-Q означает CC-NUMA с кводами), в котором объединены четыре процессора, блок разделяемой памяти и шина PCI с семью слотами. Несколько кводов могут быть соединены связями с аппаратно-реализованной кэш-когерентностью для формирования более крупного одиночного SMP-узла таким же образом, как процессорные платы добавляются к объединительной плате обычного SMP-узла с большой шиной.

Квод NUMA-Q может быть единственным обрабатывающим элементом в системе. В этом случае сам квод является ее узлом. Если же система содержит несколько кводов, она все еще будет одноузловой, в ней со всеми кводами станет работать только одна копия ОС, и здесь квод уже не узел. Кэш-когерентное соединение устанавливается между кводами и называется IQ-Link — это полностью аппаратное соединение, которое практически прозрачно для программ подобно обычному кэшу. В качестве основного строительного блока для SMP-узлов платформы NUMA-Q компания Sequent использовала кводы с четырьмя процессорами на блок распределенной памяти.

Фирма Data General

Фирма Data General Corp. была куплена в 1999 году EMC Corporation и стала её подразделением.

До этого Data General поставляла многопроцессорные SMP-серверы серий AV 5500, AV 8500 и AV 9500. Эти серверы поддерживают работу с отказоустойчивыми дисковыми и ленточными подсистемами CLARiiON, средства автоматической диагностики AV/Alert, инициируемые оператором или автоматически средства переключения на резервную систему, управление внешней памятью в режиме on-line, управление вводом/выводом и быстрое восстановление файлов.

При обнаружении отказа процессора, памяти или компоненты ввода/вывода система автоматически начинает процесс выключения и затем осуществляет собственную перезагрузку с исключением отказавших компонент. Стандартным средством указанных систем является наличие избыточных источников питания.

Максимальная степень готовности достигается при подключении двух серверов к высоконадежному дисковому массиву CLARiiON. Дисковые массивы CLARiiON Series C2000 Disk Array обеспечивают RAID уровней 0, 1, 3 и 5 в любых сочетаниях, до 20 накопителей в одном шасси общей емкостью до 80 Гбайт и возможность замены накопителя без выключения питания. В конструкции дискового массива используются избыточные интеллектуальные контроллеры с дублированными связями, обеспечивающие отказоустойчивость. Ленточный массив CLARiiON Series 4000 поддерживает отказоустойчивое резервное копирование и восстановление. В составе массива используется специальный процессор, реализующий схему расщепления данных, подобную RAID уровня 5. Ленточный массив обеспечивает не только высокую пропускную способность, но и реализует защиту от отказов носителя и накопителя. В действительности, даже при отказе накопителя или картриджа, операции по резервному копированию или восстановлению данных продолжаются без потери данных. В массив можно устанавливать 3, 5 или 7 накопителей. При двухкратной компрессии данных общая емкость ленточного массива может достигать 48 Гбайт.

8.8. Современные кластеры DIGITAL

Как и предыдущие фирмы (Sequent и Data General) фирма Digital (DEC) прекратила своё самостоятельное существование, сначала став отделением фирмы Compac, а затем вместе с ней вошла в состав Hewlett-Packard. Компания DEC известна тем, что она являлась разработчиком серверов AlphaServer, на основе которых строились Alpha-кластеры. Перейдя в другую компанию, коллектив Digital под маркой HP продолжает работу по обновлению этой линии серверов.

Архитектура систем на основе процессора Alpha была разработана в 1988-1991 году с перспективой на 20-25 лет. Выпускаемое в настоящее время четвёртое поколение процессоров содержит 4-канальное суперскалярное ядро, 80 регистров для целочисленных операций, 72 регистра с плавающей запятой, причём в процессе обработки одновременно может находиться до 80 инструкций. Для архитектуры процессора Alpha характерно внеочередное исполнение команд, логика предсказания ветвлений, полностью интегрированная на кристалле кэш-память первого уровня, многоканальные устройства доступа к оперативной памяти. В семейство Alpha-сервер входит четыре серии серверов: AlphaServer DS, AlphaServer ES, AlphaServer GS и AlphaServer SC. Если в моделях AlphaServer DS используется не более 64-разрядных процессоров, в серверах AlphaServer SC их может быть несколько сотен (до 512 и более). Максимальная тактовая частота процессоров в настоящее время составляет 1,25 ГГц. Все компьютеры семейства построены по коммутируемой технологии, что позволяет избежать недлстатков, присущих системной шине.

С каждой системой поставляется пакет HP Insight Manager: инструментальное средство, обеспечивающее мониторинг и управление серверами платформы Alpha. Системы AlphaServer GS пазработаны специально для поддержки самых мощных бизнес-приложений. Модульная архитектура систем обеспечивает высокую масштабируемость.

В настоящее время на системах AlphaServer начального уровня поддерживаются операционные системы Tru64 Unix, OpenVMS и Linux, а в серверах среднего уровня и высокопроизводительных серверах — Tru64 Unix и OpenVMS.

|  | Серия DS | Cерия ES | GS80 | GS160 | GS320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество моделей | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Поддерживаемые процессоры | EV67/600 МГц EV68/833 МГц EV68/1,25 ГГц | EV68/833 МГц EV68/1 ГГц EV68/1,25 ГГц | EV68/1,224 ГГц | EV68/1,25 ГГц | EV68/1,25 ГГц |
| Количество процессоров | 1-2 | 1-4 | 1-8 | 1-16 | 1-32 |
| Кэш память 2-го уровня на один процессор, Мбайт | 2-4-8 | 8-16 | 16 | 16 | 16 |
| Макс. объём оперативной памяти, Гбайт | 4 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Макс. объём внутренних дисков, Гбайт | 436 | 2900 | 252 | 504 | 504 |
| Макс. кол-во PCI слотов в/в | 5 | 10 | 56 | 112 | 224 |
| Пропускная способность шины в/в, Гбайт/с | 0,532 | 1,85 | 3,2 | 6,4 | 12,8 |
| Макс. число аппаратных разделов | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Макс. число программных разделов (OpenVMS) | - | - | 8 | 16 | 32 |

Одним из преимуществ платформы Alpha стали развитые решения в области построения кластеров. Операционная система OpenVMS Cluster позволяет объединять до 95 узлов с практически неограниченным территориальным распределением, с полностью кооперативным совместным использованием ресурсов — систем хранения данных, файлов даже отдельных записей. При этом каждая система имеет отдельное оборудование, может запускаться и останавливаться независимо. Приложения и программные продукты допускают динамическое обновление, новые устройства хранения данных также можно добавлять и заменять в «горячем» режиме, а обновление ОС OpenVMS развёртывается во всём кластере поэтапно: останавливать его работу для этого не требуется. OpenVMS Galaxy позволяет выполнять в одной системе несколько экземпляров OpenVMS. Каждый экземпляр OpenVMS Galaxy можно запускать и останавливать отдельно. Вычислительная среда OpenVMS Galaxy предлагает широкие возможности масштабирования в SMP-конфигурациях. Серверы AlphaServer нового поколения имеют высокую степень масштабируемости, позволяя строить системы с числом процессоров от 2 до 128 с использованием всего двух типов «блоков» 2-х процессорных и 8-и процессорных.

8.9. Современные суперкомпьютеры — Cray T3E-1200.

Системы Cray T3E — это масштабируемые параллельные системы, которые используют DECchip 21164 (DEC Alpha EV5) RISK-процессоры с пиковой производительностью 600 Мфлоп и 21164А для машин Cray T3E-900 и Cray T3E-1200. Каждый процессорный элемент (ПЭ) Cray T3E имеет свою собственную DRAM-память объёмом от 64 Мбайт до 2 Гбайт. В отличие от системы CRAY T3D, в которой исполняемая задача запрашивает фиксированное количество процессоров на все время выполнения, в CRAY T3E неиспользуемые процессоры могут использоваться другими задачами. Модели T3E, T3E-900, T3E-1200, Т3Е-1350.

Каждый узел в системе содержит один процессорный элемент (ПЭ), включающий процессор, память и средство коммутации, которое осуществляет связь между ПЭ. Система конфигурируется до 2048 процессоров. Пиковая производительность составляет 2,4 Тфлоп. Разделяемая, высокопроизводительная, глобально адресуемая подсистема памяти делает возможным обращение к локальной памяти каждого ПЭ в Cray T3E. Процессорные элементы в системе Cray T3E связаны в трехмерный тор двунаправленной высокоскоростной сетью с малым временем задержки, которая в шесть раз превосходит по скорости аналогичную сеть в Cray T3D. Также добавлена адаптивная маршрутизация, при которой возможен обход участков с высокой эффективностью передачи.

Системы Cray T3E выполняют операции ввода/вывода через многочисленные порты на один или более каналы GigaRing. Каналы ввода/вывода интегрированы в 3-х мерную межузловую сеть и пропорциональны размеру системы. При этом при добавлении ПЭ пропускная способность каналов ввода/вывода увеличивается и масштабируемые приложения могут выполнятся на системах с большим числом процессоров также эффективно, как на системах с меньшим числом процессоров.

Для Cray T3E была создана масштабируемая версия операционной системы ОС UNICOS — ОС UNICOS/mk. Операционная система UNICOS/mk разделена на программы-серверы, распределенные среди процессоров Cray T3E. Это позволяет управлять набором ресурсов системы как единым целым. Локальные серверы обрабатывают запросы ОС, специфичные для каждого ПЭ. Глобальные серверы обеспечивают общесистемные возможности такие, как управление процессами и файловые операции.

В добавлении к пользовательским ПЭ, которые выполняют приложения и команды, системы Cray T3E включает специальные системные ПЭ, которые выполняют глобальные сервера UNICOS/mk. Так как глобальные сервера расположены на системных ПЭ и не дублируются по всей системе, UNICOS/mk эффективно масштабируема, полно функциональна и обслуживает от десятков до тысячи ПЭ с минимальным перегрузкой.

UNICOS/mk обеспечивает следующие программные функции:

- Распределение серверов управления файлами. Функции файлового сервера распределены, используя локальные файловые программы-сервера, для обеспечения максимальной производительности и эффективности.

- ПЭ может генерировать не только последовательную, но и параллельную передачу данных, используя некоторые или даже все ПЭ данной программы.

- Множество глобальных файловых серверов: Система управления файлами распределена на множество системных ПЭ, которые позволяют полностью использовать параллельные дисковые каналы, поддерживаемые на Cray T3E.

Система T3E-1200

Серия Cray T3E-1200 в два раза превышает производительность систем Cray T3E при уменьшенной вдвое стоимости за Мфлоп. Конфигурации в воздушно-жидкостном охлаждении имеют от 6-и процессоров, а в жидкостном — от 32 процессоров. Каждый процессор имеет производительность в 1,2 Тфлоп, для всей системы пиковая производительность меняется от 7,2 Гфлоп до 2,5 Тфлоп. Масштабируется до тысяч процессоров. Серия выпущена в 1997 году.

Система предназначается для наиболее важных научных и технических задач в аэрокосмической, автомобильной, финансовой, химико-фармацевтической, нефтяной и т.д. промышленностях, также в широких областях прикладных исследований, включая химию, гидродинамику, предсказание погоды и сейсмические процессы.

Для поддержки масштабируемости используется оперативная система UNICOS/mk —масштабируемая версия UNICOSR. Системы T3E-1200 поддерживают как явное распараллеливание распределённой памяти посредством CF90 и C/C++ с передачей собщений (MPI, MPI-2 и PVM) и передачу данных, так и неявное распараллеливание посредством возможностей HPF и Cray CRAFT.

Системы T3E выполняют операции ввода/вывода через многочисленные порты на один и более каналов посредством интерфейса GigaRing. Каждый канал сдвоенного кольца ввода/вывода, содержащий в двух кольцах данные, которые перемещаются в противоположных направлениях, передают данные ввода/вывода с высокой пропускной способностью и повышенной надёжностью. Все каналы ввода/вывода доступны и управляемы всеми процессорными элементами. На системах Т3Е каждый интерфейс GigaRing имеет максимальную пропускную способность в 500 Мбайт/с.

В дополнение к высокой производительности и пропускной способности процессорных элементов и высокой масштабируемости, системы Cray T3E-1200 имеют две уникальные особенности: STREAMS и E-Регистры. STREAMS доводят до максимума пропускную способность локальной памяти, позволяя микропроцессору запускать при полной скорости для ссылки для вектороподобных данных. Е-Регистры предоставляют операции gather/scatter (соединение/вразброс) для ссылок на локальную и удалённую память, и используют полную пропускную способность внутреннего соединения для удалённого чтения и записи отдельного слова.

Оценка производительности производилась при решении плотной линейной системы уравнений порядка 148800 на машине Т3Е-1200 с 1200 процессорами. Была достигнута скорость в 1,127 Тфлоп/с, что составляет 63% эффективности.

| Число процессоров | 6 – 128 32 – 2048 |
| --- | --- |
| Тактовая частота процессора, МГц | 600 |
| Пиковая производительность, Тфлоп | 2,4+ |
| Размер памяти на процессор, Гбайт | 0,256 – 2 |
| Топология внутреннего соединения | 3D двунаправленный тор |
| Максимальная двоичная пропускная способность, Гбайт/с | 122 |
| Максимальное число каналов GIGARING | 128 |
| Пиковая пропускная способность ввода/вывода, Гбайт/с | 128 |