Форма № Н-6.01

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра системного програмного забезпечення та технологій дистанційного навчання

(повне найменування кафедри (предметної, циклової комісії)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ/РОБОТА

з__________________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему

____________________________________________________________________________________________________________________

Студента (ки)____ курсу _________групи

напряму підготовки 050102 Комп’ютерна інженерія

спеціальності 6.050102 Комп’ютерна інженерія

__________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник__________________________________

__________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь,прізвище та ініціали)

Оцінки за шкалами:

національною_______________

ЕСТS__________Кількість балів: _______

Члени комісії:

________   _____________________

(підпис)			(прізвище, ініціали)

________   _____________________

(підпис)			(прізвище, ініціали)

________   _____________________

(підпис)			(прізвище, ініціали)

м. Одеса-2014 року

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

- ГЛАВА 1. СЕТЬ WiFi………………………………………………………………………..3

  - Введение……………………………………………………………………………...….3

  - Определение…………………………………………………………………….……….4

  - История создания………………………………………………………………..………5

  - Принцип работы…………………………………………………………………..…….5

  - Стандарты беспроводных сетей……………………………………………….……….6

  - Типы антенн для Wi-Fi-устройств…………………………………………..…………8

  - Wi-Fi сеть…………………………………………………………………………...……9

  - Преимущества…………………………………………………………………...……..10

  - Недостатки……………………………………………………………………….……10

  - Беспроводные технологии в промышленности……………………………….……12

  - Wi-Fi и телефоны сотовой связи……………………………………………………..12

  - Бесплатный доступ к Интернет через Wi-Fi…………………………………..…….13

  - Wi-Fi и бытовая техника………………………………………………………..…….13

  - Безопасность…………………………………………………………………………..14

- ГЛАВА 2. СЕТЬ 3G……….…………………………………………………………….….15

  - Введение……………………………………………………………………………..…15

  - Характеристика стандарта………………………………………………………...…..15

  - Базовый протокол H.324………………………………………………………..……..18

  - Защита от обрывов……………………………………………………….……………20

- ГЛАВА 3. СЕТЬ 4G…………………………………………………………...……………22

  - Введение…………………………………………………………….………………….22

  - Развитие……………………………………………………………………….………..22

  - Преимущества……………………………………………………………...…………..23

  - Технология………………………………………………………………….………….24

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………………………….27

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………….…………………28

- ГЛАВА 1. СЕТЬ Wi-Fi

  - Введение

Удобство беспроводных технологий знакомо каждому. Мы давно пользуемся мобильными телефонами, рациями, спутниковым телевидением и прочими беспроводными устройствами. Wi-Fi - это ещё одна сфера нашей жизни, сделавшая шаг к комфорту беспроводного соединения. Технология Wi-Fi уже используется для соединения ноутбука с MP3-плеером, принтером и даже домашним кинотеатром – эра умного дома уже наступает, и беспроводные технологии занимают в таком доме важное место. Множество преимуществ есть и у профессионального применения Wi-Fi. Вы можете выходить в интернет, находясь в кафе или ресторане, аэропорту или автомобиле, главное – быть в зоне действия ближайшей точки доступа. В своем офисе Вы можете объединить компьютеры сотрудников в беспроводную сеть и избавиться, наконец, от бесконечных сетевых кабелей. Находясь дома, Вы можете расположиться с ноутбуком в любой комнате (или даже в саду!) и продолжать работу там, где удобно, а не там где есть подключение к сети.

Большинство современных портативных устройств (ноутбуки, КПК, смартфоны) уже имеют встроенные средства для работы в беспроводных сетях. Если же в Вашем устройстве нет встроенных беспроводных возможностей, то их можно дополнительно приобрести и установить. Для ноутбука это могут быть Wi-Fi карточки, вставляющиеся в разъем PCMCIA, или внешний USB-адаптер; для КПК или смартфона это, как правило, Wi-Fi SDIO карта (предполагает наличие SDIO разъема на Вашем КПК или смартфоне). Представьте, как удобно соединяться с корпоративной сетью Вашего офиса, находясь в кофейне, ресторане или даже в общественном парке. Представьте, как легко переехать из одного офиса в другой, не теряя вложений в установку локальной сети. Представьте, насколько просто перемещать и добавлять сотрудников, когда не нужно перетаскивать кабели и оборудование.

Wi-Fi – это популярный термин, обозначающий высокочастотную беспроводную локальную сеть (WLAN). Технология Wi-Fi стремительно набирает популярность во многих компаниях как альтернатива сети, построенной при помощи кабелей и проводов. Wi-Fi предлагает своим пользователям свободу перемещения. Провода, приковывавшие людей к их рабочему столу, больше не нужны. Технология Wi-Fi позволяет передавать информацию в сети при помощи радиосигнала. По сути, этот сигнал почти ничем не отличается от радиосигнала, принимаемого сотовым телефоном.

Wi-Fi может использоваться для распространения сигнала в квартире или конференц-зале, или на расстояние в несколько километров. Как правило, одна точка доступа может обеспечить радиус действия до 100-200 метров. Помимо домашних и офисных сетей, Wi-Fi получил широкое распространение в сфере организации публичного доступа в Интернет. Hot-spot отражает сам принцип развертывания таких сетей - в виде «пятен», определяется обычно параметрами базовой станции даёт любому возможность подключиться к сети при помощи своего ноутбука, карманного компьютера или смартфона, оснащённого Wi-Fi-адаптером.

Чтобы подключиться к Wi-Fi, прежде всего, необходим компьютер со встроенным или дополнительно приобретённым Wi-Fi-адаптером. Большинство выпускаемых сейчас ноутбуков оснащены встроенным беспроводным адаптером; для остальных существует PCMCIA-адаптер беспроводной сети размером чуть больше кредитной карты. Нужно лишь оказаться в зоне действия Hot-spot, и адаптер автоматически найдёт точку доступа, о чём сообщит Вам индикацией беспроводного соединения.

Поскольку Wi-Fi стремительно вышел на уровень бытовых приложений, то это очень дешевая технология. На современном рынке бытовой электроники базовая станция Wi-Fi стоит 100 – 200 долларов США, и цены постоянно снижаются.

  - Определение

Wi-Fi (англ. Wireless Fidelity — «беспроводная точность») — стандарт на оборудование Wireless LAN. Wi-Fi – это протокол беспроводной передачи данных, помогающий соединить n-ное количество компьютеров в сеть, либо подключить их к интернету, с малым радиусом действия, использующий радиоволны.

Разработан консорциумом Wi-Fi Alliance на базе стандартов IEEE 802.11, «Wi-Fi» — торговая марка «Wi-Fi Alliance». Технологию назвали Wireless-Fidelity (дословно «беспроводная точность»).

Wireless Local Area Network (WLAN) - это вид локальной вычислительной сети, использующий для связи и передачи данных между узлами высокочастотные радиоволны, а не кабельные соединения. Установка Wireless LAN рекомендовалась там, где развёртывание кабельной системы было невозможно или экономически нецелесообразно. В нынешнее время во многих организациях используется Wi-Fi, так как при определённых условиях скорость работы сети уже превышает 100 Мбит/сек. Пользователи могут перемещаться между точками доступа по территории покрытия сети Wi-Fi.

Мобильные устройства (КПК, смартфоны, PSP и ноутбуки), оснащённые клиентскими Wi-Fi приёмо-передающими устройствами, могут подключаться к локальной сети и получать доступ в Интернет через точки доступа или hot-spot.

  - История

Wi-Fi был создан в 1991 году NCR Corporation/AT&T (впоследствии — Lucent Technologies и Agere Systems) в Ньивегейн, Нидерланды. Продукты, предназначавшиеся изначально для систем кассового обслуживания, были выведены на рынок под маркой WaveLAN и обеспечивали скорость передачи данных от 1 до 2 Мбит/с. Создатель Wi-Fi — Вик Хейз (Vic Hayes) находился в команде, участвовавшей в разработке таких стандартов, как IEEE 802.11b, 802.11a и 802.11g. В 2003 году Вик ушёл из Agere Systems. Agere Systems не смогла конкурировать на равных в тяжёлых рыночных условиях, несмотря на то, что её продукция занимала нишу дешёвых Wi-Fi решений. 802.11abg all-in-one чипсет от Agere (кодовое имя: WARP) плохо продавался, и Agere Systems решила уйти с рынка Wi-Fi в конце 2004 года.

Стандарт IEEE 802.11n был утверждён 11 сентября 2009 года. Его применение позволяет повысить скорость передачи данных практически вчетверо по сравнению с устройствами стандартов 802.11g (максимальная скорость которых равна 54 МБит/с), при условии использования в режиме 802.11n с другими устройствами 802.11n. Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 480 Мбит/с.

  - Принцип работы

Обычно схема Wi-Fi сети содержит не менее одной точки доступа (AP, от англ. access point) и не менее одного клиента. Также возможно подключение двух клиентов в режиме точка-точка, когда точка доступа не используется, а клиенты соединяются посредством сетевых адаптеров «напрямую». Точка доступа передаёт свой идентификатор сети SSID (англ. Service Set IDentifier, Network name — идентификатор сети, сетевое имя) с помощью специальных сигнальных пакетов на скорости 0.1 Мбит/с каждые 100 мс. Поэтому 0.1 Мбит/с — наименьшая скорость передачи данных для Wi-Fi. Зная SSID сети, клиент может выяснить, возможно, ли подключение к данной точке доступа. При попадании в зону действия двух точек доступа с идентичными SSID, приёмник может выбирать между ними на основании данных об уровне сигнала. Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную свободу при выборе критериев для соединения и роуминга. Последние версии операционных систем содержат функцию, называемую «zero configuration», которая показывает пользователю все доступные сети и позволяет переключаться между ними «на лету». Это означает, что роуминг будет полностью контролироваться операционной системой. Wi-Fi передаёт данные в эфире, поэтому он обладает свойствами, сходными с некоммутируемой сетью, и для него могут возникать такие же проблемы, как при работе с некоммутируемыми сетями.

  - Стандарты беспроводных сетей

На данный момент существует четыре основных стандарта Wi-Fi – это 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11i.

802.11b

Это первый беспроводной стандарт, появившийся в России и применяемый повсеместно до сих пор. Скорость передачи довольно невысокая, а безопасность находится на довольно низком уровне. При желании злоумышленнику может потребоваться меньше часа для расшифровки ключа сети и проникновения в вашу локальную сеть. Для защиты используется протокол WEP, который охарактеризовал себя не с лучшей стороны и был взломан несколько лет назад. Мы рекомендуем не применять данных стандарт не дома ни тем более в корпоративных вычислительных сетях. Исключение может составлять те случаи, когда оборудование не поддерживает другой, более защищенный стандарт.

- Скорость: 11 Мбит/с

- Радиус действия: 50 м

- Протоколы обеспечения безопасности: WEP

- Уровень безопасности: низкий

802.11g

Это более продвинутый стандарт, пришедший на смену 802.11b. Была увеличена скорость передачи данных почти в 5 раз, и теперь она составляет 54 Мбит/с. При использовании оборудования поддерживающего технологии super G или True MIMO предел максимально достижимой скорости составляет 125 Мбит/с. Возрос и уровень защиты: при соблюдении всех необходимых условий при правильной настройке, его можно оценить как высокий. Данный стандарт совместим с новыми протоколами шифрования WPA и WPA2. Они предоставляют более высокий уровень защиты, нежели WEP.

- 54 Мбит/с, до 125 Мбит/с

- Радиус действия: 50 м

- Протоколы обеспечения безопасности: WEP, WPA, WPA2

- Уровень безопасности: высокий

802.11i

Это новый стандарт, внедрение которого только начинается. В данном случае непосредственно в сам стандарт встроена поддержка самых современных технологий, таких как True MIMO и WPA2. Поэтому необходимость более тщательного выбора оборудования отпадает. Планируется, что это стандарт придет на смену 802.11g и сведет на нет все попытки взлома.

- Скорость: 125 Мбит/с

- Радиус действия: 50 м

- Протоколы обеспечения безопасности: WEP, WPA, WPA2

- Уровень безопасности: Высокий

802.11n

Стандарт 802.11n повышает скорость передачи данных практически вчетверо по сравнению с устройствами стандартов 802.11g при условии использования в режиме 802.11n с другими устройствами 802.11n. Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Устройства 802.11n работают в диапазонах 2,4 — 2,5 или 5,0 ГГц

- Скорость: 300 Мбит/с

- Радиус действия: неизвестно

- Протоколы обеспечения безопасности: WEP, WPA, WPA2

- Уровень безопасности: Высокий

Однако следует помнить, что неправильная настройка оборудования, поддерживающего даже самые современные технологии защиты, не обеспечит должный уровень безопасности вашей сети. В каждом стандарте есть дополнительные технологии и настройки для повышения уровня безопасности. Поэтому мы рекомендуем доверять настройку Wi-Fi оборудования только профессионалам.

  - Типы антенн для Wi-Fi – устройств

В плане использования все антенны для Wi-Fi-устройств можно условно разделить на два больших класса: антенны для наружного (outdoor) и для внутреннего применения (indoor). Отличаются эти антенны прежде всего своими габаритами и коэффициентом усиления. Естественно, антенны для наружного использования больше по размерам и предусматривают форму крепления либо к стене дома, либо к вертикальному столбу.

Антенны для внутреннего использования меньше по размерам и обладают более низким коэффициентом усиления. Такие антенны либо устанавливаются на столе, либо крепятся к стене или непосредственно к точке доступа.

К самой точке доступа антенны могут подсоединяться либо напрямую, либо с помощью кабеля. При этом для подсоединения антенны или кабеля к точке доступа предназначен специальный миниатюрный SMA-разъем. На точках доступа применяется разъем типа Male, а на самой антенне или антенном кабеле — разъем типа Female

Штыревая антенна

Все точки доступа стандарта 802.11b/g комплектуются штатными миниатюрными штыревыми антеннами, которые могут быть как съемными, так и стационарными. Штыревая антенна представляет собой самый простой вариант антенны. Ее часто называют также несимметричным вибратором.

Если штыревую антенну расположить вертикально, то в горизонтальной плоскости она будет излучать энергию во все стороны равномерно, поэтому в горизонтальной плоскости такая антенна является всенаправленной и, естественно, говорить о преимущественном излучении в определенном направлении не приходится. В то же время в вертикальной плоскости такая антенна излучает неравномерно. В частности, излучение вдоль оси антенны вообще отсутствует. Именно поэтому даже в случае простейшей штыревой антенны можно выделить направления, соответствующие максимальному усилению. Для штыревых антенн максимальное усиление достигается в плоскости, перпендикулярной антенне и проходящей через ее середину.

Отметим, что в силу изотропного характера излучения штыревой антенны, в горизонтальной плоскости точку доступа с такой антенной оптимально устанавливать в центре офиса или квартиры, чтобы максимально охватить беспроводной сетью все пространство квартиры или офиса.

Штыревая антенна c перпендикулярным рефлектором

Конструкцию штыревой антенны можно несколько улучшить, использовав перпендикулярный к антенне рефлектор — металлическую поверхность (экран), выполняющую функцию идеальной заземляющей поверхности. Подобные антенны не производятся промышленностью (во всяком случае, в продаже их нет), однако такую антенну несложно изготовить самостоятельно.

Как и в случае обычной штыревой антенны, штыревую антенну с перпендикулярным рефлектором наиболее целесообразно устанавливать в центре помещения (квартиры или офиса).

Штыревая антенна с параллельным рефлектором

Еще один способ модифицирования штыревой антенны заключается в том, чтобы использовать не перпендикулярный, а параллельный антенне рефлектор. В этом случае существенно меняется ее диаграмма направленности и в горизонтальной плоскости такая антенна перестает быть изотропной.

Такую антенну целесообразно располагать возле стены.

Итак, все направленные антенны устроены примерно одинаково и очень просто. Если антенна относится к панельному типу, то ее конструкция включает экран и излучатель, выполненный в форме прямоугольника и установленный на некотором расстоянии от экрана. Различия между антеннами заключаются лишь в размерах излучателя и экрана, а также в расстоянии между ними. В антеннах, предназначенных для использования внутри помещений, имеется один излучатель, а антенны, предназначенные для применения вне помещений, могут содержать несколько излучателей.

  - Wi-Fi сеть

Что нужно для организации Wi-Fi сети.

- Wireless адаптеры, бывают — PCI и USB, также в качестве беспроводного клиента могут выступать точки доступа

- Точка доступа

- антенна внешняя — направленная или круговая различной мощности.

- как опция к антенне — соединительный кабель.

Как создается Wi-Fi сеть.

Прежде всего, в клиентские компьютеры устанавливаются сетевые Wi-Fi адаптеры, определенным образом настраиваются точки доступа, монтируются антенны. При использовании Wi-Fi как средства объединения сетей, Wi-Fi карты на клиентских машинах отсутствуют.

Основные принципы построения сети для удаленных объектов (от 150 м.)

Все оборудование официально поставляемое на Российский рынок проходит обязательную сертификацию. При прохождении сертификации Wi-Fi оборудование проверяется на соответствие стандартам передачи данных. На данный момент основным интересующим нас критерием является мощность передатчика. В России максимальное значение- 100 мВт. Отсюда и малый радиус действия оборудования в стандартной комплектации.

В основном заявленные радиусы действия производителями усреднено можно представить так: В помещении до 100м.; Вне помещения — до 300 м; (без учета помех в виде растений, перегородок, людей, и т.д.)

Таким образом, используя стандартные опции оборудования получить что-то дельное навряд ли получится. Выходом является использование различных внешних антенн и грамотное расположение оборудования.

  - Преимущества Wi-Fi

- Позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, что может уменьшить стоимость развёртывания и/или расширения сети. Места, где нельзя проложить кабель, например, вне помещений и в зданиях, имеющих историческую ценность, могут обслуживаться беспроводными сетями.

- Позволяет иметь доступ к сети мобильным устройствам. Wi-Fi-устройства широко распространены на рынке. А устройства разных производителей могут взаимодействовать на базовом уровне сервисов.

- Wi-Fi — это набор глобальных стандартов. В отличие от сотовых телефонов, Wi-Fi оборудование может работать в разных странах по всему миру.

  - Недостатки Wi-Fi

- Частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в различных странах неодинаковы; во многих европейских странах разрешены два дополнительных канала, которые запрещены в США; В Японии есть ещё один канал в верхней части диапазона, а другие страны, например Испания, запрещают использование низкочастотных каналов. Более того, некоторые страны, например Италия, требуют регистрации всех сетей Wi-Fi, работающих вне помещений, или требуют регистрации Wi-Fi-оператора.

- Высокое по сравнению с другими стандартами потребление энергии, что уменьшает время жизни батарей и повышает температуру устройства.

- Самый популярный стандарт шифрования WEP может быть относительно легко взломан даже при правильной конфигурации (из-за слабой стойкости алгоритма). Несмотря на то, что новые устройства поддерживают более совершенный протокол шифрования данных WPA и WPA2, который проверяет пользователей сети через сервер и задействует 128-битные ключи шифрования и динамические ключи сессии для обеспечения защиты беспроводной сети, многие старые точки доступа не поддерживают его и требуют замены.

- Wi-Fi имеют ограниченный радиус действия. Типичный домашний маршрутизатор Wi-Fi стандарта 802.11b или 802.11g имеет радиус действия 45 м в помещении и 90 м снаружи. Микроволновая печь или зеркало, расположенные между устройствами Wi-Fi, ослабляют уровень сигнала. Расстояние зависит также от частоты.

- Наложение сигналов закрытой или использующей шифрование точки доступа и открытой точки доступа, работающих на одном или соседних каналах может помешать доступу к открытой точке доступа. Эта проблема может возникнуть при большой плотности точек доступа, например, в больших многоквартирных домах, где многие жильцы ставят свои точки доступа Wi-Fi.

- Неполная совместимость между устройствами разных производителей или неполное соответствие стандарту может привести к ограничению возможностей соединения или уменьшению скорости.

- Уменьшение производительности сети во время дождя.

- Перегрузка оборудования при передаче небольших пакетов данных из-за присоединения большого количества служебной информации.

- Малая пригодность для работы приложений, использующих медиа-потоки в реальном времени (например, протокол RTP, применяемый в IP-телефонии): качество медийного потока непредсказуемо из-за возможных высоких потерь при передаче данных, обусловленных целым рядом неконтролируемых пользователем факторов (атмосферные помехи, ландшафт и иное, в частности перечисленное выше). Несмотря на данный недостаток, выпускается масса VoIP оборудования на базе устройств 802.11b/g, которое ориентировано в том числе и на корпоративный сегмент: однако в большинстве случаев документация к подобным устройствам содержит оговорку, гласящую, что качество связи определяется устойчивостью и качеством радиоканала.

  - Беспроводные технологии в промышленности

Для использования в промышленности технологии Wi-Fi предлагаются пока ограниченным числом поставщиков. Так Siemens Automation & Drives предлагает Wi-Fi-решения для своих контроллеров SIMATIC в соответствии со стандартом IEEE 802.11g в свободном ISM-диапазоне 2,4 ГГц и обеспечивающем максимальную скорость передачи 11 Мбит/с. Данные технологии применяются в основном для управления движущимися объектами и в складской логистике, а также в тех случаях, когда по какой-либо причине невозможно прокладывать проводные сети Интернет.

  - Wi-Fi и телефоны сотовой связи

Некоторые считают, что Wi-Fi и подобные ему технологии со временем могут заменить сотовые сети, такие как GSM. Препятствиями для такого развития событий в ближайшем будущем являются отсутствие роуминга и возможностей аутентификации, ограниченность частотного диапазона и сильно ограниченный радиус действия Wi-Fi. Более правильным выглядит сравнение Wi-Fi с другими стандартами сотовых сетей, таких как UMTS, CDMA или WiMAX.

Тем не менее, Wi-Fi пригоден для использования VoIP (система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по сети Интернет или по любым другим IP-сетям) в корпоративных сетях или в среде SOHO. Первые образцы оборудования появились уже в начале 90-х, однако на рынок они вышли только в 2005 году. Тогда компании, как Zyxel, UT Starcomm, Samsung, Hitachi и многие другие представили на рынок VoIP Wi-Fi-телефоны по «разумным» ценам. В 2005 году ADSL ISP провайдеры начали предоставлять услуги VoIP своим клиентам (например нидерландский ISP XS4All). Когда звонки с помощью VoIP стали очень дешёвыми, а зачастую вообще бесплатными, провайдеры, способные предоставлять услуги VoIP, получили возможность открыть новый рынок — услуг VoIP. Телефоны GSM с интегрированной поддержкой возможностей Wi-Fi и VoIP начали выводиться на рынок, и потенциально они могут заменить проводные телефоны.

В настоящий момент непосредственное сравнение Wi-Fi и сотовых сетей нецелесообразно. Телефоны, использующие только Wi-Fi, имеют очень ограниченный радиус действия, поэтому развёртывание таких сетей обходится очень дорого. Тем не менее, развёртывание таких сетей может быть наилучшим решением для локального использования, например, в корпоративных сетях. Однако устройства, поддерживающие несколько стандартов, могут занять значительную долю рынка.

Стоит заметить, что при наличии в данном конкретном месте покрытия как GSM, так и Wi-Fi, экономически намного более выгодно использовать Wi-Fi, разговаривая путём сервисов BИнтернет-телефонии. Например, клиент Skype давно существует в версиях, как для смартфонов, так и для КПК.

  - Бесплатный доступ к Интернет через Wi-Fi

Независимо от исходных целей (привлечение клиентов, создание дополнительного удобства или чистый альтруизм) во всём мире и в России, в том числе, растёт количество бесплатных hot-spot, где можно получить доступ к наиболее популярной глобальной сети (Интернет) совершенно бесплатно. Это могут быть и крупные транспортные узлы, где подключиться можно самостоятельно в автоматическом режиме, и бары, где для подключения необходимо попросить карточку доступа у персонала и, даже, просто территории городского ландшафта, являющиеся местом постоянного скопления людей.

  - Wi-Fi и бытовая техника

Wi-Fi (IEEE 802.11), этот протокол сегодня рассматривается как базовый для перспективных цифровых систем. И не только рассматривается, но уже и активно используется. Например, пару лет назад была выпущена линейка беспроводных LCD-телевизоров Sharp Aquos, у которых дисплей отсоединяется от базовой станции и легко переносится в любое место, хоть на улицу. У Philips есть беспроводные компьютерные дисплеи, позволяющие не привязываться к системным блокам и линиям связи. Кроме того, компания серийно производит целую серию AV-компонентов Streamium для работы в сети по протоколу IEEE 802.11b/g.

Экспансия Wi-Fi начинает распространяться и на car audio. К примеру, компании Ford Motors и Delphi недавно приступили к совместной разработке перспективного интегрированного CD-ресивера, который, помимо традиционного AM/FM-тюнера и CD-проигрывателя, будет включать в себя приемник спутникового радио Sirius и, что самое интересное, встроенный модуль Wi-Fi. Для чего, спросите вы? А для того, чтобы качать с его помощью из Интернета по беспроводной сети музыкальные программы в формате mp3. Столь необычное устройство разрабатывается в расчете на то, что в скором времени повсюду будут созданы беспроводные музыкальные киоски, интегрированные в сети Wi-Fi. Когда это свершится, через ресивер можно будет, не выходя из машины, не только загрузить музыку из Сети или домашнего компьютера, но и оплатить парковку, бензин на заправке, заказать еду и т.д. Разумеется, при условии, что у вас есть пластиковая карточка с оплаченным кредитом для безналичных расчетов.

  - Безопасность

К сожалению, с приходом новой технологии появляются новые угрозы безопасности и конфиденциальности информации. Wi-Fi задействует протоколы защиты WEP и WPA (более подробно о них см. раздел Недостатки).

Фаервол/Firewall. Фаервол – это барьер, отгораживающий Вашу собственность от злоумышленников. Фаервол может быть аппаратный или программный. Для среднестатистического пользователя Wi-Fi правильно сконфигурированного программного фаервола должно быть вполне достаточно. Большой популярностью пользуются программы Norton Firewall и ZoneAlarm.

Помните, даже несмотря на то, что провайдер и владелец hot-spot приняли меры по защите Вашей информации в своей беспроводной сети, 100%-ная безопасность Вам не гарантирована. Представьте, что работа в hot-spot – это разговор по таксофону в многолюдном месте. Информация, передаваемая не по защищённому каналу может стать добычей недобросовестного пользователя этой же сети. Такой злоумышленник не сможет украсть информацию с Вашего компьютера, защищённую фаерволом, но сможет "увидеть" всё, что Вы передаёте по воздуху. Используйте общественные точки доступа для хождения по сайтам, общения и развлечений, а конфиденциальную или финансовую информацию передавайте только по защищённому каналу (SSL), виртуальной сети (VPN) или приберегите её до более надёжного соединения дома или в офисе.

- ГЛАВА 2. СЕТЬ 3G

## Введение

3G (от англ. third generation — «третье поколение»), технологии мобильной связи 3 поколения — набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал передачи данных.

Разработки технологии мобильной связи 3 поколения начаты в 1997 году.

Задача создания мобильных сетей третьего поколения заключается не только в разработке мобильных телефонов лучшего качества. Каналы связи 3G должны обеспечивать работу мультимедийных приложений, включая видеотелефонию, видео по требованию и другие формы широкополосной связи.

Международный телекоммуникационный союз (ITU) разработал стандарт IMT-2000 (International Mobile Telecommunications), для 3G, который открывает путь совершенствования приложений и сервисов. Первая сеть 3G была разработана в Японии в 2001 году.

Стандарт IMT-2000 включает в себя следующие стандарты:

- W-CDMA (Code Division Multiple Access)

- CDMA2000

- TD-CDMA/TD-SCDMA

- DECT

- UWC-136

## Характеристика стандарта

Мобильная связь третьего поколения строится на основе пакетной передачи данных. Сети третьего поколения 3G работают на частотах дециметрового диапазона, как правило, в диапазоне около 2 ГГц, передавая данные со скоростью до 14 Мбит/с. Они позволяют организовывать видеотелефонную связь, смотреть на мобильном телефоне фильмы и телепрограммы и т. д.

В сетях 3G обеспечивается предоставление двух базовых услуг: передача данных и передача голоса.

Согласно регламентам ITU (International Telecommunications Union) — Международный Союз Электросвязи) сети 3G должны поддерживать следующие скорости передачи данных:

- для абонентов с высокой мобильностью (до 120 км/ч) — не менее 144 кбит/с;

- для абонентов с низкой мобильностью (до 3 км/ч) — 384 кбит/с;

- для неподвижных объектов — 2,048 кбит/с.

Основные тренды в сетях 3G:

- преобладание трафика data-cards (USB-модемы и PCMCIA-карты для ноутбуков) над трафиком телефонов и смартфонов 3G;

- постоянное снижение цены 1 Мб трафика, обусловленное переходом операторов к более совершенным и эффективным технологиям.

Сети 3G отличаются повышенной экологической безопасностью: мощность излучения передатчика терминала существенно ниже, чем в других стандартах: пиковая — 200 мВт, средняя на большей части обслуживаемой территории примерно на порядок ниже пиковой.

3G-технологии предлагают огромное многообразие различных сервисов, что существенно расширяет возможности коммуникаций. Видео конференции в такси, просмотр отрывков из любимых мыльных опер в поезде, доступ к мультимедиа, мультимедиа игры являются лишь некоторыми примерами из этого ряда. И все эти видов услуг доступны с помощью компактного 3G сотового телефона. Скорость передачи данных по методу WCDMA составляет 2 Мбит/с.

Разработана технология сотовой связи для Европы и Японии UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - Универсальная система мобильной связи, которую также часто называют 3GSM.

Начиная с 2006 года, на сетях UMTS стала внедряться технология высокоскоростной пакетной передачи данных от базовой станции к мобильному терминалу HSDPA. Поддерживала скорость передачи данных в режиме от базовой станции к мобильному терминалу до 7,2 Мбит/сек (в перспективе 14 Мбит в сек).

Современные мобильные телефоны имеют высококачественные дисплеи, фото- и видеокамеры, встроенные средства для воспроизведения MP3-музыки и JPEG-изображений.

3G -стандарты в настоящий момент (начало 2009 года) еще не установились и продолжают разрабатываться (3GPP)

Работа 3G -H.324M обычно содержит две фазы: формирование соединения (канала - документ 3G TS.26.112) и собственно передачи данных (документ 3G TS.26.111).

Процедура установления соединения (setup) определена для WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Рабочая группа TS.26.111 использовала ITU-T H.324M для мультимедиа конференций через коммутируемые каналы и добавила голосовой и видео-кодеки с обязательными требованиями для обработки ошибок, опционно определенными в ITU-T H.223.

Для сетей 3G CDMA2000 3GPP2 добавила совместимость с системами 3G -324M.

VoIP определяет новые уровни коммуникационных сервисов. В этот перечень входит видеоконференции точка-точка, а также точка-мультиточка для мобильных объектов; передача видео трафика в виде ТВ для мобильных телефонов, видео по требованию, многоканальное телевидение реального времени, а также видео игры с большим число удаленных участников.

IP-сервисы (WEB, e-mail и пр.) реализуются путем подключения мобильного 3G -телефона через радиомодем к одному из сервис-провайдеров. Система телефонных номеров определяется, как и раньше, стандартом E.164. Надежность гарантируется на уровне 99,99%.

Шлюзы 3G -324M обеспечивают коммуникацию между устройствами, следующими данному протоколу, а также другими терминалами (IP, ISDN и т.д.) и устройствами VoIP.

Протокол 3G -324M использует самые разные технологии. Для управления и адресации применен метод TMD. Для обработки запросов используется стандарт H.245. Всего Протокол 3G -324M содержит в себе 4 составные части:

- Модем или другой генератор потока бит. Эта часть реализуется встроенным оборудованием и программами, которые осуществляют связь между двумя телефонами.

- Сигнальный канал. Этот канал используется обмена возможностями и реализации видео- аудио- и информационных каналов между двумя телефонами. Этот сигнальный канал следует протоколу H.245

- Данные. Эта часть представляет собой аудио и видео кодек для передачи соответствующей информации. Именно эта часть позволяет пользователю что-то видеть и слышать. Данные здесь инкапсулируются в рамках различных стандартов, например MPEG-4.

- Мультиплексор. Этот программный модуль мультиплексирует и демультиплексирует сигнальные и информационные каналы для обеспечения приема и передачи данных через модем. Эта часть следует протоколу H.223.

Рис. 2.2.1. Компоненты протокола 3G -324M

CCSRL - Control Channel Segmentation and Reassembly Layer

NSRP - Numbered Simple Retransmission Protocol

AMR - Adaptive Multi Rate

## Базовый протокол H.324

Терминалы Н.324 могут передавать в реальном масштабе времени голос, виде или данные в любой комбинации. Эти терминалы могут быть встроены в персональный компьютер или видеотелефон.

## Протокол мультиплексирования H.223

Протокол H.223 включает в себя уровни мультиплексирования демультиплексирования и уровень адаптации. Уровень мультиплексирования осуществляет коммутацию для логического и управляющего каналов и направляет битовый поток на физический уровень. Здесь не выполняется какого-либо контроля ошибок.

Адаптационный уровень выполняет детектирование ошибок для каналов управления. Для адаптационного уровня принято три формата:

- AL1 - использует канал управления Н.245 и информационные каналы.

- AL2 - используется для аудио- и видеоканалов.

- AL3 - используется для видеоканалов.

Протокол Н.223 специфицирует пакетно-ориентированную процедуру мультиплексирования для малых скоростей передачи данных. Н.223 применим для любых комбинаций аудио- видео и информационных обменов. Этот протокол имеет низкую избыточность и обеспечивает малые задержки доставки. Он может объединять данные из разных логических каналов в один пакет.

Дополнение А специфицирует протокол, который обрабатывает случаи ошибок базового канала (L1) мобильных расширений стандарта Н.223

Дополнение В специфицирует протокол, который способен обрабатывать более высокий уровень потока ошибок.

Рис. 2.3.1. Кадр мультиплексирования

Дополнение С специфицирует протокол третьего уровня для мобильных расширений Н.233. Это дополнение имеет дело с мультимедийными телефонными терминалами при высоком уровне ошибок.

Здесь рассмотрены опции для решения следующих задач:

- Детектирование и коррекция ошибок.

- Последовательная нумерация

- Автоматическое повторение запросов

- Возможности ретрансмиссии

- Сегментация

Приложение D определяет рабочий режим для поддержки ISDN при скоростях обмена 56-1920 кбит/с.

## Протокол управления Н.245

Канал Н.245 используется оконечными устройствами для передачи аудио и видео. Этот протокол применяется также для управления формированием и закрытием логических каналов и для посылки мультиплексных таблиц участникам обмена. Канал Н.245 остается открытым в течение всей сессии.

Сообщения Н.245 кодируются. Сообщения группируются в три категории - возможность (capability), управление каналом и операции в канале. Сообщения возможности описывают мультимедийные возможности конечных узлов и определяют их взаимодействие в режиме master/slave. Сообщения управления каналом контролируют локальный канал между оконечными узлами. Сообщения канальных операций используют логический номер канала для спецификации связи, через которую осуществляется выполнение операции.

Каждая из описанных выше категорий имеют четыре типа сообщений: запрос, отклик, команда и индикация. Сообщение запрос предполагает получения отклика, а для сообщения команды такой отклик не требуется. Сообщение индикации не требует от получателя никаких действий или отклика.

Рис. 2.3.2. Архитектура средств управления 3G-324M

## Защита от обрывов

В сетях 3G есть очень важное преимущество - защищенность от обрывов связи, когда вы находитесь в движении за счет использования так называемого "мягкого хендовера": по мере удаления от одной базовой станции уже на границе ее обслуживания вас обязательно "подхватывает" другая. Она начинает передавать вам все больше и больше информации, в то время как первая станция передает все меньше и меньше, пока вы вообще не покинете ее зону. При хорошем покрытии сети, вероятность обрыва полностью исключается системой подобных "подхватов"; правда в движении (особенно со скоростью >60км/ч) добиться максимальной скорости передачи данных всё равно не удастся.

- ГЛАВА 3. СЕТЬ 4G

# Введение

# На фоне постоянных дискуссий относительно 3G напрочь забывается один весьма занятный факт: примерно через год на Олимпиаде-2008 в Пекине будут апробированы сотовые сети... четвертого поколения связи. Именно там и тогда они в полной мере станут доступными массовому пользователю. Абсолютно весь город-испытатель, куда, кстати, съедутся десятки миллионов туристов из многих стран, будет опутан высокотехнологичной информационной «паутиной». И это как раз станет первой великой вехой в жизни молодого стандарта, о необходимости внедрения которого уже не первый год рассуждает мир высоких технологий.

  - Развитие

Впервые о сетях 4-го поколения (4G) заговорило известное американское Агентство перспективных исследовательских оборонных проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), в число многочисленных разработок которого входит интернет — то, без чего практически невозможна жизнь современного человека. Идею сразу подхватила японская компания NTT DoCoMo, предоставляющая услуги сотовой связи, и стала ее усиленно продвигать. Вскоре в 50 километрах от Токио, в уютном и живописном местечке на берегу моря, расположился исследовательский центр DoCoMo со штатом в 1200 человек (6-я часть всех сотрудников компании). Одновременно в годовой бюджет фирмы заложили расходы на новый проект, сумму немалую — более миллиарда долларов, около 3% от общего оборота оператора. Только одно это показывает, насколько серьезно японцы отнеслись к предмету.

Рис.1. Учитывая почти безграничные возможности 4G в плане передачи данных, киоски можно оборудовать даже в быстродвижущихся средствах транспорта — метро, автобусах, поездах.

В марте 2004 года случилось во многом знаковое событие — NTT DoCoMo решила ознакомить журналистов с результатами исследований. Стоит ли говорить о том, какой ажиотаж поднялся? До того представителей масс-медиа не пускали даже в сам город, где проводились разработки нового стандарта, не говоря уже о лабораториях. Возможно, поэтому буквально на следующий день после экскурсии по исследовательскому центру многие газеты и журналы (в том числе иностранные) запестрили новостями о скорой революции в области связи. Правда, сроки, обозначенные в первых статьях о перевороте в сотовой связи, оказались слишком оптимистичными — некоторые журналисты «предвидели» запуск 4G уже в 2007-2008 годах. В действительности же повсеместное внедрение 4G начнется лишь в 2010 году, а локальное использование будет доступно в 2008.

# Преимущества

# Именно в 2008 году в Китае, стране с населением почти в четверть всего человечества, пройдут летние Олимпийские игры. И в это время здесь будут тестироваться разнообразные услуги на базе 4-го поколения связи. Правда, полной уверенности, что апробация сети состоится, пока нет. По мнению старшего аналитика iKS-Сonsulting Маргариты Зобниной, это будет зависеть «от политической воли, которая играет определяющую роль в вопросах стратегического развития отраслей. Однако учитывая настрой и заявления властей, тестовая сеть, скорее всего, действительно будет готова к Олимпиаде 2008 года».

# Используя специальные мобильные терминалы, предназначенные для работы в сетях 4G (к тому времени таковые будут выпущены пробной партией), гости Олимпиады-2008 смогут одновременно наблюдать за участниками соревнований на экране мобильного аппарата и разговаривать с одним или несколькими собеседниками (во втором случае — в режиме конференц-связи), находящимися где угодно, хоть на Северном полюсе. Но одним этим возможности 4G не исчерпываются. Есть еще множество других применений революционных сетей:

1. Информация по запросу.

Буквально на каждом шагу в Пекине будут располагаться специальные, полностью автоматизированные информационные киоски, предназначенные для обеспечения оперативного доступа к любой спортивной информации. Пользователю нужно будет лишь подойти к такому месту и сделать интересующий его запрос. Кроме того, планируется создание еще и мобильных, то есть передвижных, киосков. Учитывая почти безграничные возможности 4G в плане передачи данных, киоски можно оборудовать даже в быстродвижущихся средствах транспорта — метро, автобусах, поездах.

2. Контроль транспортного трафика.

Большое количество машин в Пекине создает громадные многочасовые заторы на дорогах уже сейчас, а что будет происходить на магистралях во время проведения Олимпийских игр — и представить жутко. Если уж в России пробки на дорогах — норма жизни, а население Поднебесной намного больше миллиарда человек; площадь же страны — в два раза меньше. Представили? Однако не все так безнадежно. Сети 4-го поколения позволят связать устройства управления движением непосредственно с центром управления, то есть будет создана сеть с единой базой данных. Водителям нужно будет лишь следовать указаниям системы, которая заранее все просчитает. Подобное решение поможет избежать большого количества пробок на дорогах.

3. Безопасность.

По всему Пекину будут размещены высокотехнологичные камеры наблюдения. В принципе, уже сейчас они стоят во многих местах, но пока сигналы с них передаются по проводам, а это существенно ограничивает количество мест их возможной дислокации. Когда же они будут базироваться на беспроводных высокоскоростных сетях 4G, их можно будет устанавливать абсолютно в любых местах, и все проблемы исчезнут.

# Технология

# Стандарт нового поколения 4G структурно основывается на двух составляющих: протокол IP (Internet Protocol) и разновидность одноранговых вычислительных сетей peer-to-peer. С IP-протоколом знаком практически любой пользователь интернета, поэтому объяснять, в чем его смысл, не требуется. Что касается сетей peer-to-peer, то здесь нельзя не отметить несколько особенностей, являющихся по совместительству и их преимуществами. В коммуникациях на базе таких решений каждое устройство одновременно выступает за три и, соответственно, сочетает в себе функциональность каждого — приемника, передатчика и маршрутизатора сообщений. Следовательно, они лишены многих недостатков, свойственных сегодняшним сотовым сетям. Например, выход из строя одного или нескольких узлов нисколько не влияет на общую работоспособность. Подобного рода сети универсальны: пользователь получает абсолютно все возможности, которые сегодня предоставляет интернет, но происходит это полностью в мобильной среде.

Суть архитектуры peer-to-peer предусматривает построение сети по мере надобности. Т.е. если какой-либо пользователь присоединяется к сети (включает аппарат и регистрируется), он автоматически добавляет к ее инфраструктуре свой мобильный маршрутизатор. Этим обеспечивается динамическое изменение таких ключевых параметров, как емкость и покрытие. Возникает вопрос: а что будет, когда множество пользователей сосредоточится на очень маленьком пространстве? Но на счет этого беспокоиться не стоит, поскольку в 4G трафик будет самостоятельно перенаправляться с перегруженных участков на более свободные, благодаря чему появится масса дополнительных путей прохождения сигнала. Таким образом, повысится общая эффективность использования сетей. В итоге потребитель получит качественную связь и передачу данных.

Большим преимуществом 4G (и это во многом отличает этот стандарт от стандартов сетей других поколений, особенно от 3G, которые существуют в пяти разных интерпретациях) является унифицированность. То есть заранее предусмотрено существование всего одной технологии, на базе которой и будет построена подобная сеть, вне зависимости от места ее расположения — будь то в Китае, Африке, Австралии или России. Кстати, планируется, что 4G-телефоны (может, вскоре придумают другое, более емкое название, поскольку обозвать устройства будущего «телефонами» даже язык не поворачивается) будут совместимы со всеми нынешними сетями. Которые даже в случае оглушительного коммерческого успеха 4-го поколения будут эксплуатироваться какое-то время, а не исчезнут сразу.

Какие скорости передачи данных обеспечивает 4G? Летом 2003 года Группой стандартизации радиосвязи при международном Союзе электросвязи (ITU-R) были определены параметры быстродействия, которые должен обеспечить этот стандарт. Так, для неподвижного объекта оптимальной предусматривалась скорость, равная 1 Гбит/с; для объекта, движущегося со средней скоростью поезда — около 100 Мбит/с. Но время идет, все меняется, в том числе прогнозы. Уже сейчас они претерпели некоторые коррективы. Японские компании NTT DoCoMo и NEC, основные пропагандисты и разработчики 4G, сообщают об увеличении ранее предусмотренной скорости. Теперь она колеблется в пределах 1-2,5 Гбит/с, причем это подтверждено лабораторными и полевыми испытаниями. В идеале такая «толщина» канала будет доступна в обычных городских условиях при скорости движения 20-30 км/ч.

Достигнуты эти параметры будут благодаря применению специального оборудования (на данный момент его разрабатывает и продвигает компания Flarion), построенного на базе технологии Flash-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff Orthogonal Frequency Division Multiplexing), позволяющей передавать данные на любой рабочей частоте, вплоть до 3 ГГц. Также для увеличения скорости обмена данными будет задействована технология многоканального приема и передачи трафика при помощи многоканальной антенны MIMO (Multiple Input Multiple Output).

По всему Пекину будут размещены высокотехнологичные камеры наблюдения.

Можно выделить и еще одну особенность сетей 4G, которая и обусловливает столь высокие скорости, — полное отсутствие голосового трафика. Происходит только пакетная передача. Звук тоже идет пакетами, точно так же, как и в IP-телефонии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследуя тему, я пришел к выводу, что сеть Wi-Fi – хороший помощник для людей, которым необходим полноценный и постоянный доступ в интернет в максимально возможном радиусе перемещения. Но не следует забывать о безопасности и заряде батареи на своём мобильном устройстве.

# Как это ни парадоксально, но 4G уже начал завоевывать свою аудиторию — пока, правда, в тестовой версии. Согласно заявлению Кейдзи Татикава, главы NTT DoCoMo, его компания уже имеет пилотную версию сети 4-го поколения, которая прошла испытания на практике. Положительные результаты есть, однако работа над совершенствованием технологии продолжается. Введение нового стандарта не означает, что японцы вскоре перестанут пользоваться услугами сети 3G. Некоторое время, пока идет становление 4G, два поколения связи там будут существовать параллельно.

# Радеют за переход на 4G и в Америке. Оператор мобильной связи Nextel Communications проводит испытания этого стандарта. Той же самой политики придерживается и другой сотовый оператор, Telstra, базирующийся в Австралии. Он тоже тестирует новую технологию. Заявила о продвижении 4G в своей сети и испанская Telefonica, правда, происходит это чуть менее радикальными темпами, чем у предыдущих пропагандистов. Внедряют сети 4-го поколения и в Европе (Германия и Голландия), но пока о коммерческой эксплуатации говорить рано — это все технические испытания.

# Когда появится 4G в Украине, пока говорить сложно, ведь и с началом строительства 3G-сетей наша страна припозднилась на несколько лет, по сравнению с остальными европейскими странами. Впрочем, уже сейчас операторам мобильной связи, взявшимся за развитие 3G, стоит оценивать возможности нового оборудования и в расчете на далекие перспективы.

ЛИТЕРАТУРА

  - Wifi card, Основы Wi-Fi, http://www.wificard.ru/wi_fi.php

  - Википедия, WiFi, http://ru.wikipedia.org/wiki/WiFi

  - Сайт радиолюбителей Волгограда RA4A, http://ra4a.narod.ru/Spravka5/Wi-Fi.htm

  - 3D news, пять больших вопросов о 802.11n

http://www.3dnews.ru/news/802_11n_wi_fi_otveti_na_5_bolshih_voprosov

  - Понятие о Wi-Fi, http://wi-fi.na.by

  - Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов 2-е издание./ В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - Спб.: Питер,2003. - 864 с.

  - Ю.А.Кулаков, Г.М.Луцкий ”Компьютерные сети” М. – К. “Юниор”,1998. – 384с.